# مطالعه عددی ساختارهای طولی و عرضی جریان در فلومتر مخروطی

حسام جزیرئیان 1، فرزاد جعفرکاظمی2*، حمیدرضا ربیعیفر3

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

3 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

fj_kazemi@azad.ac.ir *

# چکيده

یکی از انواع جدید فلومترهای اختلاف فشاری فلومتر مخروطی است. این فلومتر علاوه برآنکه دارای مزایای زیادی نسبت به سایر انواع میباشد دارای خاصیت مخلوط کنندگی جریان نیز است. از این رو از آن به عنوان میکسر نیز استفاده میکنند. در این پژوهش یک فلومتر مخروطی مطابق با استاندارد ISO 5167-5 در نظر گرفته شده و ساختارهای طولی و عرضی جریان در آن مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور از متد عددی حجم محدود بهره گرفته شده است. همچنین با توجه به آشفتگی جریان از مدل آشفتگی k-ω SST استفاده گردید. نتایج نشان داد فلومتر مخروطی باعث ایجاد یک جریان گردابی که به یک طرف لوله کشیده میشود، میگردد. این جریان با عبور از فلومتر و در طول D7 در پایین دست ابتدا یکنواخت شده، سپس به طرف دیگر لوله کشیده میشود. در نهایت گردابهها از بین رفته و جریان سیال به حالت عادی خود باز میگردد.

# واژگان كليدي:

وسایل اندازه گیری جریان، فلومتر مخروطی، دینامیک سیالات محاسباتی، فلومترهای اختلاف فشاری

- مقدمه

با توجه به اهمیت اندازه گیری جریان در صنایع، بخصوص صنایع نفت و گاز و نیاز آنها به کاهش فضای مورد نیاز جهت نصب فلومترها و همچنین افزایش دقت، بهینه سازی فلومترهای قدیمی و ضمنا ساخت و تولید انواع جدید آنها امری ضروری است. یکی از انواع فلومترهای اختلاف فشاری که نسبت به سایر انواع مشابه دارای مزایای فوق میباشد، فلومتر مخروطی است. مفهوم فلومتر مخروطی برای اولین بار توسط میلر [1] ارائه گردید. از آنجایی که موضوع مورد بحث نسبت به سایر موضوعهای مشابه نسبتا جدید میباشد، تا به امروز پژوهشهای انگشت شماری روی آن صورت گرفته است و هنوز ابعاد زیادی از عملکرد آن  چندان مورد توجه محققین نبوده است.

سینج و همکاران [2] در سال 2006 عملکرد یک فلومتر مخروطی را در نسبت قطرهای مختلف به عنوان تابعی از عدد رینولدز به صورت تجربی مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که ضریب تخلیه در این نوع از فلومتر تقریبا مستقل از عدد رینولدز میباشد. بورکار و همکاران [3] در سال 2013 مدل جدیدی از فلومترهای مخروطی با نام فلومتر مخروطی دوطرفه را مورد بررسی قرار دادند. در هندسه مورد مطالعه آنها دو مخروط هم شکل در پایه دایرهای خود با فاصله اندکی به یکدیگر متصل شده اند. آنها محاسبات خود را در شرایط کاملا توسعه یافته و در اعداد رینولدز متفاوت تکرار نمودند. نصیرالدین و همکاران [4] در سال 2019 تاثیرات بکارگیری یک نیم بیضوی در انتهای فلومتر مخروطی را مورد بررسی عددی قرار دادند. آنها نتایج خود را برای حالتهای مختلف قرارگیری نیم بیضوی و در اعداد رینولدز 101 تا 106 مقایسه کردند. نصیرالدین و همکاران [5] در سال 2020 تاثیرات عدد رینولدز و ضخامت لایه مرزی برروی عملکرد فلومتر مخروطی را به صورت عددی بررسی کردند. آنها ابتدا جریان را در لوله بدون در نظر گرفتن وجود فلومتر حل کردند. سپس پروفیلهای سرعت بدست آمده در مقاطع مختلف را به عنوان شرط مرزی ورودی در تحلیل فلومتر در نظر گرفتند تا بدین صورت اثرات ضخامت لایه مرزی را بررسی کنند. آنها نشان دادند مقدار ضریب تخلیه در اعداد رینولدز بالاتر از 4000 تقریبا ثابت میماند. همچنین ضخامت لایه مرزی در اکثرمواقع تاثیری بر عملکرد فلومتر ندارد. نصیرالدین و همکاران [6] در سال 2020 فلومتر مخروطی ویفری را به صورت تجربی تحلیل نمودند. بدین منظور از روش ردیابی ذرات ((PIV بهره بردند. مطابق با نتایج بدست آمده توسط آنها، ضریب تخلیه در این نوع فلومتر در زوایای راس مختلف مستقل از مقدار نسبت قطر معادل میباشد. نصیرالدین و سینج [7] در سال 2020 نوع جدیدی از جریان سنج به نام فلومتر دیسکی را معرفی نمودند. آنها محاسبات خود را در نسبت قطرهای مختلف و اعداد رینولدز 1000 تا 100000 تکرار نمودند. مطابق با نتایج بدست آمده، ضریب تخلیه متوسط در مقایسه با فلومتر مخروطی تقریبا یکسان است ولی میزان افت فشار در این نوع جدید کمتر میباشد.

در این پژوهش یک فلومتر مخروطی نمونه که کاملا در محدوده استاندارد قرار دارد، به صورت سه بعدی مورد بررسی عددی قرار میگیرد. بدین منظور معادلات حاکم با استفاده از نرم افزار فلوئنت حل میشوند. سپس نتایج اعتبار سنجی شده و با نتایج تجربی مقایسه میگردد. در نهایت ساختارهای طولی و عرضی جریان در پایین دست فلومتر و طول لوله مورد نیاز جهت از بین رفتن گردابههای حاصل از فلومتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

- مدل فیزیکی:

هندسه مورد بررسی مطابق با شکل 1 در نظر گرفته شده است. این مسئله مطابق با فلومتر مخروطی در نظر گرفته شده توسط لیو [8] فرض شده است که طبق بررسیهای انجام شده این فلومتر کاملا در محدوده استاندارد ایزو 5-5167 [9] قرار میگیرد. طول بالادست جریان 5 برابر قطر لوله و طول پایین دست جریان 30 برابر قطر لوله در نظر گرفته شد. همچنین سوراخ اندازه گیری فشار اول در فاصلهای برابر با قطر لوله از فلومتر و در بالا دست جریان و سوراخ اندازه گیری فشار دوم در بخش انتهایی فلومتر قرار گرفته است.

شکل 1 الف . هندسه فلومتر مخروطی (تمام واحدها به میلیمتر هستند.)

شکل 1 ب . محل قرارگیری سوراخهای فشارسنج [10]

- مدل ریاضی

با فرض جریان غیرقابل تراکم و صرف نظر از نیروی جاذبه معادلات حاکم بر جریان به صورت روابط 1و2 سادهسازی میشوند:

- بقای جرم (پیوستگی):

(1)                                                                                                                                                                                ∂ui∂xi=0

- بقای مومنتوم خطی:

(2)                                                                                                                                            ∂ui∂t+uj∂ui∂xj=-1ρ∂p∂xi+υ∂2ui∂xj∂xj

که در رابطه 2، υ ویسکوزیته سینماتیکی میباشد.

معادلات متوسطگیری شده ناویر-استوکس با فرض آنکه متغییرهای متوسط نسبت به زمان دچار تغییرات نمیشوند (جریان ایستگاهی)، بهصورت روابط 3 و 4 حاصل میشوند:

(3)                                                                                                                                                                                       ∂ui∂xi=0

(4)                                                                                                                                       uj∂ui∂xj=-∂p∂xi+∂∂xjυ∂ui∂xj-uiuj

ملاحظه میشود که در معادله 4 مجهول جدیدی ایجاد شده که به نام تنشهای رینولدز شناخته میشوند.

منتر [11] در سال 1993 گونه جدیدی از مدل دو معادلهای k-ω را ارائه نمود. این مدل در نزدیکی دیواره همانند مدل k-ω رفتار میکند. اما، بتدریج در فواصل دورتر از دیواره به مدل رینولدز بالا k-ε تبدیل میشود. معادلات این مدل با اندکی اصلاح نسبت به مدل اولیه منتر، به صورت روابط 5و6 میباشند:

(5)                                                                                                                            ∂ujk∂xj=1ρ∂∂xjμl+σkμt∂k∂xj+1ρPk-β*ωk

(6)                                                                               ∂ujω∂xj=1ρ∂∂xjμl+σωμt∂ω∂xj+   21-F1σω2ω∂k∂xj∂ω∂xj+γμtPk-βω2

که در این مدل Pk تانسور ایجاد شده توسط تنشهای رینولدز بوده و به صورت رابطه 7 تعریف میشود:

(7)                                                                                                                                                                                      Pk=-ρuiuj∂ui∂xj.

در این مدل تمامی ثوابت بین دو مقدار نزدیک به دیواره و دور از آن توسط تابع تبدیل زیر که برای یک ثابت دلخواه مانند φ نوشته شده، تغییر میکند:

(8)                                                                                                                                       φ=F1φin+1-F1φout

که در رابطه 11 خواهیم داشت:

(9 الف)                                                                                                                                                           F1=tanharg14

(9 ب)                                                                                                                   arg1=minmaxk0/09yn;500μlρyn2ω;4σω2kCDkωyn2

(9 ج)                                                                                                                               CDkω=max2σω21ω∂k∂xj∂ω∂xj;10-20

که مقادیر F1 به گونهای است که از مقدار 1 در نزدیک دیواره به مقدار صفر در نقاط دور تغییر میکند. همچنین، ثوابت این مدل به صورت رابطه 10 در نظر گرفته میشود.

(10)                                                                   σkin=0/85   σωin=0/5   βin=0/075   α1=0/31   βin*=0/09  κ=0/41

همچنین، مقدار لزجت آشفتگی در این مدل برای مواقعی که نرخ تولید بیشتر از نرخ اضمحلال میشود بهصورت رابطه 11 محدود گردیده است:

(11)                                                                                                                                                                                 μt=α1kρmax⁡α1ω;ωF2

(12 الف)                                                                                                                                                        F2=tanh⁡arg22

(12ب)                                                                                                                                                          arg2=max2k0/09yn;500μlρyn2ω.

  - شرایط مرزی

سیال مورد بررسی مسئله آب در شرایط کارکردی 1 اتمسفر و دمای 20 درجه سلسیوس و مقدار عدد رینولدز در ورودی برابر 105 در نظر گرفته شده است. همچنین شرایط مرزی به کار گرفته شده در مسئله به صورت خلاصه در ذیل لیست شدهاند.

- در ورودی: سرعت ثابت و برابر با 00/1 متر بر ثانیه میباشد. ولی جهت کاهش دامنه حل، پروفیل سرعت، فشار و متغییرهای آشفتگی در ورودی از یک پروفیل توسعه یافته که از حل جریان در یک لوله مشابه با شرایط یکسان حاصل شده، گرفته شده است.

- دیوارهها و فلومتر: شرط عدم لغزش در نظر گرفته شده است.

- خروجی: در انتهای لوله جریان توسعه یافته فرض شده است.

- شرایط مرزی آشفتگی: شرایط مرزی مدل آشفتگی k-ω SST به صورت زیر میباشد.

جهت محاسبه مقدار انرژی جنبشی آشفتگی در ورودی لوله از رابطه 13 بهره گرفته میشود:

(13)                                                                                                                                     kin=1/5Tu×u∞2

که رابطه 13 با فرض ایزوتروپ بودن جریان در ورودی حاصل شده است. جهت محاسبه نرخ اضمحلال آشفتگی در ورودی لزجت آشفتگی برابر با 2درصد لزجت سیال در نظر گرفته میشود.

مقدار انرژی جنبشی آشفتگی روی دیواره صفر در نظر گرفته شده و جهت محاسبه نرخ اضمحلال آشفتگی در زیر لایه آرام از رابطه 14 بهره گرفته میشود:

(14)                                                                                                                                                           ω=60βy2

β=0/09

در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که جهت بکارگیری رابطه 14 بایستی سلول اول در زیر لایه آرام قرار گیرد. بدین منظور بایستی مقدار فاصله بی بعد شده سلول نخست از دیواره y+ کمتر از 5 (در برخی مراجع 11) باشد. این امر با اصلاح شبکه به صورت خودکار توسط نرم افزار فلوئنت صورت میگیرد.

- حل عددی

  - ایجاد هندسه و شبکه بندی

به علت پیچیدگی نسبی هندسه فلومتر مخروطی، به ویژه در محل قرارگیری پایه نگهدارنده، ایجاد یک شبکه با ساختار امری مشکل بوده یا کیفیت آن به شدت افت میکند. به منظور غلبه بر این مشکل از یک شبکه بی سازمان از نوع مثلثی/ترکیبی1 مطابق با شکل 2 استفاده شده است.

محدوده جداره لوله و فلومتر به خوبی ریز شدهاند. همچنین به علت وجود گرادیانهای شدید در محل سوراخ فشار سنج دوم، شبکه در جریان پایین دست از انتهای فلومتر تا فاصله D8 از ابتدای لوله، کوچکتر از سایر بخشهای لوله در نظر گرفته شده است.

همچنین بعد از ورود مدل به نرم افزار فلوئنت از گزینه ایجاد شبکه چند وجهی2 بهره گرفته شده است. این عمل سبب کاهش تعداد سلولها و افزایش سرعت حل میشود در حالیکه بر دقت حل مسئله تاثیر آنچنانی نمیگذارد. در این حالت نرم افزار به طور خودکار هر سلول غیر شش ضلعی را به چند زیر سلول به نام دوگانه3 تجزیه می کند. هر دوگانه با یکی از گرههای اصلی سلول مرتبط است. سپس آنها در سلولهایی در اطراف گرههای اصلی تجمع می یابند. بنابراین، مجموعه دوگانههایی که یک گره خاص را به اشتراک میگذارند ، یک سلول چند وجهی را تشکیل می دهد. گره ای که اکنون درون سلول چند وجهی است دیگر مورد نیاز نیست و برداشته می شود. شکل 3 شبکه چند وجهی مورد استفاده در این پژوهش را نشان میدهد.

  - بررسی استقلال حل از شبکه و اعتبار سنجی

جهت بررسی استقلال حل از 4 شبکه محاسباتی مطابق با جدول 1 استفاده شده است. مشاهده میشود با افزایش تعداد سلولها از مورد 3 به 4 تغییر قابل ملاحظهای در مقدار ضریب تخلیه حاصل نشده است. بنابراین شبکه شماره 3 به عنوان شبکه نهایی جهت حل عددی در نظر گرفته میشود. همچنین با توجه به میزان خطای نسبی حاصله، میتوان نتیجه گرفت حل عددی انجام شده معتبر میباشد.

شکل 2. هندسه شبکه بندی شده فلومتر مخروطی در حالت سه بعدی

شکل 3. شبکه چند وجهی

جدول1. بررسی استقلال حل از شبکه (ضریب تخلیه تجربی در همه موارد 82/0 است.)

| مورد | تعداد سلولهای ترکیبی | افت فشار (kPa) | ضریب تخلیه (محاسباتی) | درصد خطای نسبی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3286631 | 3/191 | 0/8542 | 3/96 |
| 2 | 5311537 | 3/218 | 0/8490 | 3/53 |
| 3 | 7086307 | 3/234 | 0/8467 | 3/26 |
| 4 | 9209795 | 3/239 | 0/8461 | 3/18 |

نسبی خطا%=Cdمحاسباتی-CdتجربیCdتجربی×100(15)

همچنین با توجه به بهرهگیری از شبکه چند وجهی تعداد سلولها در حالت سوم به 2207238 کاهش یافته است.

- نتایج

  - بررسی توسعه یافتگی جریان در انتهای لوله

در شکل 4 پروفیل سرعت محوری در مرکز لوله و در طولهای 20، 25 و 30 برابر قطر لوله در پایین دست جریان رسم شده است. با توجه به شکل ملاحظه میشود در طول D20 هنوز پروفیل کاملا توسعه نیافته و برآمدگیهایی در دو سمت آن، که ناشی از حضور فلومتر است، مشاهده میگردد. اما در فواصل D25 و D30 پروفیل سرعت محوری کاملا توسعه یافته و با فاصله اندکی نسبت به یکدیگر قرار گرفتهاند، به طوری با در نظر گرفتن نقاطی با فاصله یکسان D1/0 از یکدیگر روی دو پروفیل، میزان خطای نسبی ماکزیمم بین دو منحنی حدودا 6% و مقدار متوسط آن تقریبا 3% میباشد. در اینجا ذکر این نکته که حائز اهمیت است که افزایش بیشتر طول پایین دست سبب افزایش شدید زمان حل (در برخی از موارد عدم همگرایی) میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت فاصله در نظر گرفته شده کافی است.

شکل 4. پروفیل سرعت محوری در جریان پایین دست در حالت سه بعدی

  - ساختارهای جریان

شکل 5 خطوط جریان را در صفحهای که از مرکز لوله میگذرد، نشان میدهد. مشاهده میشود پایه نگهدارنده فلومتر باعث تغییر در شکل خطوط در نیمه بالایی فلومتر شده است و جدایش جریانی که در نیمه پایینی مشاهده میشود در این قسمت وجود ندارد. ولی این پایه تغییر خاصی در جریان پایین دست ایجاد نکرده است. پس میتوان انتظار داشت که وجود نگهدارنده تاثیر خاصی در محاسبه ضریب تخلیه نداشته باشد. بنابراین میتوان در پژوهشهای آینده از آن صرف نظر کرده و نتایج را با حالت اصلی مقایسه نمود.

شکل 5. خطوط جریان در صفحه y=0.5D

با ملاحظه به شکل 6  مشاهده میشود، فلومتر مخروطی باعث ایجاد یک جریان گردابی که به یک طرف لوله کشیده میشود، میگردد. این جریان با عبور از فلومتر و در طول D7 ابتدا یکنواخت شده، سپس به طرف دیگر لوله کشیده میشود. در نهایت گردابهها از بین رفته و جریان سیال به حالت عادی خود باز میگردد.

در نهایت میتوان گفت همانگونه که انتظار میرفت و در دو شکل 5 و 6  به خوبی قابل مشاهده است فلومتر مخروطی به خوبی سبب اختلاط جریان میشود. از همین روی در بسیاری از کاربردهای صنعتی از آن به عنوان مخلوط کن (میکسر) استفاده میشود.

شکل 6. خطوط جریان در صفحات عرضی

  - تغییرات فشار و سرعت در طول لوله

شکل 7. تغییرات سرعت محوری در طول لوله

همانگونه که در شکل 7 مشاهده میشود سرعت محوری در دو کناره فلومتر افزایش یافته ولی همانگونه که انتظار میرفت ماکزیمم سرعت مقداری جلوتر رخ داده است. همچنین پایه نگهدارنده فلومتر تاثیر آنچنانی در توزیع سرعت نداشته و فقط در یک محدوده کوچک در اطراف خود سبب کاهش سرعت شده است.

شکل 8. تغییرات فشار استاتیکی در طول لوله

در شکل 8 و 9 مشاهده میشود همانگونه که انتظار میرفت فشار استاتیکی در جریان پایین دست به میزان قابل ملاحظهای افت پیدا کرده است. در شکل 9 مشهود است فشار در محدوده سوراخ فشار سنج دوم به کمینه مقدار خود رسیده است. فشار تا حدود طول D10 بازیابی شده ولی فشار به علت وجود سایر عوامل افت فشار مثل اصطکاک دیوارههای لوله، به میزان اولیه بازنگشته و به روندی مشابه با جریان پایین دست ولی در مقادیر فشار پایینتر بازگشته است.

شکل 9. تغییرات فشار استاتیکی روی دیواره لوله

- نتیجه گیری

در این پژوهش جریان در فلومتر مخروطی در حالت سه بعدی و به صورت عددی تحلیل شد. بدین منظور از روش عددی حجم محدود و نرم افزار فلوئنت بهره گرفته شد. جهت مدلسازی آشفتگی از مدل k-ω SST استفاده گردید. نتایج حاصله در زیر به صورت خلاصه بیان شده است.

1- فلومتر مخروطی باعث ایجاد یک جریان گردابی که به یک طرف لوله کشیده میشود، میگردد. این جریان با عبور از فلومتر و در طول D7 ابتدا یکنواخت شده، سپس به طرف دیگر لوله کشیده میشود. در نهایت گردابهها از بین رفته و جریان سیال به حالت عادی خود باز میگردد.

2- فلومتر مخروطی به خوبی سبب اختلاط جریان میشود. از همین روی در بسیاری از کاربردهای صنعتی از آن به عنوان مخلوط کن (میکسر) استفاده میشود.

3- پایه نگهدارنده فلومتر تاثیر آنچنانی در توزیع سرعت نداشته و فقط در یک محدوده کوچک در اطراف خود سبب کاهش سرعت شده است.

4- فشار تا حدود طول D10 بعد از فلومتر بازیابی شده ولی به علت وجود سایر عوامل افت فشار مثل اصطکاک دیوارههای لوله، به میزان اولیه بازنگشته و به روندی مشابه با جریان پایین دست ولی در مقادیر فشار پایینتر بازگشته است.

- چکیده انگلیسی

Numerical Study of Longitudinal and Transverse Flow Structures in V-Cone Flowmeter

Hesam Jazirian1- Farzad Jafarkazemi2,* - Hamidreza Rabieefar

1 PHD Candidate of Mechanical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University

2 Faculty Member of Mechanical Engineering Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University

3Faculty Member of Civil Engineering Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University

fj_kazemi@azad.ac.ir *

Abstract

One of the newest types of differential pressure flowmeters is the V-Cone flowmeter. This flowmeter, in addition to having many advantages over other types, also has flow mixing property. Therefore, it is also used as a mixer. In this research, a V-Cone flowmeter in accordance with ISO 5167-5 is considered and the longitudinal and transverse structures of the flow are investigated. For this purpose, the finite volume numerical method has been used. Also, due to the flow turbulence, the k-ω SST turbulence model was used. The results showed that the V-Cone flowmeter creates a vortex current that is drawn to one side of the tube. This flow is first uniformly passed through the flowmeter and along 7D downstream, then drawn to the other side of the pipe. Eventually the vortices disappear and the fluid flow returns to normal.

Keywords: Flowmeter, V-Cone Flowmeter, Computational Fluid Dynamic, Differential Pressure Flowmeter

- قدردانی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری به عنوان " مدل سازی عددی و تجربی فلومتر مخروطی در جریانهای تک فاز و دو فاز " بوده و تحت حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب میباشد.

- منابع

[1] R.W. Miller ,1989. Flow Measurement Engineering Handbook, second ed,” McGraw Hill Publishing Company, New York, pp. 7.1–7.8.

[2] S.N.Singh, V.Seshadri, R.K.Singh & R.Gawhade, 2006. Effect of upstream flow disturbance on the performance characteristics of a V-Cone flowmeter, Volume 17, Issue 5, Pages 291-297.

[3] KishorBorkar,A.Venugopal & S.V.Prabhu, 2013. Study on the design and performance of a bi-directional cone flowmeter, Volume 34, Pages 151-159.

[4] NasiruddinSheikh, S.N.Singh,S.V.Veeravalli & S.Hegde, 2019. Shape optimization of the cone body for the improved performance of the V-cone flowmeter: A numerical study, Flow Measurement and Instrumentation, Volume 66, Pages 111-118.

[5] Nasiruddin Sheikh, S.N. Singh, S.V. Veeravalli & S. Hegde, 2020, Effect of Reynolds number and boundary layer thickness on the performance of V-cone flowmeter using CFD, Flow Measurement and Instrumentation, 73(2020)101728

[6] Sheikh Nasiruddin, S.N. Singh, S.V. Veeravalli & S. Hegde, 2020. Flow characteristics of back supported V-cone flowmeter (wafer cone) , Flow Measurement and Instrumentation 73 (2020) 101750.

[7] Nasiruddin Sheikh & S.N. Singh, 2020. Discus flowmeter: A new concept, Measurement, Volume 164, Article 108104.

[8] Weiguang Liu, Ying Xu, Tao Zhang & Fengfeng Qi, 2015, Experimental optimization for dual support structures cone flow meters based on cone wake flow field characteristics, Sensors and Actuators A: Physical, Volume 232, Pages 115-131

[9] Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 5: Cone meters, 2016. ISO 5167-5, First Edition.

[10] FushengZhang, FengDong & ChaoTan, 2010. High GVF and low pressure gas–liquid two-phase flow measurement based on dual-cone flowmeter, Volume 21, Issue 3, Pages 410-417

[11] Menter, F.R, 1994. Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Model for Engineering Applications, AIAA Journal, Vol 32, No.8, pp.1598-1604

1 Tet/mixed

2 Polyhedral

3 Dual