مسئله‌ی بهینه‌سازی توزیع اقتصادی-آلودگی چندهدفه با استفاده از الگوریتم بازار بورس

حسین نوریان فر1، حمدی عبدی ,2،

1- ایران، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده‌ی برق و کامپیوتر، hosseinnourianfar@gmail.com

2- ایران، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده‌ی برق و کامپیوتر، hamdiabdi@gmail.com

خلاصه – با افزایش تقاضا برای انرژی در سراسر جهان، تجزیه و تحلیل بهینه سازی اقتصادی در سیستم‌های قدرت اهمیت فزونی یافته است. از طرفی با افزایش آلودگی‌های ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط ژنراتورها و نگرانی‌ها در مورد گرمای جهانی، برنامه‌ریزی جهت کاهش انتشار این گازها به یک مسئله‌ی بسیار مهم تبدیل شده است. این مقاله در ارتباط با حل مسئله‌ی مذکور تحت عنوان ترکیب توزیع اقتصادی-آلودگی است. برای این منظور، استفاده از الگوریتم بازار بورس پیشنهاد شده است. عملکرد روش پیشنهادی با اعمال آن بر روی دو سیستم آزمون با مقیاس‌های متفاوت (مقیاس بزرگ و کوچک) و درنظرگرفتن اثر بارگزاری شیر بخار بررسی می شود. به منظور ارزیابی اثربخشی روش پیشنهادی، نتایج بدست آمده از آن، با نتایج سایر روش‌ها در این زمینه مقایسه می‌شود. مقایسه‌ی نتایج، برتری روش پیشنهادی در حل مسئله‌ی چندهدفه ی ترکیب توزیع اقتصادی-آلودگی را آشکار می کند.

کلمات کليدي: الگوریتم بازار بورس، بارگزاری شیر بخار، بهینه‌سازی چندهدفه، ترکیب توزیع اقتصادی-آلودگی.

1.	 مقدمه

مسئله توزیع اقتصادی یکی از مهم‌ترین موارد در عملکرد و کنترل سیستم‌های قدرت است. این مسئله به عنوان تعیین تولید بهینه نیروگاه‌ها به دنبال مجموعه از محدودیت‌های مختلف در حالی که هزینه عملیاتی را به حداقل می‌رساند ، تعریف می‌شود [1].

هنگامی که مسائل زیست محیطی که از انتشار ناشی از تولید کننده های حرارتی با سوخت فسیلی به وجود می‌آید، با توزیع اقتصادی ادغام می شوند، مسئله بهینه سازی تک هدفه‌ی اقتصادی به یک مسئله‌ی چندهدفه‌ی اقتصادی-آلودگی بسط داده می‌شود [2]. هدف از مسئله‌ی چندهدفه‌ی اقتصادی-آلودگی، به حداقل رساندن هزينه سوخت و انتشار گازهاي آلاينده به طور همزمان است كه اين امر، آن را به يكي از مباحث مهم تحقيقاتي در زمينه بهره‌برداری از سيستم قدرت تبديل کرده است. حل این مسئله پیچیده در حضور محدودیت‌های عملیاتی سیستم مانند VPLE، به دلیل ماهیت بسیار غیرخطی و غیر محدب بودن، مسئله ای بسیار چالش برانگیز است که با روش‌های کلاسیک قابل حل نمی‌باشد [3].

یک روش پاسخگویی به این مسئله با استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی کلاسیک، تبدیل این مسئله بهینه‌سازی چندهدفه به یک مسئله بهینه‌سازی تک هدفه و در نظر گرفتن میزان انتشار به عنوان یک محدودیت عملیاتی است [4]. با توجه به مدل مسئله، این روش در یافتن راه‌حل مصالحه‌آمیز بین هزینه سوخت و انتشار دارای پیچیدگی است.

یکی دیگر از روش‌های حل که در مرجع [5] مورد استفاده قرار گرفته است، رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر برنامه‌ریزی هدف است. با این حال، این روش بهینه‌سازی به زمان بیشتری برای همگرایی نیاز دارد. رویکردهای بهینه‌سازی کلاسیک برای حل مسئله توزیع اقتصادی-آلودگی بر اساس معادلات هماهنگی اعمال می شود که قابل استفاده برای توابع هزینه ناپیوسته نیست. بنابراین، در روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک، منحنی هزینه متناسب با ضرورت آنها باید تخمین زده ‌شود.

از این‌رو، روش‌های مختلف بهینه‌سازی مبتنی‌بر هوش مصنوعی که به صورت تصادفی به دنبال راه‌حل بهینه هستند، به طور موثر برای حل این مسائل استفاده می‌شوند. از جمله این تکنیک‌های بهینه‌سازی عبارت است از: جستجوی ممنوعه [6]، تکامل تفاضلی [7]، بهینه‌سازی ازدحام ذرات [8]، الگوریتم ژنتیک [9]، شبکه عصبی مصنوعی [10]، و الگوریتم رقابت استعماری [11].

در این مقاله الگوریتم بهینه‌سازی بازار بورس برای حل مسئله‌ی توزیع اقتصادی به کار‌گرفته شده است. این الگوریتم فرا‌ابتکاری که دارای دو اپراتور همزمان تولید کننده هوشمند اعداد تصادفی و دو اپراتور جذب‌کننده قوی و کارآمد اعداد تصادفی به سمت اعداد بهینه می‌باشد.

2. 	فرمولاسیون مسئله

در این بخش ، فرمول بندی مسئله‌ی ترکیب توزیع اقتصادی-آلودگی به تفصیل ارائه شده است.

## 2.1. تابع هزینه‌ی سوخت

تابع هزینه سوخت واحدهای حرارتی و ترکیبی به صورت یک معادله ی درجه دوم به صورت زیر فرض می‌شوند [11]:

(1)                                                                                                           FCiPi=Ai+BiPi+CiPi2

که در این معادله Ai ($/h)، Bi ($/MW/h) و Ci ($/MW 2/h)  ضرایب تابع هزینه سوخت، و Pi توان خروجی ژنراتور i ام می‌باشند.

## 2.2. تابع هزینه‌ی سوخت با اثر بارگزاری شیر بخار

تابع هزینه‌ی سوخت با اثر بارگذاری شیر بخار را می توان با اضافه کردن یک ترم سینوسی در تابع هدف معادله 1 مدل کرد [3].

(2)                                                         FCiPi=Ai+BiPi+CiPi2+|D×sin θ Pmin-P |

که D ($/h) و  θ (rad/MW)ضرایب اثر بارگذاری شیر بخار و Pmin حداقل توان تولیدی واحد است.

## 2.3. تابع انتشار آلودگی

انتشار آلودگی تولید شده توسط هر واحد ژنراتور می تواند بر حسب توان خروجی ژنراتور به صورت زیر بیان شود [2]:

(3)                                                                    EP=10-2α+βP+γP2+ζexpλP        tonh

که در این معادله، α, β, γ, 𝜁 و 𝝀 ضرایب انتشار آلودگی هستند.

## 2.4. فرمول‌بندی ترکیب توزیع اقتصادی-آلودگی

مسئله ی بهینه سازی ترکیب توزیع اقتصادی-آلودگی شامل دو تابع هدف هزینه و  انتشار آلودگی، می تواند با استفاده از ضریب مجازات هزینه به یک تابع تک هدفه به صورت زیر تبدیل شود [2]:

(4)                                                                                  TCP=φ×FCP+PPF×1-φ×EP

که دراین رابطه، TC (P) و φ  به‌ترتیب مجموع هزینه برحسب $/h و ضریب مصالحه بین 0 و 1 را نشان ‌می‌دهند. همچنین، PPF نیز بیانگر ضریب مجازات هزینه است که نحوۀ محاسبه‌ی آن برای یک مقدار بار داده شده در زیر بیان شده است [12]:

گام اول. محاسبۀ PPFi برای هر واحد به صورت رابطۀ زیر:

(5)                                                                                                                          PPFi= FCi P maxEi P max

گام دوم. مقادیر PPFi به صورت صعودی مرتب ‌می‌شوند.

گام سوم. حداکثر ظرفیت هر واحد با کمترین PPF اضافه می‌شود؛ تا زمانی که مجموع حداکثر توان واحدها از بار تقاضا شده بیشتر شود.

گام چهارم. PPF مربوط به آخرین واحد به عنوان ضریب مجازات هزینۀ بار داده شده انتخاب می‌شود.

## 2.5. محدودیت حداکثر و حداقل ظرفیت تولید

توان خروجی هر ژنراتور باید توسط محدوده ی حداکثر و حداقل توان خود محدود شود [11]:

(6)                                                                                                                   Pimin≤Pi≤Pimax

که در این رابطه، Pimin و Pimax، به ترتیب حداقل و حداکثر توان تولید شده توسط واحد i را نشان ‌می‌دهد.

## 2.6. قید تعادل توان

مجموع توان مورد تقاضا و تلفات توان باید با مجموع توان تولید شده برابر باشد [2]:

(7)                                                                                                                     i=1NPPi=PD+PL

که در این معادله، PD بار مورد تقاضا و PL توان الکتریکی تلف شده است. تلفات توان می تواند با استفاده از روش نیوتون رافسون و یا روش ضرایب ماتریس-B مشخص شود.

## 2.7. الگوریتم بازار بورس

در این الگوریتم فرض بر این است که در هر تکرار دو حالت متفاوت بازاری وجود دارد و بعد از هر حالت بازاری برآزندگی افراد مورد بررسی قرار گرفته و افراد بر اساس ارزش دارایی‌هایشان مرتب می‌گردند [13]. بعد از پایان هر حالت بازاری، نفرات ابتدایی، میانی و انتهایی جمعیت با نام، نفرات گروه یک، دو و سه شناخته می‌شوند. نحوه داد و ستد سهام در حالت‌های مختلف بازاری و در گروه‌های مختلف مطابق زیر می‌باشد:

- حالت عادی :

در این حالت، درجه هر فرد ابتدا با توجه به برازندگی آن محاسبه می‌شود. سپس ، افراد بر اساس درجه خود دسته‌بندی می‌شوند. افراد با بالاترین رتبه (یعنی 20٪ از جمعیت) در گروه اول قرار می‌گیرند. افراد این گروه سعی می‌کنند رتبه خود را حفظ کنند و به همین دلیل سهام خود را مبادله نمی‌کنند [13]. اعضای گروه دوم که متشکل از افرادی هستند که دارای رتبه کمتری نسبت به اعضای گروه اول هستند ، سعی می‌کنند با مبادله سهام خود ، رتبه خود را بهبود بخشند تا بر اساس اعضای باتجربه گروه اول ، سود بیشتری کسب کنند. معادله زیر تغییرات سهام اعضای این گروه را نشان می‌دهد [14]:

(6)‌                                   	INDjgroup2=R×IND1,igroup1+1-R×IND2,igroup1

که IND2,igroup1 و IND1,igroup1 افراد موجود در گروه اول هستند.  R یک عدد تصادفی در بازه ی 0 و 1 است و N و M به ترتیب تعداد اعضای در گروه یک و دو هستند. اعضای گروه سوم (یعنی 50٪ از جمعیت) ، که ضعیف ترین افراد را در لیست رتبه بندی شامل می شود ، سهم خود را بر اساس تفاوت آن‌ها با سهام گروه 1 به شرح زیر تغییر می‌دهد [14]:

(7)                               	δk=2×R IND1,igroup1-INDkgroup3

(8)	                                                                                           INDkgroup3,new=INDkgroup3+δk

که در این معادلات، δk مقدار تغییر سهم مربوط به عضو k ام در گروه سوم است.

- حالت نوسانی :

مشابه حالت عادی افراد به 3 گروه تقسیم می‌شوند و گروه اول سعی در حفظ رتبه‌ی خود دارند و بدون تغییر باقی می‌مانند. اما در این بخش در مورد گروه دوم، مجموع مقادیر سهام‌های افراد ثابت بوده و تنها مقدار برخی از سهام‌ها از هر نوع، افزایش و مقدار برخی دیگر از آنها کاهش می‌یابد به نحوی که در انتها مجموع مقدار سهام‌های هر فرد تغییر نمی‌کند. در ابتدا تعداد برخی از سهام‌های هر فرد طبق رابطه زیر افزایش می‌یابد [14]:

(9)                               	∆nt1i=nt1i-δ+2×R×μ×ω1

(10)	μ=tPOPNPOP

(11)	nt1i=y=1n|Sty|

(12)	ω1=nt1i×g1k

(13)	g1k=g1,max-g1,max-g1,minitermax×k

که در این معادلات، ∆nt1i مقدار تغییر در متغیرهای اعضای گروه دوم است و δ اطلاعات بازار مبادله است. R یک عدد تصادفی است ، ω1 ضریب ریسک برای هر یک از اعضای گروه 2 است. μ ضریب افزایش ریسک است که باعث می‌شود آخرین اعضای در رده‌بندی بیشتر ریسک کنند. در نهایت g1k ریسک معمول بازار بوده و با افزایش تکرار مقدار آن کاهش می‌یابد.

در قسمت دوم این بخش لازم است هر شخص به مقداری که سهام اضافی خریداری نموده به همان مقدار نیز برخی از سهام‌های خود از هر نوع را به صورت تصادفی بفروشد تا مجموع سهام‌های هر فرد بدون تغیر باقی بماند. در این قسمت لازم است هر فرد در کل به مقدار ∆nt2i سهام‌های خود را کاهش دهد. در این حالت مقدار ∆nt2i  هر فرد برابر است با :

(14)	∆nt2i=nt2i-δ

در این معادله، ∆nt2i مقدار سهامی است که باید هر فرد به آن اندازه سهام بفروشد.

در این بخش برخلاف گروه دو مجموع تعداد سهام‌های افراد با انجام داد و ستد تغییر می‌کند. به بیان دیگر در این بخش هر فرد مقداری سهام خرید و یا فروش می‌نماید. سهامداران گروه سوم برخی از سهام‌های خود را طبق رابطه زیر تغییر می‌دهند [14]:

(15)	∆nt3=4×rs×μ×ω2

(16)	rs=(0.5-rand)

(17)	ω2=nt1×g2

(18)	g2k=g2,max-g2,max-g2,minitermax×k

که در این معادلات، ∆nt3i مقدار تغییر در متغیرهای اعضای گروه سوم است. Rand یک عدد تصادفی است ، ω2 ضریب ریسک برای هر یک از اعضای گروه 2 است. μ ضریب افزایش ریسک است که باعث می‌شود آخرین اعضای در رده‌بندی بیشتر ریسک کنند. در نهایت g2k ریسک معمول بازار بوده و با افزایش تکرار مقدار آن کاهش می‌یابد. شکل 1 روندنمای روش پیشنهادی را نشان ‌می‌دهد.

شکل 1- روندنمای روش پیشنهادی

3. 	شبیه سازی

به منظور نشان دادن اثربخشی روش پیشنهادی برای حل مسائل چندهدفهی توزیع اقتصادی-آلودگی، آن را بر روی دو سیستم آزمون شامل سیستم 3 واحدی و سیستم 40 واحدی تایوان اعمال شده است. تنظیمات پارامترهای الگوریتم پیشنهادی جهت حل هر یک از سیستم آزمونها در جدول 1 داده شده است.

جدول 1- تنظیمات پارامترهای الگوریتم جهت حل سیستم آزمونهای مختلف

| پارامترها | سیستم آزمون 2 | سیستم آزمون 3 |
| --- | --- | --- |
| حداکثر تکرار | 100 | 500 |
| جمعیت | 50 | 100 |
| g1 [max,min] | 0.005, 0.0005 | 0.01, 0.05 |
| g2 [max,min] | 0.01, 0.001 | 0.02, 0.005 |

- سیستم آزمون اول

در اولین مورد، یک سیستم آزمون ساده با 3 واحد استفاده شده است. جزئیات این سیستم در مرجع [2] داده شده است. نتایج شبیهسازی برای 3 سطح مختلف بار درخواستی با نتایج روشهای دیگر در این زمینه مقایسه شده و در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2- مقایسه نتایج برای سطوح توانهای تقاضا شدهی مختلف

| توان درخواستی | خروجی | PSO [15] | ICS [15] | روش پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | هزینه | 15/20939 | 095/20848 | 88/20820 |
|  | آلودگی | 735/202 | 17/200 | 043/200 |
|  | زمان | 235/0 | NA | 183/0 |
| 550 | هزینه | 314/27907 | NA | 23/27881 |
|  | آلودگی | 361/384 | NA | 030/380 |
| 700 | هزینه | 06/35467 | NA | 59/35447 |
|  | آلودگی | 504/653 | NA | 324/650 |

همانطور که از این جدول دیده می شود، نتایج روش پیشنهادی از سایر روش های دیگر، از لحاظ هزینه و آلودگی بهتر است. همچنین روش پیشنهادی در زمان کمتری به راه حل بهینه دست یافته است.

- سیستم آزمون دوم

به منظور نشان دادن توانایی روش پیشنهادی در حل مسائل مقیاس بزرگ، یک سیستم آزمون پیچیده شامل 40 واحد و با درنظرگرفتن اثر بارگذاری شیر بخار استفاده شده است. ضرایب هزینهی سوخت در مرجع [16] و ضرایب انتشار آلودگی در مرجع [17] داده شده است. توان خروجی بدست آمده از روش پیشنهادی در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3- توان خروجی بدست آمده توسط روش پیشنهادی

| شماره واحد | خروجی واحد | شماره واحد | خروجی واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 114 | P21 | 461/56 |
| P2 | 114 | P22 | 461/56 |
| P3 | 120 | P23 | 461/81 |
| P4 | 181 | P24 | 461/81 |
| P5 | 97 | P25 | 461/51 |
| P6 | 130/11 | P26 | 461/51 |
| P7 | 300 | P27 | 20/408 |
| P8 | 300 | P28 | 20/408 |
| P9 | 300 | P29 | 20/408 |
| P10 | 151/58 | P30 | 97 |
| P11 | 285/92 | P31 | 180/82 |
| P12 | 285/36 | P32 | 180/82 |
| P13 | 375/55 | P33 | 180/82 |
| P14 | 369/19 | P34 | 200 |
| P15 | 369/78 | P35 | 200 |
| P16 | 369/78 | P36 | 200 |
| P17 | 444/93 | P37 | 104/44 |
| P18 | 444/95 | P38 | 104/44 |
| P19 | 455/03 | P39 | 104/44 |
| P20 | 455/03 | P40 | 455/03 |

هزینه و آلودگی بدست آمده توسط روش پیشنهادی در مقایسه‌ی با روشهای مختلف برای این سیستم آزمون نیز در جدول 4 داده شده است.

جدول 4- هزینه و آلودگی روشهای مختلف برای سیستم آزمون 2

| روش | AWDO [18] | ISA [2] | روش پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| هزینه × 105 ($/h) | 2322/1 | 2303/1 | 18075/1 |
| آلودگی ×105 (ton/h) | 103/2 | 0643/2 | 89981/1 |

جدول 4 نشان میدهد که در مقایسه با الگوریتمهای ، ISA و APSO، هزینه به ‌ترتیب 4955، و 5145 (/h$) کاهش یافته است. در حالی که انتشار آلودگی نیز به ‌ترتیب 28360، و 20319 (ton/h) کاهش پیدا کرده است.

4.	 نتيجه‌گيری

در این مقاله، الگوریتم بازار بورس برای حل مسئله ی ترکیب توزیع اقتصادی-آلودگی با اهداف متناقض هزینه و انتشار آلودگی پیاده سازی شد. این تکنیک بهینه سازی بر روی دو سیستم آزمون با مقیاس کوچک (3 واحدی) و مقیاس بزرگ (40 واحدی) اعمال گردید. نتایج شبیه سازی آشکار کرد که روش پیشنهادی با دقت و سرعت همگرایی بیشتری نسبت به دیگر روش ها به راه حل مطلوب می رسد. افزایش توانایی جست و جوی الگوریتم توسط اصلاح و یا ترکیب با دیگر روش های بهینه سازی، اعمال آن بر روی مسائل بهینه سازی چند هدفه ی توزیع اقتصادی-آلودگی با لحاظ قیود عملی بیشتر و ریزشبکه ها و شبکه های هوشمند، و همچنین درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود در سیستم قدرت از جمله عدم قطعیت بار و عدم قطعیت تولید منابع تجدیدپذیر می تواند به عنوان کار های آینده این تحقیق ذکر شود.

5. مراجع

- Bora TC, Mariani VC, dos Santos Coelho L. Multi-objective optimization of the environmental-economic dispatch with reinforcement learning based on non-dominated sorting genetic algorithm. Applied Thermal Engineering. 2019 Jan 5; 146:688-700.

- Karthik N, Parvathy AK, Arul R. Multi‐objective economic emission dispatch using interior search algorithm. International Transactions on Electrical Energy Systems. 2019 Jan;29(1): e2683.

- Nourianfar H, Abdi H. Solving the multi-objective economic emission dispatch problems using Fast Non-Dominated Sorting TVAC-PSO combined with EMA. Applied Soft Computing. 2019 Dec 1; 85:105770.

- Chen JF, Chen SD. Multiobjective power dispatch with line flow constraints using the fast Newton-Raphson method. IEEE Transactions on Energy conversion. 1997 Mar;12(1):86-93.

- Nanda J, Kothari DP, Lingamurthy KS. Economic-emission load dispatch through goal programming techniques.

- Sa-Ngiamvibool W, Pothiya S, Ngamroo I. Multiple tabu search algorithm for economic dispatch problem considering valve-point effects. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2011 May 1;33(4):846-54.

- Abou El Ela AA, Abido MA, Spea SR. Differential evolution algorithm for emission constrained economic power dispatch problem. Electric power Systems research. 2010 Oct 1;80(10):1286-92.

- Jayabarathi T, Kolipakula RT, Krishna MV, Yazdani A. Application and comparison of pso, its variants and hde techniques to emission/economic dispatch. Arabian Journal for Science and Engineering. 2014 Feb 1;39(2):967-76.

- Afzalan E, Joorabian M. Emission, reserve and economic load dispatch problem with non-smooth and non-convex cost functions using epsilon-multi-objective genetic algorithm variable. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2013 Nov 1; 52:55-67.

- S. Kulkarni, AG Kothari, DP Kothari P. Combined economic and emission dispatch using improved backpropagation neural network. Electric Machines &Power Systems. 2000 Jan 1;28(1):31-44.

- Nourianfar H, Abdi H. The application of Imperialist Competitive Algorithm to the combined heat and power economic dispatch problem. Journal of Energy Management and Technology. 2018 Nov 1;2(4):59-69.

- Gherbi YA, Bouzeboudja H, Gherbi FZ. The combined economic environmental dispatch using new hybrid metaheuristic. Energy. 2016 Nov 15; 115:468-77.

- Ghorbani N, Babaei E. Exchange market algorithm for economic load dispatch. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2016 Feb 1; 75:19-27.

- Ghorbani N, Babaei E. Exchange market algorithm. Applied Soft Computing. 2014 Jun 1; 19:177-87.

- Arumugam P, SUBRAMANIAN RC. Power search algorithm (PSA) for combined economic-emission dispatch problems considering valve point effects in economic load dispatch. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2017 Dec 3;25(6):4647-56.

- Sinha N, Chakrabarti R, Chattopadhyay PK. Evolutionary programming techniques for economic load dispatch. IEEE Transactions on evolutionary computation. 2003 Feb;7(1):83-94.

- Shaw B, Mukherjee V, Ghoshal SP. A novel opposition-based gravitational search algorithm for combined economic and emission dispatch problems of power systems. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2012 Feb 1;35(1):21-33.

- Banerjee S, Sarkar D. Emission Constrained Optimal Allocation of Generation using AWDO Technique. International Journal of Smart Grid and Sustainable Energy Technologies. 2018;2(1):88-96.

Corresponding author: Hamdi Abdi

Email: hamdiabdi@razi.ac.ir