تشخیص عیب اتصال کوتاه سیم‌پیچ استاتور موتور جریان مستقیم بدون جاروبک با استفاده از شبکه‌های عصبی

فائزه حسینی,1، محسن داودی2

1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برق-کنترل، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2- استادیار، گروه برق-کنترل، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک (BLDCM) به علت نداشتن جاروبک در ساختار خود، یکی از پر کاربرد ترین موتورهای مورداستفاده در صنعت و هوافضا می‌باشند. به دلیل سرعت بالای این نوع از موتورها و محدودیت های الکتریکی و مکانیکی، بروز عیب در آن‌ها امری انکار ناپذیر و غیر قابل پیش بینی می‌باشد. مسئله تشخیص به هنگام و سریع عیب، یکی از چالش های مطرح درزمینه BLDCM می‌باشد که امروزه با توجه به گسترش روز افزون استفاده از این گونه موتورها، محققان زیادی در پی یافتن راه حلی جهت برطرف کردن این مشکل می‌باشند. در این مقاله، عیب اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور که یکی از عیوب الکترومکانیکی رایج موتور می‌باشد که عدم تشخیص به موقع آن منجر به کاهش مقاومت استاتور می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در روش معرفی‌شده در این مقاله، ابتدا از تبدیل موجک گسسته جهت استخراج ویژگی‌های سیگنال جریان استاتور موتور استفاده‌شده است. سپس ویژگی‌های استخراج‌شده که شامل: انرژی، انحراف معیار و مجذور میانگین مربعات است به‌عنوان ورودی به شبکه‌های عصبی: توابع پایه شعاعی(RBF)، پرسپترون چندلایه (MLP) و خود سازمانده(SOM)  داده می‌شود و نتایج الگوریتم تشخیص عیب بر مبنای این سه نوع شبکه عصبی با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

کلمات کليدي: موتور جریان مستقیم بدون جارویک (BLDC)، تشخیص عیب، تبدیل موجک گسسته، شبکه‌های عصبی.

1.	مقدمه

موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک نسبت به موتورهای جریان متناوب دارای مزایای: مشخصه گشتاور- سرعت بهتر، پاسخ دینامیکی بالاتر، بازده بهتر، عمر عملکردی بیشتر، کارکرد تقریبا بدون نویز و رنج سرعت بالاتر می‌باشند[1]. با توجه به مزایای گفته‌شده، در این مقاله از موتور جریان مستقیم بدون جاروبک استفاده‌شده است. وقوع عیب در این نوع از موتورها امری غیر قابل پیش بینی و انکار ناپذیر می‌باشد. شکل شماره (1) انواع عیوب رایج در موتورها و درصد وقوع هریک از عیوب را نمایش می‌دهد[2].

شکل (1): انواع عیوب رایج موتورهای الکتریکی

با توجه به شکل شماره (1)، تشخیص عیب استاتور موتور بعد از تشخیص عیب در یاتاقان موتور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار ‌است. لذا در این مقاله هدف ما تشخیص عیب اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور موتور جریان مستقیم بدون جاروبک می‌باشد. با توجه به تحقیقات انجام‌شده در سال‌های اخیر، روش‌های آشکارسازی عیب را می‌توان به سه دسته کلی: روش‌های مبتنی بر تحلیل داده، روش‌های مبتنی بر تحلیل سیگنال و روش‌های مبتنی بر مدل فرآیند تقسیم‌بندی نمود.

در روش‌های مبتنی بر مدل فرآیند، به کمک اصول فیزیکی و یا روش‌های شناسایی سیستم می‌توان مدل دقیقی از سیستم را به دست آورد. بدیهی است که در این‌گونه روش‌ها دقت تشخیص عیب به‌دقت مدل بستگی دارد. در مراجع [3-7] از روش‌های مبتنی بر مدل فرآیند جهت تشخیص عیب موتور استفاده‌شده است. در روش‌های مبتنی بر تحلیل سیگنالࢭ عیوب موجود در فرآیند در سیگنال‌های اندازه‌گیری شده منعکس می‌شود که با دریافت این سیگنال‌ها و استخراج ویژگی از آن‌ها و مقایسه این علائم با ویژگی‌های استخراج‌شده از سیگنال حالت سلامت سیستم، تشخیص عیب صورت می‌پذیرد. مراجع [8-11] تحقیقات صورت گرفته در زمینه روش‌های مبتنی بر تحلیل سیگنال جهت تشخیص عیب موتور را نشان می‌دهند. روش شبکه عصبی در دسته روش‌های مبتنی بر داده قرار می‌گیرد. این روش دارای مزایایی چون: عدم نیاز به مدل ریاضی سیستم و امکان استفاده در سیستم‌های پیچیده غیرخطی و ... را داراست. شبکه‌های عصبی دارای المان‌های پردازشی به نام نورون می‌باشند که در صورت اعمال ورودی‌ای بیشتر از حد آستانه به شبکهࢭ فعال می‌شوند. نورون‌ها به‌واسطه لینک‌هایی که دارای وزن می‌باشند و هر وزن اطلاعات سیگنال ورودی را حمل می‌کندࢭ به یکدیگر متصل می‌باشند. شبکه‌های عصبی به‌منظور تشخیص و جداسازی عیب باید تعلیم داده شوند. روش‌های تعلیم شبکه‌های عصبی به‌طورکلی به دودسته: روش‌های یادگیری نظارت‌شده و روش‌های یادگیری غیر نظارت‌شده قابل‌تقسیم می‌باشند. در روش یادگیری نظارت‌شده شبکه عصبی وزن‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که خروجی سیستم با مقدار هدف یکی شود درصورتی‌که در روش یادگیری غیر نظارت‌شده مقدار هدفی وجود ندارد. در ادامه به‌مرور مراجع در زمینه تشخیص عیب موتور به کمک شبکه عصبی می‌پردازیم:

در مرجع [12] از تبدیل هیلبرت - هوآنگ در [13-16] از تبدیل موجکࢭ در [17] از تجزیه مؤلفه اصلی و در [18] از روش تحلیل فرکانسی به‌عنوان روش‌های استخراج‌کننده ویژگی‌های سیگنال در حالت سلامت و معیوب موتور و درنهایت نیز از شبکه عصبی خودسازمان‌ده جهت تشخیص عیوب مختلف استفاده‌شده است. در مراجع زیادی از شبکه‌های عصبی خود سامانده به‌عنوان تشخیص گر عیوب متفاوتی همچون: عیب روتور [19-22]ࢭ عیب یاتاقان [23-25]ࢭ عیب استاتور [26] استفاده‌شده است. در [27] آذریان و همکاران روشی مبتنی بر الگوریتم نزدیک ترین همسایه (K-N-N) جهت بهبود عملکرد شبکه عصبی خود سازمانده معرفی نموده‌اند.

در مراجع [28-31] از تبدیل موجک و در [32, 33] از تجزیه مؤلفه اصلی به‌عنوان روشی جهت استخراج ویژگی‌های سیگنال موتور و از شبکه عصبی چندلایه جهت تشخیص عیوب متفاوت موتور استفاده‌شده است. مراجع [34-36] عملکرد دو روش تشخیص عیب موتور به کمک شبکه‌های عصبی توابع پایه شعاعی و شبکه‌های عصبی چندلایه را با یکدیگر مقایسه نموده‌اند. در [37] از سیگنال جریان موتور و شبکه عصبی چندلایه جهت تشخیص عیب اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور استفاده‌شده است.

در [38, 39] از تجزیه مؤلفه اصلی به‌عنوان روشی جهت استخراج ویژگی‌های سیگنال موتور و از شبکه عصبیK-N-N جهت تشخیص عیب موتور استفاده‌شده است. در مراجع [40-45] نویسندگان از شبکه‌های عصبی K-N-N جهت تشخیص عیب موتور استفاده‌شده است.در مراجع [46-48] نیز روش‌های جهت کنترل موتور جریان مستقیم (DC) ارائه‌شده است.

در این مقاله ابتدا با اعمال تبدیل موجک گسسته بر روی سیگنال جریان فاز a موتور جریان مستقیم بدون جاروبک ویژگی‌هایی اعم از: انحراف معیارࢭ انرژی و مجذور میانگین مربعات استخراج می‌شوند. سپس این ویژگی‌ها به‌عنوان ورودی به سه نوع شبکه عصبی: شبکه‌های عصبی توابع پایه شعاعی، چندلایه و خودسازمان‌ده داده می‌شوند و نتایج حاصل از این سه نوع شبکه عصبی جهت تشخیص عیب اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور موتور با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

در ادامه نیز در فصل 2 ساختار موتور جریان مستقیم بدون جاروبک و فرمول‌های آن را شرح می‌دهیمࢭ در فصل 3 به مسئله عیب اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور و فرمول‌های مربوطه می‌پردازیمࢭ در فصل 4 مختصری از تبدیل موجک گسسته و نحوه اعمال آن بر روی سیگنال جریان را بحث می‌کنیمࢭ در فصل 5 به معرفی ساختارهای شبکه‌های عصبی توابع پایه شعاعیࢭ چندلایه و خودسازمان‌ده می‌پردازیمࢭ در فصل 6 عملکرد سه نوع شبکه عصبی معرفی‌شده به‌عنوان تشخیص گر عیب اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور را در قالب سناریوهای مختلف عیب با یکدیگر مقایسه می‌کنیم و نتیجه‌گیری‌ها در فصل 7 صورت می‌پذیرد.

- 2.موتور جریان مستقیم بدون جاروبک

- یکی از مزایای موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک همان‌طور که از اسم آن‌ها پیداستࢭ نداشتن جاروبک می‌باشد زیرا جاروبک سبب کاهش عمر موتورࢭ ایجاد ریپل گشتاور و کاهش بازده می‌شود. پس از معرفی ساختار این موتورها نوبت به معرفی روابط حاکم بر آن‌ها می‌شود ازاین‌رو ولتاژ فاز به فاز حاکم بر این موتورها در روابط (1-3) به شرح زیر می‌باشند [49, 50]:

| (1) | Vab=Ria-ib+Lddtia-ib+Ea-Eb |
| --- | --- |
| (2) | Vbc=Rib-ic+Lddtib-ic+Eb-Ec |
| (3) | Vac=Ria-ic+Lddtia-ic+Ea-Ec |

که پارامتر L در روابط (1-3) به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

| (4) | L=l-M |
| --- | --- |

همچنین در روابط (1-4) R مقاومتࢭ l اندوکتانس خودیࢭM اندوکتانس متقابل سیم‌پیچ‌های استاتور وia ࢭib ࢭic به ترتیب جریان فازهای c,b,a استاتور و درنهایتEab ࢭEac ࢭEbc به ترتیب نیروی محرکه‌های الکتریکی بازگشتی فاز به فاز موتور می‌باشد. معادلات مکانیکی موتور نیز به شرح زیر می‌باشند [51]:

| (5) | Te-Tl=Jd2θmdt2+Bdθmdt |
| --- | --- |
| (6) | θe=p2θm |
| (7) | ωm=dθmdt |

در روابط (5-7)Te ࢭTl به ترتیب گشتاور بار و گشتاور الکتریکی هستند. J ممان اینرسیࢭθm وωm نیز به ترتیب موقعیت روتور و سرعت آن می‌باشد.B نیز ضریب میرایی به علت اصطکاک است. گشتاور الکتریکی یک موتور BLDC با P قطب به‌صورت زیر به دست می‌آید:

| (8) | Te=KTFθeia+Fθe-2π3ib+Fθe+2π3ic |
| --- | --- |
| (9) | KT=2PNsBflr |

در روابط (8 و9) Fθ یک تابع ذوزنقه‌ای است که شکل چگالی شار ذوزنقه‌ای را می‌سازد.KT ثابت گشتاورࢭ Ns تعداد دور سیم‌پیچ در هر فاز استاتورࢭ Bf متوسط شار در فاصله هوایی در واحد تسلاࢭ  r, l به ترتیب طول و شعاع روتور برحسب متر هستند. گشتاور بار معرفی‌شده در رابطه (5) نیز طبق رابطه (10) قابل‌محاسبه می‌باشد:

| (10) | TL=TDB+TDF |
| --- | --- |
| (11) | TDB=Tviscouse+Tcoulomb=Cvωm+Ccsignωm |

کهTDF گشتاور اغتشاشی چرخ دوار وTDB گشتاور اغتشاشی یاتاقان می‌باشد که طبق رابطه (11) از مجموع اصطکاک کولمبی و اصطکاک ویسکوز به دست می‌آید. در رابطه (11) نیزCv وCc به ترتیب ضرایب اصطکاک ویسکوز و اصطکاک کولمبی می‌باشند. روابط نیروی محرکه الکتریکی بازگشتی بر روی سیم‌پیچ‌های استاتور در روابط (14-12) بیان می‌شوند [52]:

| (12) | Ea=KeωmFθe |
| --- | --- |
| (13) | Ea=KeωmFθe-2π3 |
| (14) | Ea=KeωmFθe+2π3 |

که در آنKe ثابت نیروی محرکه القایی می‌باشد. پس از مرتب کردن روابطࢭ مدل فضای حالت موتور به‌صورت رابطه (15) به دست می‌آید:

| (15) | diadtdibdtdωdtdθmdt=-RL0000-RL0 00000BJ100iaibωmθm+23L13L0-13L13L000001J0Vab-EabVbc-EbcTe-Tl |
| --- | --- |

که در رابطه (15)،Eab=Ea-Eb ࢭ Ebc=Eb-Ec نیرومحرکه‌های برگشتی(EMF) فاز به فاز موتور الکتریکی می‌باشند. جریان ic نیز از رابطه (16) قابل‌محاسبه می‌باشد:

| (16) | ic=-ia+ib |
| --- | --- |

پارامترهای موردنیاز جهت شبیه‌سازی موتور BLDC معرفی‌شده در روابط (1-16) در جدول (1) قابل‌مشاهده می‌باشد:

جدول 1- مقادیر پارامترهای مورداستفاده جهت شبیه‌سازی موتور BLDC در متلب

| پارامتر | مقدار |  | نماد |
| --- | --- | --- | --- |
| مقاومت هر فاز | 8Ω |  | R |
| اندوکتانس هر فاز | 2×10-3 H |  | L |
| ممان اینرسی | 0.66×10-3 Kgm2 |  | J |
| ضریب میرایی | 2×10-5 N m S/rad |  | B |
| ثابت نیروی محرکه القایی | 2 N m/A |  | Ke |
| ثابت گشتاور |  | 13.689×10-3 N m/A | KT |
| ضریب اصطکاک کولمبی |  | 10-4 N m | Cc |
| ضریب اصطکاک ویسکوز |  | 2×10-5 N m S/rad | Cv |
| تعداد قطب مغناطیس دائم روتور |  | 6 | P |
| زمان نمونه‌برداری |  | 5×10-6 S | Ts |

اشکال (2), (3) و (4) به ترتیب سیگنال جریان فاز a استاتور، نیروی محرکه الکتریکی برگشتی و گشتاور الکترومغناطیسی موتور جریان مستقیم بدون جاروبک را پس از شبیه‌سازی روابط فوق نمایش می‌دهند:

شکل (2): سیگنال جریان فاز a استاتور در حالت سلامت

شکل (3): سیگنال نیروی محرکه الکتریکی برگشتی در حالت سلامت

شکل (4): سیگنال گشتاور الکترومغناطیسی در حالت سلامت

همان‌طور که از اشکال بالا مشخص است، موتور دارای حالت گذرا به مدت 2 ثانیه می‌باشد و پس‌ازاین مدت موتور به حالت مانای خود می‌رسد.

- 3.عیب استاتور

- عیب استاتور همان‌طور که قبلاً گفته شدࢭ از مهم‌ترین عیوب موجود در موتورها می‌باشد. یکی از رایج‌ترین عیوبی که در استاتور رخ می‌دهدࢭ اتصال کوتاه شدن حلقه‌های سیم‌پیچ استاتور به هم می‌باشد که دلیل رخداد این عیب شکستن عایق بین حلقه یا دورهای سیم‌پیچ استاتور می‌باشد. شکل (5) چگونگی عیب اتصال کوتاه شدن حلقه‌های سیم‌پیچ فاز a استاتور را نشان می‌دهد.

شکل (5): عیب اتصال کوتاه شدن حلقه‌های یکی از سیم‌پیچ‌های استاتور در نمای کلی[53]

همان‌طور که از شکل (5) مشخص می‌باشدꓹ as1 قسمت سلامت سیم‌پیچ و as2 قسمت اتصال کوتاه سیم‌پیچ را نشان می‌دهند. همچنینia  وif  به ترتیب جریان استاتور و جریان ناشی از قسمت اتصال کوتاه را نشان می‌دهند. شکل (6) مدل سیم‌پیچ استاتور در حالت بدون عیب (سلامت) را نشان می‌دهد:

شکل (6): مدل سیم‌پیچ استاتور در حالت بدون عیب

شکل (7) نیز نحوه مدل‌سازی عیب اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور را نمایش می‌دهد:

شکل (7): مدل سیم‌پیچ استاتور در حالت عیب اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور

همان‌طور که در اشکال (6-7) مشخص می‌باشدꓹ در حالت با عیب مقاومت فاز a در1-μ ꓹ  ندوکتانس فاز a در 1-μ2 ضرب   می‌شوند که μ نشان‌دهنده تعداد دورهای اتصال کوتاه شده به تعداد کل دورهای سیم‌پیچ می‌باشد[54]. هنگام شبیه‌سازی عیب اتصال کوتاه مقاومت rs   برابر با 9×10-3Ω در نظر گرفته‌شده است.

- 4.تبدیل موجک گسسته

- تبدیل موجک یکی از ابزارهای قوی در زمینه پردازش سیگنال می‌باشد. تبدیل موجک خود به سه دسته: تبدیل موجک پیوستهࢭ تبدیل موجک گسسته و تبدیل موجک بسته‌ای قابل‌تقسیم است. تبدیل موجک پیوسته از طریق ضرایب موجک تولیدشده به‌وسیله کانولوشن یک سیگنال x(t) با یک تابع موجک مادر ψt  تعریف می‌شود و ضرایب موجک گفته‌شدهࢭ از رابطه (17) قابل‌محاسبه می‌باشد [55]:

| (17) | WCa،b=1a-∞+∞xt ψt-badt |
| --- | --- |

در رابطه (15)، a پارامتر مقیاس و b پارامتر زمان می‌باشد. تبدیل موجک پیوسته حجم بزرگی از داده‌ها را تولید می‌کند و چون این داده‌ها از یکدیگر مستقل نمی‌باشند لذا سبب افزونگی گسترده‌ای می‌شوند. به‌منظور حل مشکل مذکور از تبدیل موجک گسسته استفاده می‌شود. تبدیل موجک گسسته بر پایه استراتژی دودویی بناشده است که انتخاب مقیاس (a) و زمان/موقعیت (b) بر اساس توان‌های عدد دو می‌باشد. با جایگذاری a=2j و b=k در فرمول تبدیل موجک پیوستهࢭ تبدیل موجک گسسته به دست می‌آید. به‌منظور پیاده‌سازی این ایده از فیلترها استفاده می‌شود که در سال 1988 توسط مالات توسعه داده شد. الگوریتم مالات درواقع از فیلتر پایین گذر و بالا گذر پیاپی استفاده می‌کند. شکل (8) فرآیند فیلتر کردن مالات سیگنال زمانی گسسته  xi=xt=iTرا برای  i=1,…,N را نشان می‌دهد:

شکل (8): درخت تجزیه سه سطح سیگنال]9,48[

تعداد سطوح لازم جهت تجزیه سیگنال از طریق تبدیل موجک گسسته از رابطه (18) قابل‌محاسبه می‌باشد [56]:

| (18) | n=integerlogFsfnlog2 |
| --- | --- |

کهFs فرکانس اصلی و  fnفرکانسی می‌باشد که محدوده فرکانسی جزء fn را شامل می‌شود. هر جزء سیگنال fn شامل اطلاعاتی مرتبط با اجزای سیگنال می‌باشد که بازه فرکانسی که این جزء از سیگنال پوشش می‌دهد به‌صورت رابطه (19) است [57]:

| (19) | freqdj∈1Ts2j+1.1Ts2jHZ |
| --- | --- |

درحالی‌که سیگنال تقریبan فرکانس‌های پایین را شامل می‌شود این محدوده فرکانسی به‌صورت رابطه (20) قابل‌تعریف خواهد بود:

| (20) | freqan∈0.1Ts2j+1HZ |
| --- | --- |

کهTs  دوره یا زمان نمونه‌برداری می‌باشد. پس از اعمال تبدیل موجک گسسته بر روی سیگنال جریان استاتور انرژی، انحراف میانگین، مجذور میانگین مربعات و کورتوسیس ضرایب تبدیل موجک گسسته به ترتیب از طریق فرمول‌های زیر به دست می‌آیند:

| (21) | Ei=1Nk=1NDi(k)2 |
| --- | --- |
| (22) | rmsi=1Nk=1NDi(k)2 |
| (23) | stdi=1Ni=1NDi |

کهDi ضریب تبدیل موجک گسسته در مرحله i ام  و N  تعداد داده‌های موجود در هر   ضریب می‌باشد.

5.ساختارهای شبکه‌های عصبی

در این بخش به معرفی و توضیح اجمالی شبکه‌های عصبی توابع پایه شعاعیꓹ چندلایه و خود سازمانده می‌پردازیم:

- 1.5.شبکه‌های عصبی توابع پایه شعاعی

ایده اصلی شبکه‌های عصبی توابع پایه شعاعی مبتنی بر تئوری درون‌یابی می‌باشد. این نوع از شبکه‌های عصبی درواقع شبکه‌های پیشرو سه لایه می‌باشند که گره‌های لایه پنهان، مجموعه‌ای از توابع پایه شعاعی را اجرا می‌کنند درحالی‌که گره های خروجی دارای توابع فعال‌ساز خطی می‌باشند. الگوریتم آموزش این شبکه‌ها شامل دو مرحله می‌باشد:

- تعیین وزن‌های لایه ورودی به لایه پنهان

- تعیین وزن‌های لایه پنهان به لایه خروجی

همچنین خروجی شبکه عصبی توابع پایه شعاعی از رابطه زیر قابل‌محاسبه می‌باشد:

| (24) | yi=j=1mwijexpx-sj2σj2 |
| --- | --- |

که در رابطه بالاx1.….xn بردار ورودیࢭwij وزن‌های خروجی لایه پنهانࢭ sj نقطه مرکز لایه پنهان و σj  عرض لایه پنهان می‌باشد. الگوریتم یادگیری این نوع از شبکه‌های عصبی شامل سه مرحله می‌باشد:

- انتخاب مراکز نورون‌های پایه شعاعی پنهان

- انتخاب پارامترσ

- تعیین وزن‌های لایه پنهان به لایه خروجی

از مزایای شبکه‌های عصبی توابع شعاعی می‌توان به الگوریتم آموزش/یادگیری سریع اشاره نمود.

- 2.5.شبکه‌های عصبی چندلایه

شبکه‌های عصبی چندلایه در دسته شبکه‌های عصبی پیشرو و دارای حداقل یک‌لایه پنهان عصبی و یک‌لایه خروجی عصبی می‌باشند. این نوع از شبکه‌ها بر پایه یادگیری نظارت‌شده می‌باشند و معمولاً الگوریتم یادگیری آن‌ها بر پایه الگوریتم پس انتشار می‌باشد. خروجی این نوع از شبکه‌های عصبی به کمک رابطه (25) قابل‌محاسبه می‌باشد:

| (25) | yj=fi=1NWjixi+bj |
| --- | --- |

که در رابطه (25)xi داده‌های ورودیࢭ Wji وزن‌های بین ورودی i و نورون j ࢭ bj مقدار آستانه هر نورون و f تابع فعال‌ساز لایه پنهان می‌باشد.

3.5.شبکه‌های عصبی خود سازمانده

شبکه‌های عصبی خود سازمانده یک روش تجسم داده می‌باشند که توسط شخصی به نام کوهونن اختراع‌شده‌اند. شبکه‌های عصبی خود سازمانده بر پایه یادگیری بدون نظارت می‌باشند. یک طبقه خاص از یادگیری نظارت‌نشده، یادگیری رقابتی است که در این نوع از یادگیری نورون‌های خروجی به‌منظور فعال شدن با یکدیگر رقابت می‌کنند و تنها یک نورون فعال می‌شود که به این نورون، نورون برنده می‌گویند. در این نوع از شبکه‌های عصبی طبقه‌بندی داده‌های ورودی بر پایه ویژگی‌های مشترک آن‌ها صورت می‌پذیرد. فرآیند شبکه‌های عصبی خود سازمانده شامل چهار مؤلفه اصلی می‌باشند:

- مقداردهی اولیه: تمامی وزن‌های اتصال نورون‌ها توسط مقادیر کوچک و رندم مقداردهی اولیه می‌شوند.

- مرحله رقابت: برای هر الگوی ورودی، نورون‌ها تابع فاصله خود از آن داده ورودی را محاسبه می‌نمایند و به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و درنهایت نورونی که دارای کمترین فاصله از ورودی باشد به‌عنوان نورون برنده اعلام می‌شود.

- مرحله همکاری: نورون‌هایی که در همسایگی نورون برنده می‌باشند برحسب فاصله‌ای که از نورون برنده دارند تحریک می‌شوند. به‌گونه‌ای که نورون‌های نزدیک به نورون برنده بیشتر و نورون‌های دور از نورون برنده کمتر، تحریک می‌شوند.

- مرحله تطبیق: نورون‌های تحریک‌شده با توجه به فاصله خود از نورون برنده وزن‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا پاسخ نورون برنده به الگوی ورودی مشابه افزایش می‌یابد.

6.شبیه‌سازی

در این قسمت به شبیه‌سازی روش ارائه‌شده در این مقاله جهت تشخیص عیب اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور موتور BLDC در قالب 3 سناریوی مختلف عیب همانند زیر می‌پردازیم:

1-عیب اتصال کوتاه در لحظه t=3 ثانیه و با شدت عیب μ=0.5 رخ می‌دهد.

2- عیب اتصال کوتاه در لحظه t=0 ثانیه و با شدت عیب μ=0.25 رخ می‌دهد.

3-عیب اتصال کوتاه در لحظه t=3 ثانیه و با مقدار اولیه صفر و شیب 0.25 افزایش می‌یابد.

شایان‌ذکر می‌باشد که در قسمت شبیه‌سازی تمامی شبکه‌ها دارای تابع یادگیری batch می‌باشند و تعداد لایه های پنهان شبکه‌ها برابر 100 و برای 50 تکرار آموزش‌دیده‌اند.

1.6. سناریوی اول

در این سناریو، ما عیب اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور را در لحظه t=3 و با شدت 0.5 در حالت مانای جریان استاتور در نظر گرفته‌ایم. شکل (9) جریان فاز a استاتور را در سناریوی اول عیب نمایش می‌دهد:

شکل (9): سیگنال جریان استاتور در سناریوی اول

شکل (9) تأثیر خطای سناریوی اول عیب را بر روی جریان استاتور نمایش می‌دهد و همان‌طور که مشخص می‌باشد هنگام وقوع عیب در ثانیه t=3 دامنه جریان استاتور افزایش‌یافته است. جدول 2 ماتریس درهم‌ریختگی شبکه‌های عصبی معرفی‌شده در این مقاله را جهت تشخیص عیب سناریوی اول عیب نمایش می‌دهد. در حالت کلی ماتریس درهم‌ریختگی ماتریسی N در N می‌باشد که N تعداد کلاس نای دسته‌بندی می‌باشد و در این مقاله N=2 در نظر گرفته‌شده است زیرا دو کلاس دسته‌بندی داریم: کلاس حالت سلامت سیستم و کلاس حالت معیوب سیستم. ستون اول نشان‌دهنده تعداد ویژگی‌های استخراج‌شده از تبدیل موجک گسسته، می‌باشد که در واقعیت در کلاس حالت سلامت سیستم می‌باشند و ستون دوم نیز تعداد ویژگی‌های حالت معیوب سیستم را نشان می‌دهد.

جدول (2): ماتریس درهم‌ریختگی در سناریوی عیب اول

| دقت (%) | کلاس صحیح |  | شبکه عصبی |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سناریوی اول | سلامت |  |  |
| 95 | 1 29 | 28 2 | سلامت | RBF |
|  |  |  | سناریوی اول |  |
| 50 | 3 27 | 3 27 | سلامت | MLP |
|  |  |  | سناریوی اول |  |
| 51.66 | 10 20 | 11 19 | سلامت | SOM |
|  |  |  | سناریوی اول |  |

2.6.سناریوی دوم

در این سناریو، عیب اتصال کوتاه در لحظه t=0 ثانیه و با شدت عیب μ=0.25 رخ می‌دهد. این عیب درواقع در حالت گذرای سیگنال جریان اتفاق می‌افتد. شکل (10) جریان سیم‌پیچ استاتور را در سناریوی دوم نمایش می‌دهد:

شکل (10): سیگنال جریان استاتور در سناریوی دوم

همان‌طور که از شکل (10) مشخص می‌باشدꓹ دامنه سیگنال جریان استاتور از همان لحظه t=0 نسبت به حالت سلامت و سناریوی اول عیب افزایش‌یافته است. جدول 4 ماتریس درهم‌ریختگی شبکه‌های عصبی معرفی‌شده در این مقاله را جهت تشخیص عیب سناریوی دوم عیب نمایش می‌دهد.

جدول (4): ماتریس درهم‌ریختگی در سناریوی عیب دوم

| دقت (%) | کلاس صحیح |  | شبکه عصبی |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سناریوی دوم | سلامت |  |  |
| 96.66 | 1 29 | 29 1 | سلامت | RBF |
|  |  |  | سناریوی دوم |  |
| 51.66 | 21 9 | 22 8 | سلامت | MLP |
|  |  |  | سناریوی دوم |  |
| 53.33 | 5 25 | 7 23 | سلامت | SOM |
|  |  |  | سناریوی دوم |  |

3.6. سناریوی سوم

شکل (13) جریان سیم‌پیچ استاتور را در سناریوی سوم نمایش می‌دهد:

شکل (13): سیگنال جریان استاتور در سناریوی سوم

همان‌طور که از شکل (13) مشخص می‌باشدꓹ در سناریوی سوم عیب که عیب در ثانیه t=3 با شیب 0.25 اعمال‌شده استꓹ دامنه سیگنال جریان استاتور از همان لحظه t=3 در حال افزایش می‌باشد. این عیب که متغیر بازمان می‌باشد، در حالت مانای سیگنال جریان رخ می‌دهد. جدول 5 ماتریس درهم‌ریختگی شبکه‌های عصبی معرفی‌شده در این مقاله را جهت تشخیص عیب سناریوی سوم عیب نمایش می‌دهد.

جدول (5): ماتریس درهم‌ریختگی در سناریوی عیب سوم

| دقت (%) | کلاس صحیح |  | شبکه عصبی |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سناریو سوم | سلامت |  |  |
| 95 | 1 29 | 28 2 | سلامت | RBF |
|  |  |  | سناریو سوم |  |
| 51.66 | 11 19 | 12 18 | سلامت | MLP |
|  |  |  | سناریو سوم |  |
| 55 | 3 27 | 6 24 | سلامت | SOM |
|  |  |  | سناریو سوم |  |

7.نتیجه‌گیری

تا اینجا عملکرد سه نوع شبکه عصبی معرفی‌شده در این مقاله را در سه سناریوی متفاوت عیب اتصال کوتاه سیم‌پیچ استاتور نشان دادیم حال به کمک شکل (15) به جمع‌بندی نتایج به‌دست‌آمده می‌پردازیم.

شکل (15): خطای میانگین مربعات شبکه‌های عصبی

در شکل (15), میزان خطای میانگین مربعات هر یک از شبکه‌های عصبی در سه سناریوی عیب ذکرشده با یکدیگر مقایسه شده‌اند. طبق شکل (15), شبکه عصبی توابع پایه شعاعی در همه سناریوهای عیب با کمترین میزان خطای میانگین مربعات توانسته است به‌خوبی خطای اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ استاتور را تشخیص دهد. بعد از شبکه‌های عصبی توابع پایه شعاعی به ترتیب شبکه عصبی چندلایه و خود سازمانده دارای کمترین خطا بوده‌اند.

مراجع

[1]	S. M. Hosseini, F. Hosseini, and M. Abedi, "Stator fault diagnosis of a BLDC motor based on discrete wavelet analysis using ADAMS simulation," SN Applied Sciences, vol. 1, no. 11, 2019, p. 1406.

[2]	N. Turk and S. Deswal, "Detection of Stator Winding Faults Using Finite Element Analysis (FEA) in BLDC Motors," Trends in Mechanical Engineering & Technology, vol. 8, no. 3, 2019, pp. 82-90.

[3]	O. Moseler and R. Isermann, "Application of model-based fault detection to a brushless DC motor," IEEE Transactions on industrial electronics, vol. 47, no. 5, 2000, pp. 1015-1020.

[4]	O. Moseler and R. Isermann, "Model-based fault detection for a brushless DC motor using parameter estimation," in IECON'98. Proceedings of the 24th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Cat. No. 98CH36200), Aachen, Germany, vol. 4: IEEE, 1998, pp. 1956-1960.

[5]	X.-Q. Liu, H.-Y. Zhang, J. Liu, and J. Yang, "Fault detection and diagnosis of permanent-magnet DC motor based on parameter estimation and neural network," IEEE transactions on industrial electronics, vol. 47, no. 5, 2000, pp. 1021-1030.

[6]	Đ. Juričić, O. Moseler, and A. Rakar, "Model-based condition monitoring of an actuator system driven by a brushless DC motor," Control Engineering Practice, vol. 9, no. 5, 2001, pp. 545-554.

[7]	C. W. Chan, S. Hua, and Z. Hong-Yue, "Application of fully decoupled parity equation in fault detection and identification of DC motors," IEEE transactions on industrial electronics, vol. 53, no. 4, 2006, pp. 1277-1284.

[8]	M. Awadallah and M. Morcos, "Stator-winding fault diagnosis of PM brushless DC motor drives," in LESCOPE'02. 2002 Large Engineering Systems Conference on Power Engineering. Conference Proceedings, Halifax, NS, Canada, 2002: IEEE, pp. 147-152.

[9]	M. A. Awadallah, M. M. Morcos, S. Gopalakrishnan, and T. W. Nehl, "Detection of stator short circuits in VSI-fed brushless DC motors using wavelet transform," IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 21, no. 1, 2006, pp. 1-8.

[10]	V. Climente-Alarcón et al., "Diagnosis of stator short-circuits through Wigner-Ville transient-based analysis," in 2009 35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics,  Porto, Portugal, 2009: IEEE, pp. 1097-1102.

[11]	S. Rajagopalan, J. M. Aller, J. A. Restrepo, T. G. Habetler, and R. G. Harley, "Detection of rotor faults in brushless DC motors operating under nonstationary conditions," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 42, no. 6, 2006, pp. 1464-1477.

[12]	G. Cheng, Y.-l. Cheng, L.-h. Shen, J.-b. Qiu, and S. Zhang, "Gear fault identification based on Hilbert–Huang transform and SOM neural network," Measurement, vol. 46, no. 3, 2013, pp. 1137-1146.

[13]	C. Chuang, Z. Wei, W. Zhifu, and L. Zhi, "The diagnosis method of stator winding faults in PMSMs based on SOM neural networks," Energy Procedia, vol. 105, 2017, pp. 2295-2301.

[14]	K. M. Bhavaraju, P. Kankar, S. C. Sharma, and S. Harsha, "A comparative study on bearings faults classification by artificial neural networks and self-organizing maps using wavelets," International Journal of Engineering Science and Technology, vol. 2, no. 5, 2010, pp. 1001-1008.

[15]	E. Germen, M. Başaran, and M. Fidan, "Sound based induction motor fault diagnosis using Kohonen self-organizing map," Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 46, no. 1, 2014, pp. 45-58.

[16]	X. Tao, Z. Wang, J. Ma, and H. Fan, "Study on fault detection using wavelet packet and SOM neural network," in Proceedings of the IEEE 2012 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-2012 Beijing), Beijing, China, 2012: IEEE, pp. 1-5.

[17]	H. Yu, F. Khan, V. Garaniya, and A. Ahmad, "Self-organizing map based fault diagnosis technique for non-Gaussian processes," Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 53, no. 21, 2014, pp. 8831-8843.

[18]	D. Coelho and C. Medeiros, "Short circuit incipient fault detection and supervision in a three-phase induction motor with a SOM-based algorithm," in Advances in Self-Organizing Maps: Springer, 2013, pp. 315-323.

[19]	T. Aroui, Y. Koubaa, and A. Toumi, "Clustering of the self-organizing map based approach in induction machine rotor faults diagnostics," Leonardo Journal of Sciences, vol. 15, 2009, pp. 1-14.

[20]	O. Sid, M. Menaa, S. Hamdani, O. Touhami, and R. Ibtiouen, "Self-organizing map approach for classification of electricals rotor faults in induction motors," in 2011 2nd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS), Sharjah, United Arab Emirates, 2011: IEEE, pp. 1-6.

[21]	S. Premrudeepreechacharn, T. Utthiyoung, K. Kruepengkul, and P. Puongkaew, "Induction motor fault detection and diagnosis using supervised and unsupervised neural networks," in 2002 IEEE International Conference on Industrial Technology, 2002. IEEE ICIT'02., Bankok, Thailand, 2002, vol. 1: IEEE, pp. 93-96.

[22]	J. M. Bossio, C. H. De Angelo, and G. R. Bossio, "Self-organizing map approach for classification of mechanical and rotor faults on induction motors," Neural Computing and Applications, vol. 23, no. 1, 2013, pp. 41-51.

[23]	A. Widodo, D. Satrijo, M. Huda, G.-M. Lim, and B.-S. Yang, "Application of self organizing map for intelligent machine fault diagnostics based on infrared thermography images," in 2011 Sixth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications,  Penang, Malaysia, 2011: IEEE, pp. 123-128.

[24]	S. Al-Dahidi, "The Use of Self Organizing Maps for Diagnosing Faults in Motor Bearings," in Safety and Reliability: Methodology and Applications-Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014, 2014, pp. 895-902.

[25]	F. Zhong, T. Shi, and T. He, "Fault diagnosis of motor bearing using self-organizing maps," in 2005 International Conference on Electrical Machines and Systems, Nanjing, China, 2005, vol. 3: IEEE, pp. 2411-2414.

[26]	R. M. Tallam, T. G. Habetler, R. G. Harley, D. J. Gritter, and B. H. Burton, "Neural network based on-line stator winding turn fault detection for induction motors," in Conference Record of the 2000 IEEE Industry Applications Conference. Thirty-Fifth IAS Annual Meeting and World Conference on Industrial Applications of Electrical Energy (Cat. No. 00CH37129), Rome, Italy, 2000, vol. 1: IEEE, pp. 375-380.

[27]	J. Tian, M. H. Azarian, and M. Pecht, "Anomaly detection using self-organizing maps-based k-nearest neighbor algorithm," in Proceedings of the European Conference of the Prognostics and Health Management Society, 2014: Citeseer.

[28]	F. M. C. Santos, I. N. da Silva, and M. Suetake, "Neural network classifier for faults detection in induction motors," in 2013 International Conference on Computer Applications Technology (ICCAT),  Sousse, Tunisia, 2013: IEEE, pp. 1-5.

[29]	A. Sadeghian, Z. Ye, and B. Wu, "Online detection of broken rotor bars in induction motors by wavelet packet decomposition and artificial neural networks," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 58, no. 7, 2009, pp. 2253-2263.

[30]	O. J. L. Castro, C. C. Sisamón, and J. C. G. Prada, "Bearing fault diagnosis based on neural network classification and wavelet transform," in Proceedings of the 6th WSEAS international conference on Wavelet analysis & multirate systems, Bucharest, Romania, 2006, pp. 16-18.

[31]	L. Eren, A. Karahoca, and M. Devaney, "Neural network based motor bearing fault detection," in Proceedings of the 21st IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference (IEEE Cat. No. 04CH37510), Como, Italy, 2004, vol. 3: IEEE, pp. 1657-1660.

[32]	R. H. C. Palácios, A. Goedtel, W. F. Godoy, and J. A. Fabri, "Fault identification in the stator winding of induction motors using PCA with artificial neural networks," Journal of Control, Automation and Electrical Systems, vol. 27, no. 4, 2016, pp. 406-418.

[33]	V. N. Ghate and S. V. Dudul, "Optimal MLP neural network classifier for fault detection of three phase induction motor," Expert Systems with Applications, vol. 37, no. 4, 2010, pp. 3468-3481.

[34]	G. H. Payganeh, M. N. Khajavi, R. Ebrahimpour, and E. Babaei, "Machine fault diagnosis using MLPs and RBF neural networks," in Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 110: Trans Tech Publ, pp. 5021-5028.

[35]	V. Ghate and S. Dudul, "Design of optimal MLP and RBF neural network classifier for fault diagnosis of three phase induction motor," International Journal of Advanced Mechatronic Systems, vol. 2, no. 3, 2010, pp. 204-216.

[36]	R. N. Dash, B. Subudhi, and S. Das, "A comparison between MLP NN and RBF NN techniques for the detection of stator inter-turn fault of an induction motor," in 2010 International Conference on Industrial Electronics, Control and Robotics, Orissa, India, 2010: IEEE, pp. 251-256.

[37]	G. H. Bazan, P. R. Scalassara, W. Endo, A. Goedtel, W. F. Godoy, and R. H. C. Palácios, "Stator fault analysis of three-phase induction motors using information measures and artificial neural networks," Electric Power Systems Research, vol. 143, 2017, pp. 347-356.

[38]	Q. Wang, Y. B. Liu, X. He, S. Y. Liu, and J. H. Liu, "Fault diagnosis of bearing based on KPCA and KNN method," in Advanced Materials Research, 2014, vol. 986: Trans Tech Publ, pp. 1491-1496.

[39]	J. Tian, C. Morillo, M. H. Azarian, and M. Pecht, "Motor bearing fault detection using spectral kurtosis-based feature extraction coupled with K-nearest neighbor distance analysis," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 3, 2015, pp. 1793-1803.

[40]	A. B. Andre, E. Beltrame, and J. Wainer, "A combination of support vector machine and k-nearest neighbors for machine fault detection," Applied Artificial Intelligence, vol. 27, no. 1, 2013, pp. 36-49.

[41]	A. Moosavian, H. Ahmadi, B. Sakhaei, and R. Labbafi, "Support vector machine and K-nearest neighbour for unbalanced fault detection," Journal of Quality in Maintenance Engineering, vol. 20, no. 1, 2014, pp. 65-75.

[42]	S. Samanta, J. Bera, and G. Sarkar, "Inter turn fault diagnosis of three phase induction motor using SST and KNN," Michael Faraday IET International Summit 2015, Kolkata, India,2015.

[43]	S. Samanta, J. Bera, and G. Sarkar, "KNN based fault diagnosis system for induction motor," in 2016 2nd International Conference on Control, Instrumentation, Energy & Communication (CIEC), Kolkata, India, 2016: IEEE, pp. 304-308.

[44]	A. Nejadpak and C. X. Yang, "Misalignment and Unbalance Faults Detection and Identification Using KNN Analysis," Proceedings of CANCAM 2017, 2017, pp. 0324-0329.

[45]	R. Casimir, E. Boutleux, G. Clerc, and A. Yahoui, "The use of features selection and nearest neighbors rule for faults diagnostic in induction motors," Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 19, no. 2, 2006, pp. 169-177.

[46]	روح الله مقصودی, یعقوب حیدری و بهزاد مشیری, "یک تحلیل مقایسه ای از الگوریتم نای هوش جمعی کلونی زنبور مصنوعی و بهینه سازی گروهی ذرات در طراحی یک کنترل کننده PID فازی کسری و پیاده‌سازی آن بر روی موتور," DC  مدل‌سازی در مهندسی, دوره 11, شماره 35, زمستان 1392, صفحه11-23.

[47]	روزبه درگاهی کرمانی و مرتضی بائی, "کنترل موقعیت موتور DC به روش طراحی مجدد دیجیتال," PWM-PIM مدل‌سازی در مهندسی, دوره 4، شماره 18، پاییز 1388، صفحه .39-49

[48]	مهرداد جعفر بلند و محمد هادی ریسمانی, "یک روش کنترل بدون حسگر جدید برای موتورهای DC بدون جاروبک مبتنی بر شار پیوندی خط به خط," مدل‌سازی در مهندسی, دوره 15، شماره 49، تابستان 1396، صفحه 139-150.

[49]	M. A. M. Cheema, J. E. Fletcher, D. Xiao, and M. F. Rahman, "A linear quadratic regulator-based optimal direct thrust force control of linear permanent-magnet synchronous motor," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 5, 2016, pp. 2722-2733.

[50]	D. C. Hanselman, Brushless permanent magnet motor design. The Writers' Collective, 2003.

[51]	Y.-H. Yin, B. Zheng, and H.-X. Zheng, "A method for modeling and simulation of brushless DC motor control system based on matlab [J]," Journal of System Simulation, vol. 2, no. 008, 2008.

[52]	Y. Jeon, H. Mok, G. Choe, D. Kim, and J. Ryu, "A new simulation model of BLDC motor with real back EMF waveform," in COMPEL 2000. 7th Workshop on Computers in Power Electronics. Proceedings (Cat. No. 00TH8535), Blacksburg, VA, USA, 2000: IEEE, pp. 217-220.

[53]	J.-K. Park and J. Hur, "Detection of inter-turn and dynamic eccentricity faults using stator current frequency pattern in IPM-type BLDC motors," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 3, 2015, pp. 1771-1780.

[54]	B.-W. Kim, K.-T. Kim, and J. Hur, "Simplified impedance modeling and analysis for inter-turn fault of IPM-type BLDC motor," Journal of Power Electronics, vol. 12, no. 1, 2012, pp. 10-18.

[55]	J.-R. R. Ruiz, J. A. Rosero, A. G. Espinosa, and L. Romeral, "Detection of demagnetization faults in permanent-magnet synchronous motors under nonstationary conditions," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, no. 7, 2009, pp. 2961-2969.

[56]	A. Tashakori and M. Ektesabi, "Fault diagnosis of in-wheel BLDC motor drive for electric vehicle application," in 2013 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), Gold Coast, QLD, Australia, 2013: IEEE, pp. 925-930.

[57]	K.-T. Kim, S.-T. Lee, and J. Hur, "Diagnosis technique using a detection coil in BLDC motors with interturn faults," IEEE transactions on magnetics, vol. 50, no. 2, 2014, pp. 885-888.

Corresponding author: Faezeh Hosseini

Email: seyede.faezeh.hosseini@gmail.com