مدلسازی بهینه مصرف برق ایران با استفاده از یک روش بهینهسازی ترکیبی پیشنهادی

مرتضی برخی,1، جواد پورحسین2

1- دانشجوی دکتری، گروه برق قدرت، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

2- استادیار، گروه برق قدرت، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

خلاصه

با توجه به اهميت انرژي برق دولت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها در كشورهاي توسعه‌یافته و در حال توسعه، در مورد پیش‌بینی مصرف برق توجه بسيار زيادي می‌کنند. خطا در پیش‌بینی مصرف برق می‌تواند موجب ايجاد ظرفیت‌های اضافي و يا كمبود در تأمین برق می‌گردد. اين امر هزینه‌های بسيار زيادي را به وجود خواهد آورد. بنابراين طراحي مدل پیش‌بینی مصرف برق با دقت بالا يك امر ضروري است. در اين مقاله، از عوامل زمان، جمعيت، توليد ناخالص ملي، واردات و صادرات به‌عنوان متغيرهاي مؤثر بر مصرف برق استفاده شده است. از آنجا كه رابطه بين متغيرهاي بیان‌شده و مصرف برق، نامشخص و غيرخطي است، تعريف يك رابطه يا ساختار رياضي بين اين متغيرها كار آساني نيست. بنابراين یک روش بهینه ترکیبی پیشنهادی كه می‌تواند چنين روابط غيرخطي را با هر ميزان دلخواه از دقت تعيين نمايند، برای تخمین مصرف برق پیشنهاد شده است. براي آموزش و آزمودن شبکه پیشنهادی طراحی‌شده، داده‌های چندین سال ایران جمع‌آوری شده است كه داده‌های 5 سال آخر براي آزمودن عملكرد شبكه مورد استفاده قرار گرفته است. براي بررسي ميزان دقت پیش‌بینی، چندین مدل متفاوت در مدلسازی منحنی بار در نظر گرفته شده و نتایج حاصل شده با یکدیگر مقایسه و ارزیابی گردیدهاند. در انتها، میزان کارایی و دقت روش پیشنهادی نمایان شده است. سپس، با استفاده از نرخ رشد در نظر گرفته شده برای جمعیت، واردات، صادرات و تولید ناخالص ملی، توان مصرفی برق در سالهای آتی پیشبینی شده است.

کلمات کليدي: الگوریتم جستوجوی محلی تکراری، الگوریتم کرم شبتاب، تخمین منحنی مصرف، مدل بهینه.

1.	 مقدمه

تأمین انرژی، مهمترین مسئله در جهان میباشد؛ زیرا حاملهای انرژی بر اقتصاد، رشد اجتماعی، کیفیت زندگی و ... تأثیرگذار است. درنتیجه، ارزیابی رفتار مصرف انرژی بسیار حیاتی است. تخمین مصرف انرژی یکی از مهمترین موضوعات در توسعه هر کشوری میباشد. ضرورت آن، نیاز به شفاف بودن تقاضای انرژی در برنامهریزیهای طراحی، توسعه و سیاستهای راهبردی انرژی میباشد.

پیش‌بینی دقیق میزان تقاضای آینده، نه‌تنها از تحمیل هزینه اضافی جلوگیری می‌کند. بلکه به‌عنوان نمونه در حوزه صنعت برق، منجر به تنظیم میزان تولید نیروگاه‌ها، بهبود کارایی بازار برق، شفافیت قیمت‌گذاری، کاهش خاموشی و افزایش کیفیت برق تحویلی می‌شود. همچنین یکی از پیش‌شرط‌های حرکت به سمت بازار رقابتی که بیشترین بهره‌مندی را برای نیروهای بازار فراهم می‌کند، داشتن اطلاعات دقیق و کامل از جریانات بازار، به‌ویژه میزان تقاضاست [1].

ايران يك كشور در حال توسعه می‌باشد و انتظار می‌رود با رشد اقتصادي در آينده به حد بالايي از ميزان مصرف انرژي برسد. با توجه به محدود بودن منابع انرژي، توليد انرژي برق وابستگي بسيار زيادي به سوخت‌های فسيلي دارد. با توجه به اهميت سوخت‌های فسيلي، ايجاد يك مدل دقيق براي پیش‌بینی ميزان مصرف برق بسيار ضروري می‌باشد.

براي تخمین مصرف برق، روش‌های مختلفي ابتکاری و هوشمند وجود دارد. بسته به نوآوری ارائه شده در هر روش، دقت و سرعت همگرایی متفاوتی نتیجه میشود. روشهایی مانند شبکه‌های عصبي مصنوعي [2]، فازي [3، 4]، الگوریتم ژنتیک [5، 6]، رگرسیون [7، 8]، کلاسهبندی دادهها [9]، نزدیکترین همسایه [10]، ازدحام ذرات [11] و بسیاری روشهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه شبكه عصبي نسبت به دیگر روشها، نرخ خطا كمتري داشته است [12] اما پیچیدگی و حجم بالاتری از محاسبات دارد. همچنین، اساس تخمینها در مراجع مختلف، متفاوت است. به این صورت که در برخی مراجع، پیشبینی توان مصرفی فقط براساس تاریخچه میزان برق مصرف شده در سالهای قبل صورت گرفته است [11، 13-16]؛ اما در برخی مراجع دیگر، رشد مصرف برق همراه با رشد جمعیت لحاظ شده است؛ اما در صورت وجود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در توابع تخمین، مصارف پیشبینی شده با واقعیت نزدیکتر خواهد شد.

تاکنون کمتر به توليد ناخالص ملي، ميزان صادرات و واردات و عوامل جمعيتي به‌عنوان متغيرهاي تأثیرگذار بر مصرف برق توجه شده و بیشتر سابقه مصرف برق کانون مطالعات بوده است. استفاده از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و پیشینه مصرف برق از موارد ضروری جهت تخمین دقیق منحنی مصرف میباشد. در این مقاله، مسئله تخمین منحنی مصرف ایران بر اساس اطلاعات جامعی شامل صادرات، واردات، جمعیت و تولید ناخالص ملی در قالب یک مسئله بهینهسازی با تابع تخمین مربعی انجام شده است.

اما بهدلیل زیاد بودن ضرایب تعیین تابع تخمین، امکان عدم موفقیت روشهای بهینهسازی مرسوم در تعیین بهینه مقادیر این ضرایب وجود دارد. در این مقاله، توابع مختلفی برای مدلسازی الگوی مصرف برق استفاده و با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین، از الگوریتمی ترکیبی برای حل بهینه این مسئله نیز پیشنهاد شده است. در الگوریتم ترکیبی، از روش هوشمند کرم شبتاب و روش جست و جوی تکرار محلی استفاده شده است. مزیت روش ترکیبی پیشنهادی، کاهش احتمال بهدام افتادن روش بهینهسازی در نقاط بهینه محلی است.

2. روش بهینهسازی ترکیبی

اساس کارکرد روش بهینهسازی ترکیبی پیشنهادی براساس الگوریتم کرم شبتاب میباشد. بهدلیل احتمال بدام افتادن الگوریتمهای بهینهسازی در حداقلهای محلی، یکی از عمده معایب الگوریتم کرم شبتاب، به دام افتادن مسیر حل مسئله در نقاط بهینه محلی است. در این شرایط، دقت و کارایی آن به‌شدت کاهش مییابد. راهکار این مشکل، استفاده از روش مکمل، در این شرایط است.

به این منظور، از الگوریتم جست و جوی تکرار محلی برای کمک به خروج از نقطه بهینه محلی استفاده گردیده است. به این صورت که پس از عدم بهبود چندین تکرار پیاپی بدون بهبود در روند همگرایی الگوریتم کرم شبتاب، الگوریتم جست و جوی تکرار محلی فعال شده و مسیر جست و جوی الگوریتم کرم شبتاب را عوض میکند. در صورتی که این عمل، منجر به دستیابی به پاسخی بهتر شود، مجددا الگوریتم اقدامات الگوریتم کرم شبتاب از سر گرفته میشود.

اما، در صورتی که پس از تکرار چندین مرتبه از این فرآیند (اجرای الگوریتم جست و جوی تکرار محلی)، بهبودی حاصل نشود، همگرایی الگوریتم ترکیبی خاتمه مییابد. زیرا پس از اعمال چندین اغتشاش و جابجایی مسیر جست و جوی الگوریتم کرم شبتاب، مجددا به نقطه بهینه قبلی همگرا شود، به معنای سراسری بودن این نقطه بهینه میباشد. در این صورت، علاوه بر افزایش دقت و کارایی روش، روند همگرایی نیز بهبود خواهد یافت. شمای کلی روش پیشنهادی در شکل 1 آورده شده است.

شکل 1: شمای کلی روش پیشنهادی

2.1. الگوریتم کرم شبتاب

کرم‌های شب‌تاب از طریق مکانیسمهای شیمیایی می‌توانند انرژی ذخیره ‌شده‌ای که از طریق غذا یا روش‌های دیگر کسب کرده‌اند را به‌صورت نور از خود ساطع کنند. کرم‌های شب‌تاب می‌توانند الگوی خاصی (مانند پیغام SOS) را تولید کنند. کرم‌های شب‌تاب در طبیعت به‌طور دسته جمعی زندگی می‌کنند و همواره کرم کم‌نورتر به سمت کرم پرنورتر حرکت می‌کند. از آنجایی که جذابیت یک کرم شب‌تاب با شدت نور دیده‌شده توسط کرم‌های مجاور آن متناسب است، جذابیت (β) میتواند به‌صورت (1) تعریف شود.

| (1) | Br=β01+γrm , m≥1 |
| --- | --- |

جابجایی یک کرم شب‌تاب i به سمت کرم شب‌تاب جذاب‌تر (روشن‌تر) j به‌صورت (2) تعریف می‌شود. همچنین، فاصله بین دو کرم بهصورت (3) قابل تعیین است.

| (2) | xi= xi+β0e-γrij2xj-xi+α ϵi |  |
| --- | --- | --- |
| (3) |  | rij= xi-xj2+yi-yj2 |

بخش دوم در (2)، مربوط به جذابیت، بخش سوم پارامتر تصادفی ساز α و  ϵiبردار تصادفی اعداد نشان داده شده از یک توزیع گوسین و یا توزیع یکنواخت می‌باشند.

2.2. الگوریتم جستجوی محلی تکرارشونده

الگوریتم جستجوی محلی تکراری از یک راه حل پیش رو آغاز می‌شود و سپس به صورت مکرر به راه حل مجاور حرکت می‌کند. جستجوي محلي وقتي مؤثر است که بتواند کمینه‌های محلي خوبي پیدا کند. وقتي فضاي جستجو وسيع است و يا نقاط بهینه محلي خوب متعددی وجود داشته باشد، يک الگوريتم ساده چند آغازه تقریباً بی‌استفاده است.

در این روش، با تغییر متعدد مسیر روند حل مساله، احتمال دستیابی به نقطه بهینه سراسری افزایش مییابد. مشکل این روش، عدم هوشمندی در فرآیند حل میباشد.

3. مدلسازی منحنی مصرف بهصورت مربعی

در این مقاله، برای تخمین میزان مصرف برق کشور مدلی مربعی به‌صورت (4) بر اساس شاخصهای اقتصادی و اجتماعی ایران شامل تولید ناخالص ملی (D)، صادرات (C) و واردات (B)، جمعیت (A) در سال tام می‌باشد، استفاده شده است. طبق این مدل پیشنهادی، ابتدا باید ضرایب xi بهطور بهینه و بر اساس اطلاعات مصرف برق و ضرایب A، B، C و D در سالهای گذشته تعیین شوند. سپس، بر اساس نرخ رشد ضرایب A، B، C و D در سالهای آتی و ضرایب xi بهدست آمده، امکان تخمین مصرف برق در سالهای آتی وجود دارد؛ مطابق شکل 2، برای تعیین بهینه ضرایب xi و افزایش دقت تخمین منحنی مصرف، باید اختلاف میان مقدار پیشبینی شده و مقدار واقعی (Er) حداقل شود.

| (4) | HquadEstt=x1+x2At+x3Bt+x4Ct+x5Dt+x6AtBt+x7AtCt+ x8AtDt+x9BtCt+x10BtDt+x11CtDt+x12A2t+x13B2t+x14C2t+x15D2t |
| --- | --- |

FA-ILS

مدل مربعی

Er=E Re-EquadEst

EquadEst

E Re

پارامترهای ورودی

-

+

شکل 2: بلوک دیاگرام مکانیسم عملکرد روش پیشنهادی

4. فرمولبندی مساله تخمین مصرف برق

مانند شکل 3، هر کرم از 15 بخش تشکیل میشود که هر قسمت تعیین‌کننده یک ضریب xi در ساختار تابع مربعی میباشد. روند همگرایی الگوریتم کرم شبتاب به نحوی میباشد که با تغییر ضرایب xi به دنبال کاهش تابع هدف یا همان خطای تخمین میباشد.

| x1k | … | x12 | x11 | کرم اول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x2k | … | x22 | x21 | کرم دوم |
| ⋮ | ⋱ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| xjk | … | xj2 | xj1 | کرم jام |

شکل 3: شمای کلی ساختار کرمها در الگوریتم پیشنهادی

j تعداد کل کرمها در هر تکرار و k تعداد ضرایب تابع تخمین و در تابع مربعی پیشنهادی، برابر 15 میباشد. درصورتی‌که در یک تکرار از الگوریتم کرم شبتاب، بهبودی در تابع هدف ایجاد نشود، باید فرآیند الگوریتم جست‌وجوی محلی شروع گردد. اما زمانی که این الگوریتم در یک حداقل محلی متوقف شود، با اجرای الگوریتم جست‌وجوی محلی تکراری، مطابق (5) تغییراتی در پاسخها باهدف خروج از این حداقل محلی (بهبود تابع هدف) ایجاد میگردد. چنانچه، مقدار تابع هدف به ازای کرمی، دارای بهبود باشد، کرم جدید جایگزین کرم قبلی میگردد.

سپس، تکرار بعدی الگوریتم کرم شبتاب ادامه مییابد.

| (5) | x'JK=xJK+δJK |
| --- | --- |

δJK میزان انحراف ایجاد شده برای هر بخش از کرم Jام میباشد که بر اساس تابع توزیع احتمال در نظر گرفته شده برای اجرای روش تکرار محلی، درصدی (ρ) از حداکثر مقدار مجاز برای کرم مربوطه مطابق (6) میباشد.

| (6) | δJK=ρ×xJK,max |
| --- | --- |

4.1. تابع هدف روش پیشنهادی

هدف از روش ترکیبی بهینه، کاهش انحراف میزان مصرف پیشبینی شده با مقدار واقعی میباشد. در این راستا مطابق (7)، مجموع مجذور اختلاف میان دو میزان توان مصرفی واقعی و پیشبینی شده در بازه موردمطالعه، بهعنوان مقدار تابع هدف (OFV) در نظر گرفته شده که بایستی حداقل گردد.

| (7) | OFV=t E Ret-EquadEstt2 |
| --- | --- |

4.2. قیود مسئله

تنها قید مسئله مذکور این است که باید محدوده مجاز هرکدام از ضرایب رعایت شوند. به این صورت که هر xi باید در رابطه (8) صدق کند.

| (8) | ximin≤xi≤ximax |
| --- | --- |

زمانی که فرآیندهای الگوریتم جست‌وجوی محلی شروع میشود، باید قید (9) نیز رعایت شده و مقدار نهایی x''JK بهعنوان مقدار جدید بخش مربوط به کرمی که منجر به بهبود در تابع هدف گشته است، در نظر گرفته شود.

| (9) | x''JK=minx'JK,ximaxx''JK=maxx'JK,ximin |
| --- | --- |

4.3. شاخصهای ارزیابی دقت و کارایی روش

در این قسمت، برای سنجش میزان دقت و کارایی روش پیشنهادی، از سه شاخص RMSE (متوسط مربعات خطای تخمین) MAPE (درصد انحراف توانهای مصرفی پیشبینی شده نسبت به مقادیر واقعی)، R2 (میزان تناسب تغییرات منحنی تخمینی نسبت به تغییرات متغیرهای ورودی) استفاده شده است.

| (10) | RMSE=1Tt=1TE Re(t)-EquadEst(t)2 |
| --- | --- |
| (11) | MAPE=1Tt=1TE Re(t)-EquadEst(t)E Re(t) |
| (12) | R2=t=1TEquadEstt-E Re2t=1TE Ret-E Re2 |

E Re متوسط توانهای مصرفی واقعی و برابر (13) میباشد.

| (13) | E Re=1Tt=1TE Ret |
| --- | --- |

4.4. الگوریتم حل مسئله

فلوچارت الگوریتم پیشنهادی برای پیشبینی مصرف برق در شکل 4 نمایش داده شده است. اولین گام، ورود اطلاعات به سیستم میباشد. سپس با توجه به محدوده مجاز محتوای هر کرم، کرمها بهطور تصادفی و با استفاده از تابع توزیع یکنواخت، مقداردهی اولیه میشوند. این کرمها، اولین جمعیت الگوریتم پیشنهادی را تشکیل میدهند (M=1).

سپس، به ازای محتوای هر کرم که توصیف‌کننده یک منحنی برای تخمین میزان مصرف میباشد، توانهای بار در طول کل بازه موردمطالعه پیشبینی میشود. در ادامه، به ازای هرکدام از مجموعه تخمینهای توان مصرفی (هر کرم)، مقدار تابع هدف براساس (10) باید محاسبه شود. سپس باید بهترین کرم که دارای کمترین مقدار تابع هدف (کمترین خطا در تخمین) میباشد، انتخاب و ذخیره گردد. سپس، فاصله و جذابیت تکتک کرمها با سایر کرمها محاسبه و مقایسه شده و هر کرم به سمت جذابترین کرم از دیدگاه خود، حرکت میکند. درصورتی‌که این فرآیند برای تمامی کرمها انجام شود، باید موقعیت جدید کرمها به‌روزرسانی شود. N شمارنده کرمهای بررسی شده و J تعداد کل کرمها میباشد.

شکل 4: فلوچارت الگوریتم ترکیبی بهینه پیشنهادی

سپس باید شرط توقف بررسی شود. چنانچه شرط توقف برقرار باشد، بهترین کرم که دارای کمترین مقدار تابع هدف در این تکرار میباشد، بهعنوان بهترین پاسخ در نظر گرفته شده و تابع منحنی مصرف تخمین بهینه بر اساس ضرایب تعیین‌شده در آن کرم، تعریف میشود. اما اگر شرط توقف برقرار نباشد، باید تمامی گامهای تکرار گردد.

به این منظور، شمارنده نسل یک واحد افزایش یافته و محاسبات زیر در این تکرار انجام گرفته و برخی نتایج لازم آن ذخیره گردد. مقدار تابع هدف مجدداً به ازای تمامی کرمها در این تکرار، محاسبه گردیده و بهترین کرم با کمترین مقدار تابع هدف بهعنوان بهترین نتایج ذخیره شوند. سپس از مقایسه بهترین مقدار تابع هدف نسل کنونی با نسل قبلی، باید تعیین شود که آیا بهبودی در روند همگرایی الگوریتم کرم شبتاب ایجاد شده یا خیر. درصورتی‌که بهبود ایجاد شده باشد، دوباره باید تمامی فرآیندهای قبل (محاسبه فاصله و جذابیت بین کرمها و ...) مجدداً تکرار شود.

اما درصورتی‌که بهبودی در عملکرد الگوریتم کرم شبتاب ایجاد نشده باشد، باید الگوریتم جستوجوی محلی اجرا شده و مادامی‌که منجر به کاهش تابع هدف ایجاد نگردد، بهطور تصادفی تغییراتی در مکان کرمها ایجاد کند.

باید برای جابجایی تصادفی کرمها از (5) استفاده گردد درحالیکه شرایط (9) نیز رعایت شود. درصورتی‌که انحرافهای ایجاد شده منجر به بهبود در مسئله و کاهش تابع هدف گردد، دوباره باید تکرار بعد در الگوریتم کرم شبتاب اجرا شده و ادامه یابد. کلیه فرآیندهای مذکور مادامی‌که شرط توقف الگوریتم کرم شبتاب برقرار نشود، بایستی ادامه یابد.

5. نتایج عددی

در این قسمت، منحنی مصرف ایران با استفاده از اطلاعاتی شامل جمعیت، تولید ناخالص ملی، واردات و صادرات تخمین زده شده است. به این منظور، در جدول 1 اطلاعات مذکور که از سالهای 1982 تا 2014 در دسترس میباشد، آورده شده است [17، 18]. از اطلاعات 23 سال (سالهای 1982 تا 2004) بهعنوان اطلاعات ورودی الگوریتم پیشنهادی و برای تعیین ضرایب منحنی مصرف استفاده است؛ اما از اطلاعات 5 سال آخر (سالهای 2005 الی 2009) برای مقایسه و محاسبه شاخصهای مربوط به‌دقت روش پیشنهادی استفاده گردیده است.

جدول 1: میزان مصرف، جمعیت، واردات، صادرات و تولید ناخالص ملی ایران بین سالهای 1982 تا 2009

| سال | میزان مصرف برق (میلیون مگاوات ساعت) | جمعیت (هزار نفر) | تولید ناخالص ملی (109 ريال) | واردات (میلیون دلار) | صادرات (میلیون دلار) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982 | 18.234 | 40826 | 170281 | 13515 | 339.53 |
| 1983 | 21.753 | 42420 | 191667 | 11845 | 283.74 |
| 1984 | 25.153 | 44077 | 212877 | 18103 | 356.63 |
| 1985 | 28.177 | 45798 | 208516 | 14494 | 361.13 |
| 1986 | 30.812 | 47587 | 212686 | 11408 | 464.95 |
| 1987 | 32.619 | 49445 | 193235 | 9355 | 915.5 |
| 1988 | 34.74 | 50662 | 191312 | 9369 | 1160.79 |
| 1989 | 36.147 | 51909 | 180823 | 8177 | 1036 |
| 1990 | 39.956 | 53187 | 191503 | 12807 | 1043.89 |
| 1991 | 45.107 | 54496 | 218539 | 18722 | 1312.17 |
| 1992 | 49.175 | 55837 | 245036 | 29677 | 2648.7 |
| 1993 | 52.306 | 56656 | 254822 | 29870 | 2987.68 |
| 1994 | 58.114 | 57488 | 258601 | 20037 | 3746.8 |
| 1995 | 63.625 | 58331 | 259876 | 11570 | 4824.55 |
| 1996 | 65.854 | 59187 | 267534 | 12082 | 3250.67 |
| 1997 | 69.671 | 60055 | 283807 | 14467 | 3105.71 |
| 1998 | 73.358 | 61070 | 291769 | 13633 | 2875.59 |
| 1999 | 77.646 | 62103 | 300140 | 13708 | 3013.31 |
| 2000 | 84.656 | 63152 | 304941 | 11972 | 3362 |
| 2001 | 90.366 | 64219 | 320069 | 13186.75 | 3762.7 |
| 2002 | 97.171 | 65301 | 330565 | 17198.25 | 4224.05 |
| 2003 | 105.525 | 66300 | 357671 | 21761 | 4608 |
| 2004 | 114.624 | 67315 | 385630 | 26597.8 | 5972.2 |
| 2005 | 125.528 | 68345 | 410429 | 35388.55 | 6847.3 |
| 2006 | 134.238 | 69390 | 438900 | 39247 | 10474.4 |
| 2007 | 147.001 | 70496 | 467930 | 41722.6 | 12996.91 |
| 2008 | 155.598 | 71532 | 491099 | 48438.82 | 15312.28 |
| 2009 | 169.047 | 72584 | 495266 | 56042.01 | 18333.58 |

به این صورت که ابتدا، الگوریتم پیشنهادی اجرا شده و با اختیار داشتن تاریخچه ورودیهای مورد نیاز، ضرایب تعیین کننده منحنی تخمین با هدف کاهش مجموع مربعات خطا، محاسبه شده است. سپس، با معلوم و ثابت بودن ضرایب مذکور، جمعیت، تولید ناخالص ملی، واردات و صادرات در سالهای آتی (2005 الی 2009)، توان مصرفی در این سالها پیشبینی گردیده است. سپس، برای تعیین دقت تخمین، انحراف مصارف پیشبینی شده با مقادیر واقعی محاسبه گشته و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

5.1. تخمین منحنی مصرف بر اساس اطلاعات در دسترس از سالهای قبل

در ادامه، بر اساس نوع تابع پیشنهادی برای تخمین منحنی مصرف برق، تعداد ضرایب مجهول در الگوریتم پیشنهادی متفاوت میباشد؛ اما ساختار کلی و روند حل مسئله در تمامی این حالات، یکسان میباشد. مفروضات و نتایج حاصل از حالات مختلف در تخمین برق مصرفی، در ذیل آورده شده است.

5.1.1. منحنی مربعی

در این قسمت، الگوریتم ترکیبی پیشنهادی برای تعیین بهینه ضرایب تابع مربعی جهت تخمین منحنی مصرف ایران با استفاده از اطلاعات بازه زمانی سالهای 1982 تا 2004 اجرا شده است. اطلاعات مربوط به پارامترهای تعیین‌کننده ساختار الگوریتم پیشنهادی در جدول 2 آورده شده است.

شرط توقف الگوریتم پیشنهادی هر دو قید زیر لحاظ شده است:

- کاهش مقدار تابع هدف به مقداری کمتر از 100

- عدم بهبود در مقدار تابع هدف پس از گذشت 40 تکرار لحاظ شده است.

جدول 2: پارامترهای لازم برای اجرای الگوریتم پیشنهادی

| γ | α | β0 | تعداد متغیرها | حداکثر تعداد تکرارها | تعداد کرمها در هر تکرار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/0 | 2 | 15 | 10000 | 50 |

با اجرای الگوریتم پیشنهادی تحت شرایط درج شده در جدول 2، روند همگرایی مسئله در شکل 5 نمایش داده شده است. مشاهده میگردد که پس از 4825 تکرار، مقدار تابع هدف به 2183/99 میل کرده و شرط توقف برقرار شده است.

تعداد تکرار

مقدار لگاریتمی تابع هدف

شکل 5: روند همگرایی الگوریتم پیشنهادی با هدف تعیین بهینه ضرایب منحنی مربعی

با توجه به شکل 5، بهمنظور نمایش کارایی الگوریتم جست و جوی تکرار محلی در روش ترکیبی پیشنهادی، روند همگرایی روش ترکیبی بین تکرارهای 3800 تا 4000، در شکل 6 بزرگنمایی شده است. منحنی خطچین، مربوط به روند کاهش تابع هدف توسط الگوریتم ترکیبی (بر پایه الگوریتم کرم شبتاب) و خطوط افقی، مربوط به لحظات عملکرد الگوریتم جست و جوی تکرار محلی است.

در الگوریتم پیشنهادی، عدم کاهش مقدار تابع هدف پس از 10 تکرار متوالی، شرط عملکرد الگوریتم جست و جوی تکرار محلی لحاظ شده است. همچنین، ایجاد بهبود در پاسخ مساله (کاهش مقدار تابع هدف) در تکرار کنونی نسبت به تکرار قبلی، بهعنوان شرط بازگشت به الگوریتم کرم شبتاب لحاظ شده است.

بهعنوان مثال، در 3866امین تکرار الگوریتم ترکیبی، بهدلیل عدم کاهش تابع هدف در 10 تکرار قبلی، الگوریتم تکرار جست و جوی محلی (ILS) فعال شده و مقدار تابع هدف از 3/991 به 3/981 کاهش داده است. سپس الگوریتم کرم شبتاب مجددا شروع به کار کرده و مقدار تابع هدف را تا تکرار 3873 به 1/565 کاهش داده است. اما، بهدلیل عدم کاهش f(z)، مجددا الگوریتم ILS در تکرار 3884 فعال شده و مقدار تابع هدف را به 8/538 کاهش داده است.

تعداد تکرار

مقدار لگاریتمی تابع هدف

شکل 6: نحوه عملکرد الگوریتم جست و جوی تکرار محلی در روند همگرایی روش ترکیبی

نتایج مربوط به بهترین پاسخ آخرین تکرار روش پیشنهادی، در جدول 3 آورده شده است. بر اساس این نتایج، منحنی مصرف واقعی (طبق جدول 1) با منحنی مصرف پیشبینی شده در شکل 7 مقایسه شده است.

جدول 3: ضرایب بهینه برای تعیین منحنی تخمین مصرف برق ایران توسط تابع مربعی

| ضریب | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار | 4.58598 | 9.34e-05 | 0.00019- | 9.82e-06 | -2.46e-09 | -6.42e-09 | 5.22e-09 | 1.17e-08 |
| ضریب | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 |  |
| مقدار | -7.96e-09 | -7.76e-09 | -1.37e-08 | 2.90e-08 | 1.88e-09 | 3.91e-08 | 5.03e-08 |  |

شکل 7: مقایسه منحنی واقعی مصرف برق ایران با منحنی تخمینی مربعی بین سالهای 1982 تا 2004

شاخصهای R2، MAPE و RMSE، به ترتیب برابر 994361/0، 5589/3، 0769/2 میباشند که دقت بالا و خطای اندک در تخمین و مدلسازی را نشان میدهند.

در ادامه، برای ارزیابی دقت منحنی تخمینی، اطلاعات واردات، صادرات، تولید ناخالص ملی و جمعیت 5 سال بعدی (از سال 2005 تا 2009) به تابع تخمینی به دست آمده اعمال شده و توان مصرفی در این سالها پیشبینی شده است. سپس، در منحنی نمایش داده شده در شکل 8، مصارف پیشبینی شده با مقادیر واقعی مقایسه گردیده است.

نتایج مذکور به همراه درصد انحراف در تخمین هرسال، در جدول 4 آورده شده است. مشاهده میشود که رفته‌رفته با گذشت زمان، انحراف در تخمینها شدت مییابد. تا حدودی علت این پدیده را، رشد غیرخطی توان مصرفی مشترکین با توجه به فاکتور کیفیت سطح زندگی و رفاه اجتماعی دانست.

همانطور که مشاهده میشود، تخمین سال اول، فقط 27/0 درصد از مقدار واقعی کمتر میباشد؛ اما در سال بعد توان مصرفی پیشبینی شده، حدود 9/0 درصد از توان مصرفی واقعی بیشتر بوده است. بهطور مشابه، در سالهای 2007 تا 2009 نیز به ترتیب حدود 26/2، 32/4 و 54/3 درصد خطا در تخمین وجود داشته است.

شکل 8: مقایسه توان مصرفی پیشبینی شده توسط منحنی مربعی با مقادیر واقعی در بازه 2005 الی 2009

جدول 4: بار مصرفی واقعی و پیشبینی شده توسط منحنی مربعی برای ایران در سالهای 2005 تا 2009

| سال | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بار واقعی (TWh) | 125.528 | 134.238 | 147.001 | 155.598 | 169.047 |
| بار پیشبینی شده (TWh) | 125.1779 | 135.4501 | 150.3277 | 162.3208 | 163.0469 |
| درصد انحراف | 0.278887 | 0.90299- | 2.26302- | 4.32061- | 3.549383 |

اقدامات انجام شده در این قسمت، مشابه قبلی میباشد. با این تفاوت که نوع منحنی تخمینی مورد استفاده، به انواع درجه یک، درجه 3 و نمایی تغییر یافته است. در این شرایط، بسته به نوع منحنی، تعداد ضرایب مجهول در الگوریتم پیشنهادی تغییر خواهد یافت.

5.1.2. سایر منحنیهای مرسوم

در این قسمت، نتایج بهینه حاصل شده از تخمین منحنی مصرف برق ایران به کمک توابع درجه اول، سوم و نمایی آورده شده است. منحنیهای مذکور بهترتیب در روابط (14) الی (16) آورده شدهاند. همانطور که مشاهده میشود، تعداد مجهولات این منحنیها بهترتیب 5، 35 و 9 عدد میباشد.

| (14) |  | ELinearEstt=x1+x2At+x3Bt+x4Ct+x5Dt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (15) | EquadEstt=x1+x2At+x3Bt+x4Ct+x5Dt+x6AtBt +x7AtCt+x8AtDt+x9BtCt+x10BtDt+x11CtDt+x12A2t+x13B2t+x14C2t+x15D2t+x16AtBtCt+x17AtBtDt+x18AtCtDt+x19BtCtDt+x20A2tBt+x21A2tCt+x22A2tDt+x23B2tAt+x24B2tCt+x25B2tDt+x26C2tAt+x27C2tBt+x28C2tDt+x29D2tAt+x30D2tBt+x31D2tCt+x32A3t+x33B3t+x34C3t+x35D3t |  |
| (16) |  | HexpEstt=x1+x2Ax3t+x4Bx5t+x6Cx7t+x8Dx9t |  |

ضرایب بهینه حاصل شده مربوط به منحنیهای تخمین با توابع درجه اول، سوم و نمایی بهترتیب در جدول 5 الی جدول 7 آورده شدهاند.

جدول 5: ضرایب بهینه برای تعیین منحنی تخمین مصرف برق ایران توسط درجه یک

| ضریب | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار | 87.8719- | 0.001349 | 0.00029 | 0.00034- | 0.000782 |

جدول 6: ضرایب بهینه برای تعیین منحنی تخمین مصرف برق ایران توسط تابع درجه سه

| ضریب | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار | 3.26167- | 9.05e-05 | 1.00-e-05 | 4.17-e-06 | 1.72e-09 | 2.66e-09 | 2.65e-12 | 4.32-e-10 | 2.14e-09 |
| ضریب | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 |
| مقدار | 4.06-e-13 | 1.19-e-11 | 1.59-e-13 | 1.09-e-13 | 1.56-e-13 | 2.43e-13 | 6.48e-14 | 4.91e-15 | 1.36e-13 |
| ضریب | x19 | x20 | x21 | x22 | x23 | x24 | x25 | x26 | x27 |
| مقدار | 8.90e-14 | 5.20e-15 | 4.49-e-14 | 9.78-e-15 | 2.88e-14 | 3.19e-14 | 1.61e-13 | 1.22e-15 | 3.98-e-14 |
| ضریب | x28 | x29 | x30 | x31 | x32 | x33 | x34 | x35 |  |
| مقدار | 6.62e-14 | 1.09e-13 | 1.49-e-14 | 1.50-e-14 | 6.90-e-14 | 5.80-e-15 | 2.71-e-13 | 2.51-e-10 |  |

جدول 7: ضرایب بهینه برای تعیین منحنی تخمین مصرف برق ایران توسط تابع نمایی

| ضریب | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار | 99.2411- | 8.8027- | 10- | 0.724686 | 0.019183 | 8.32142- | 0.985286 | 0.22044- | 4.92096- |

همچنین، در شکل 9 و شکل 10، منحنیهای مصرف تخمینی با توابع درجه اول، سوم و نمایی با منحنی واقعی مصرف برق ایران مقایسه شده است. همانطور که مشاهده میشود، اگ منحنیهای تخمین درجه اول و سوم در قسمت آموزش شباهت بالایی با منحنی واقعی دارند، اما خطای تخمینهای در سالهای بعدی (آزمایش) افزایش بیشتری داشته است. اما تابع تخمین نمایی در بخش آموزش تشابه نسبتا خوبی را مخصوصا در سالهای پایانی آموزش داشته است. همچنین در سالهای بعدی (آزمایشی)، دقت بالایی در پیشبینی مصرف داشته است.

| الف) منحنی تخمینی با تابع درجه اول | الف) منحنی تخمینی با تابع درجه اول |
| --- | --- |
| ب) منحنی تخمینی با تابع درجه سوم | ب) منحنی تخمینی با تابع درجه سوم |
| ج) منحنی تخمینی با تابع نمایی | ج) منحنی تخمینی با تابع نمایی |
| شکل 9: مقایسه منحنی واقعی مصرف برق ایران بین سالهای 1982 تا 2004 با منحنی تخمینی | شکل 10: مقایسه منحنی واقعی مصرف برق ایران بین سالهای 2005 الی 2009 با مقادیر پیشبینی شده توسط توابع تخمین |

برای افزایش دقت مقایسهها، خلاصهای از تخمینها و درصد انحراف آنها در جدول 8 آورده شده است. اگر مبنای عملکرد توابع تخمین، درصد انحرافات توانهای مصرف پیشبینی شده در سالهای 2005 تا 2009 باشد، بهترتیب تابع نمایی، تابع درجه یک و نهایتا تابع درجه سوم دارای دقت بیشتری میباشند. در حالی که با مقایسه نتایج جدول 8 با در جدول 4، مشاهده میشود که دقت هیچکدام از این سه تابع، به اندازه تابع مربعی نمیباشد. حداکثر انحراف تابع مربعی در حدود 3/4 درصد است در حالی که در تابع نمایی به 7 درصد رسیده است.

جدول 8: بار مصرفی واقعی و پیشبینی شده توسط منحنی درجه اول، سوم و تابع نمایی برای ایران در سالهای 2005 تا 2009

| نوع تابع | سال | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| درجه یک | بار واقعی (TWh) | 125.528 | 134.238 | 147.001 | 155.598 | 169.047 |
|  | بار پیشبینی شده (TWh) | 116.7604 | 127.9536 | 139 | 146.6408 | 149.0359 |
|  | درصد انحراف | 6.98 | 4.68 | 5.44 | 5.76 | 11.84 |
| درجه سه | بار واقعی (TWh) | 125.528 | 134.238 | 147.001 | 155.598 | 169.047 |
|  | بار پیشبینی شده (TWh) | 122.2668 | 41.46696 | 103.451- | 325.442- | 830.94- |
|  | درصد انحراف | 2.60 | 69.11 | 170.37 | 309.16 | 591.54 |
| نمایی | بار واقعی (TWh) | 125.528 | 134.238 | 147.001 | 155.598 | 169.047 |
|  | بار پیشبینی شده (TWh) | 124.3115 | 135.5431 | 146.7574 | 155.5687 | 157.1602 |
|  | درصد انحراف | 0.97 | 0.97- | 0.17 | 0.02 | 7.03 |

به منظور مقایسه دقت و کارایی انواع توابع تخمینی با روش پیشنهادی، مقادیر تمامی شاخصها و برای ارزیابی دقت پیشبینیهای قابل انجام توسط این توابع، حداکثر انحراف تخمینهای آتی در جدول 9:  آورده شده است.

طبق این نتایج مشاهده میشود که بیشترین حداکثر درصد انحراف مربوط به منحنی درجه سه با مقدار 54/591 درصد و کمترین مربوط به منحنی مربعی با مقدار 32/4 درصد است؛ همچنین، کمترین مقادیر شاخصهای MAPE و RMSE و بیشترین  R2مربوط به منحنی مربعی است.

جدول 9: مقایسه بهینهترین نتایج به دست آمده برای هر نوع از منحنیهای تخمین

| تعداد تکرار | R2 | MAPE | RMSE | حداکثر درصد انحراف تخمینهای آتی |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5917 | 988953/0 | 77/5 | 8959/2 | 84/11 | منحنی درجه یک |
| 6406 | 99805/0 | 18572/2 | 21666/1 | 32/4 | منحنی مربعی |
| 12163 | 99750/0 | 38613/2 | 37818/1 | 54/591 | منحنی درجه سه |
| 2433 | 950962/0 | 83336/12 | 106289/6 | 03/7 | منحنی نمایی |

در ادامه، یک ارزیابی دیگر جهت مقایسه روش پیشنهادی با روش مرجع [19] انجام شده است. در این مقایسه، ضرایب بهینه تابع مربعی در جدول 7 مرجع [19] (مربوط به روش PSO-vc) و ضرایب بهینه حاصل شده از روش پیشنهادی در جدول 3، به اطلاعات موجود در سالهای 1982 تا 2004 اعمال شده و منحنی حاصل شده در شکل 12 رسم شده است.

بر این اساس، مقدار تابع هدف حاصل شده از روش PSO-vc برابر 89/3176 میباشد، در حالی که در روش پیشنهادی به 22/99 کاهش یافته است. همچنین، مقادیر معیارهای R2، MAPE و RMSE حاصل شده از روش PSO-vc نیز بهترتیب برابر 9045/0، 95/18 و 75/11 میباشد. اما، مقادیر معیارهای مذکور در روش پیشنهادی با تابع مربعی به مقادیر 99436/0، 55894/3 و 07698/2 کاهش یافتهاند.

شکل 11: مقایسه نتایج مرجع [19] با نتایج حاصل شده از روش پیشنهادی برای کشور ایران

5.2. پیشبینی مصرف برق ایران در آینده

با توجه به نتایج حاصل شده در قسمت قبلی، صحت و کارایی روش پیشنهادی اثبات شد. درنتیجه، در این قسمت به ضرایب بهینه حاصل شده در جدول 3 و مقادیر احتمالی جمعیت، تولید ناخالص ملی، صادرات و واردات جدول 10، مصرف برق ایران در سالهای 2017 الی 2031 پیشبینی شده و در شکل 12 ترسیم شده است.

شکل 12: منحنی تخمینی مصرف برق ایران در سالهای 2017 الی 2031

جدول 10: مقادیر احتمالی جمعیت، واردات، صادرات و تولید ناخالص ملی ایران بین سالهای 2017 تا 2031

| سال | جمعیت (هزار نفر) | تولید ناخالص ملی (109 ريال) | واردات (میلیون دلار) | صادرات (میلیون دلار) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 80359 | 603491 | 44135.8 | 41359.12 |
| 2018 | 81209 | 611345 | 45862.41 | 43665.04 |
| 2019 | 81937 | 619883 | 46903.06 | 43992.3 |
| 2020 | 82714 | 630018 | 48217.9 | 44677.02 |
| 2021 | 83489 | 637749 | 47601.5 | 45318.7 |
| 2022 | 84167 | 648246 | 47305.48 | 46227.23 |
| 2023 | 84972 | 662341 | 48678.3 | 47800.6 |
| 2024 | 85805 | 681199 | 50023.2 | 45023.11 |
| 2025 | 86973 | 694682 | 51337.8 | 46343.28 |
| 2026 | 88119 | 709866 | 52437.2 | 47554.17 |
| 2027 | 89763 | 724315 | 52891.1 | 47023.7 |
| 2028 | 90346 | 728631 | 54362.09 | 48132.44 |
| 2029 | 90978 | 737726 | 56137.5 | 49336.79 |
| 2030 | 91536 | 747069 | 58611.23 | 50521.64 |
| 2031 | 92057 | 761330 | 59147.35 | 52370.47 |

6. نتیجهگیری

در این مقاله، روشی برای تخمین منحنی مصرف برق ایران انجام شده است. منحنی تخمین توسط تابع مربعی بهینه شده مبتنی بر جمعیت، تولید ناخالص ملی، صادرات و واردات فرمولبندی شده است. برای تعیین بهنیه ضرایب غیرخطی و متعدد تابع مربعی، از یک روش بهینهسازی ترکیبی شامل الگوریتم کرم شبتاب و روش جست و جوی محلی تکراری استفاده گردیده است. افزایش دقت و سرعت همگرایی از عمده مزایای این روش ترکیبی میباشند. در ادامه، با استفاده از تاریخچه اطلاعات 35 سال اخیر ایران، تابع تخمین محاسبه و دقت آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل شده، بیشترین خطای تخمین نهایتا به 3/4 درصد رسیده است. درنهایت، با توجه به نرخ رشد جمعیت، واردات، صادرات و تولید ناخالص ملی در سالهای آتی، منحنی مصرف برق ایران تا سال 2031 میلادی تخمین زده شده است.

7. مراجع

[1]	K. Kavaklioglu, "Robust electricity consumption modeling of Turkey using singular value decomposition," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 54, pp. 268-276, 2014.

[2]	K. Kavaklioglu, "Modeling and prediction of Turkey’s electricity consumption using Support Vector Regression," Applied Energy, vol. 88, no. 1, pp. 368-375, 2011.

[3]	K. Padmakumari, K. Mohandas, and S. Thiruvengadam, "Long term distribution demand forecasting using neuro fuzzy computations," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 21, no. 5, pp. 315-322, 1999.

[4]	G. Zahedi, S. Azizi, A. Bahadori, A. Elkamel, and S. R. W. Alwi, "Electricity demand estimation using an adaptive neuro-fuzzy network: a case study from the Ontario province–Canada," Energy, vol. 49, pp. 323-328, 2013.

[5]	A. Azadeh, S. Ghaderi, S. Tarverdian, and M. Saberi, "Integration of artificial neural networks and genetic algorithm to predict electrical energy consumption," Applied Mathematics and Computation, vol. 186, no. 2, pp. 1731-1741, 2007.

[6]	S. Saravanan, S. Kannan, S. Amosedinakaran, and C. Thangaraj, "India's electricity demand estimation using Genetic Algorithm," in Circuit, Power and Computing Technologies (ICCPCT), 2014 International Conference on, 2014, pp. 97-101: IEEE.

[7]	A. Azadeh, M. Saberi, and O. Seraj, "An integrated fuzzy regression algorithm for energy consumption estimation with non-stationary data: a case study of Iran," Energy, vol. 35, no. 6, pp. 2351-2366, 2010.

[8]	M. F. Tefek, H. Uğuz, and M. Güçyetmez, "A new hybrid gravitational search–teaching–learning-based optimization method for energy demand estimation of Turkey," Neural Computing and Applications, pp. 1-16, 2017.

[9]	S. Wang, X. Sun, and U. Lall, "A Bayesian regression model for predicting summer residential electricity demand across the USA," Energy, vol. 140, pp. 601-611, 2017.

[10]	A. Al-Wakeel, J. Wu, and N. Jenkins, "k-means based load estimation of domestic smart meter measurements," Applied Energy, vol. 194, pp. 333-342, 2017.

[11]	S. Gulcu and H. Kodaz, "The estimation of the electricity energy demand using particle swarm optimization algorithm: A case study of Turkey," Procedia Computer Science, vol. 111, pp. 64-70, 2017.

[12]	G. K. Tso and K. K. Yau, "Predicting electricity energy consumption: A comparison of regression analysis, decision tree" Energy, vol. 32, no. 9, pp. 1761-1768, 2007.

[13]	M. D. Toksarı, "Ant colony optimization approach to estimate energy demand of Turkey," Energy Policy, vol. 35, no. 8, pp. 3984-3990, 2007.

[14]	A. Ünler, "Improvement of energy demand forecasts using swarm intelligence: The case of Turkey with projections to 2025," Energy Policy, vol. 36, no. 6, pp. 1937-1944, 2008.

[15]	S. Jebaraj and S. Iniyan, "A review of energy models," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 10, no. 4, pp. 281-311, 2006.

[16]	E. Erdogdu, "Electricity demand analysis using cointegration and ARIMA modelling: A case study of Turkey," Energy policy, vol. 35, no. 2, pp1129-1146, 2007.

[17]	E. Balance, "Ministry of Energy: Energy Balance Annual Report," ed: Tehran, 2005.

[18]	"Central bank of islamic republic of Iran," Report and statistics, 2007.

[19]	A. Askarzadeh, "Comparison of particle swarm optimization and other metaheuristics on electricity demand estimation: A case study of Iran," Energy, vol. 72, pp. 484-491, 2014.

Corresponding author: توضیحات مربوط به نويسنده اوّل

Email:

Save Our Ship

Itteration Local Search

Multi-start

Gross National Product

Export

Import

Population

Root Mean Square Error

Mean Absolute Percentage Error