مبدل ZVS موازی جدید، با تعداد سوئیچهای فعال کم و مقدار اندوکتانس خروجی پایین

حامد خاکباز1، آرش دهستانی کلاگر,2، محمدرضا علیزاده پهلوانی3.

1- دانشجوی کارشناسیارشد، تهران، دانشگاه صنعتی مالکاشتر، مجتمع برق و کامپیوتر

2- استادیار، تهران، دانشگاه صنعتی مالکاشتر، مجتمع برق و کامپیوتر

3- دانشیار، تهران، دانشگاه صنعتی مالکاشتر، مجتمع برق و کامپیوتر

خلاصه

این مقاله یک مبدل dc/dc سه سطحی با سوئیچینگ ولتاژ صفر (ZVS) جدید را برای کاربردهای ولتاژ ورودی بالا ارائه میدهد. در مبدل پیشنهادی، دو مدار ZVS برای تقسیم جریان بار استفاده شده است. بنابراین اندازه سلف خروجی کاهش مییابد. در ساختار دو مدار، سوئیچهای قدرت، مشترک میباشند و مبدل پیشنهادی، تعداد سوئیچهای کمتری در مقایسه با مبدل ZVS سه سطحی موازی معمولی، دارد. در این مبدل، هر یک از دو مدار آن، شامل یک مبدل نیمپل و یک مبدل سه سطحی میباشد. سیمپیچهای ثانویه ترانسها از دو مبدل با هم سری میشوند تا اندازه سلف خروجی، کاهش یابد. به دلیل توپولوژی مدار سه سطحی، استرس ولتاژ هر سوئیچ قدرت در نصف ولتاژ ورودی، محدود میشود. عملکرد مبدل براساس رفتار رزونانسی در حالتهای گذرا میباشد و رزونانس، بین خازنهای خروجی سوئیچهای قدرت و اندوکتانس نشتی ترانسها (یا اندوکتانس خارجی) میباشد و نیز سوئیچهای قدرت با ZVS در محدوده بار مطلوب روشن میشوند. سرانجام شبیهسازی بر مبنای یک نمونه مبدل با توان خروجی kW5/1 و ولتاژ خروجیVDC48، جهت نشان دادن کارایی مبدل، تهیه شده است.

کلمات کليدي: مبدل قدرت DC-DC، ZVS، ZCS

1. 	مقدمه

مبدلهای dc/dc سه سطحی یا از سوئیچهای ماسفت با استرس ولتاژ پایین و فرکانس سوئیچینگ بالا برای منابع تغذیه مد سوئیچینگ (SMPS)، در توان متوسط استفاده میشوند و یا از سوئیچهایIGBT با استرس ولتاژ پایین و فرکانس سوئیچینگ پایین برای درایور موتورهای ac و فیلترهای قدرت فعال، استفاده میشوند. سیستمهای SMPS   سهفاز، بصورت نرمال در کاربردهای توان متوسط استفاده میشوند. به این منظور برای برآورده کردن تقاضای کیفیت توان، مدار اصلاح ضریب توان سهفاز با یک، چهار یا شش سوئیچ قدرت پیشنهاد شده است. بنابراین جریانهای خط سهفاز کنترل میشوند تا اینکه شکل موج جریانهای ورودی، سینوسی و با ضریب توان نزدیک یک باشند و نیز توان راکتیو و هارمونیکهای جریان خط حذف میشوند. از آنجائیکه مدار اصلاح ضریب توان از نوع مبدل بوست، بصورت وسیع در مبدلهای ac/dc سهفاز پذیرفته شده است، ولتاژ باس DC بعد از اصلاح ضریب توان سهفاز، ممکن است بزرگتر از Vdc800-Vdc750 باشد. بنابراین از سوئیچهای ماسفت با استرس ولتاژ Vdc900 میتواند در مرحله دوم یعنی در مبدلهای dc/dc مانند مبدل تمامپل شیفتفاز، استفاده شوند و یا از سوئیچهای ماسفت با استرس ولتاژ V500 یا V600 در مبدلهای dc/dc سه سطحی، استفاده شوند. برای حل مشکل استرس ولتاژ بالای سوئیچها، طرح اتصال سری  ماسفتها پیشنهاد شده است. با این وجود، تقسیم ولتاژ یکسان در دو سر سوئیچهای سری، در شرایط بار دینامیکی و استاتیکی کار سادهای نیست. سوئیچهای نیمههادی در مبدلهای dc/dc سه سطحی میتواند به نصف ولتاژ ورودی کاهش یابد. به منظور کم کردن اندازه، وزن و بالابردن راندمان در SMPS، مبدل سه سطحی با سوئیچینگ ولتاژ صفر (ZVS) یا سوئیچینگ جریان صفر (ZCS)، پیشنهاد میشود [3]-[2]. مبدلهای سه سطحی با مدارهای کمکی جهت گسترش رنج عملکرد ZVS ارائه شدهاند [5]-[4]. با این وجود روش طراحی مدارهای کمکی، خیلی پیچیده است و برای حل این مشکل از مبدلهای رزونانس سری [7]-[6] با فرکانس سوئیچینگ متغیر برای تنظیم ولتاژ خروجی با مزایای گین ولتاژ بالا و راندمان بالا پیشنهاد شدهاند. با این حال، مبدلهای رزونانسی دارای رنج وسیعی از فرکانس سوئیچینگ از بیباری تا بارکامل میباشند و طراحی قطعات مغناطیسی این مبدلها در شرایط بهینه، کار خیلی مشکلی میباشد. در این مقاله، یک مبدل ZVS موازی جدید، جهت کاهش تعداد سوئیچها و کاهش ریپل جریان خروجی، ارائه شده است. برای کاربردهای جریان بار بالا و ولتاژ ورودی بالا، مبدل سه سطحی موازی معمولی با فرکانس ثابت PWM، معمولاً پذیرفته شده است. هشت سوئیچ قدرت در مبدل سه سطحی موازی معمولی وجود دارد. در مبدل پیشنهادی، دو مدار dc/dc با ماسفتهای مشابه وجود دارند. بنابراین تنها چهار سوئیچ قدرت در مبدل پیشنهادی وجود دارد. دو مدار dc، بصورت موازی در طرف ثانویه متصل شدهاند و این موازیسازی در طرف ثانویه برای کاربردهای جریان بالا، استرس جریان را در سیمپیچهای ثانویه ترانسها، دیودهای یکسوساز و سلف خروجی کاهش میدهد. مبدل ZVS سه سطحی، در طرف اولیه برای کاربردهای ولتاژ ورودی بالا مانند مبدلهای ac/dc سهفاز با مدار اصلاح ضریب توان (PFC) و یا بدون PFC پذیرفته شده است. بنابراین ماسفتها در این مبدل با استرس ولتاژ پایینتر میتوانند در کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ با ورودی سهفاز استفاده شوند. در هریک از دو مدار، در طرف ولتاژ بالا، یک مبدل نیمپل و یک مبدل سه سطحی استفاده شده است و در طرف ثانویه یعنی ولتاژ پایین، سیمپیچهای ثانویه ترانسها از دو مبدل، بصورت سری متصل شدهاند. بنابراین استرس ولتاژ در سلف خروجی کاهش مییابد و ریپل جریان سلف خروجی در مقایسه با ریپل جریان سلف خروجی مبدل سه سطحی معمولی، کاهش مییابد. بر اساس رفتار رزونانس بوسیله خازن و سلف رزونانس در حالتهای گذرا، ماسفتها   میتوانند تحت ZVS روشن شوند. سرانجام، شبیهسازی با نمونه  kW5/1/VDC48 برای تایید کارایی مبدل پیشنهادی، تهیه شده است.

2.	توپولوژی مدار

شکل 1، شماتیک مبدل DC-DC پیشنهادی را نشان میدهد [1]. مبدل پیشنهادی از دو مدار dc/dc تشکیل شده است که هر مدار dc/dc شامل دو مبدل میباشد. یکی مبدل ZVS سه سطحی و دیگری مبدل نیمپل میباشد. خروجی دو مدار بصورت موازی متصل شدهاند. ثانویه ترانسهای دو مبدل، جهت کاهش ریپل ولتاژ دو سر سلف خروجی بصورت سری باهم، متصل شدهاند. بنابراین مقدار اندوکتانس Lo1 و Lo2 میتواند کاهش یابد. سیگنالهای مدولهشده پهنای پالس (PWM) سوئیچهای S1 و S4، با یک زمان مرده جهت اجازه عملکرد ZVS،  مکمل یکدیگر میباشند. بطور مشابه، سیگنالهای PWM سوئیچهای S2 و S3، مکمل یکدیگر هستند. قطعات Cin1، Cin2، Da، Db، Cf، S1 تا S4، Cr1 تا Cr4، C1a، Lr1a و T1a از مدار اول ساختار مبدل PWM سه سطحی اصلی را تشکیل میدهند و سه سطح ولتاژ Vin،2Vin/ و 0 در ترمینال ولتاژ Vab تولید میشود. از آنجائیکه ولتاژ متوسط C1a برابر 2Vin/ میباشد، سه سطح ولتاژ 2Vin/، 0 و           2Vin/- در طرف اولیه ترانس T1a و سلف Lr1a میباشد. قطعات Cf، S2، S3، Cr2، Cr3، C1b، Lr1b و T1b از مدار اول، یک مبدل نیمپل غیرکنترلشونده با نسبت سیکل کاری برابر 50% میباشد و دو سطح ولتاژ 4Vin/ و4–Vin/ در طرف اولیه T1b و سلف Lr1b، تولید میشود و نیز مدار دوم هم، همانند مدار اول از دو مبدل تشکیل شده است به روش مشابه، سه سطح ولتاژ 2Vin/، 0 و  2Vin/- در طرف اولیه ترانس T2a و سلف Lr2a میباشد و دو سطح ولتاژ 4Vin/ و 4–Vin/در طرف اولیه T2b و سلف Lr2b، تولید میشود. جریان نامی سلفهای خروجی Lo1 و Lo2 برابر با 2Io/ میباشد. یکسوسازهای خروجی که در طرف ثانویه استفاده میشوند تنها، دارای تلفات هدایتی یک دیود میباشند. بر اساس رفتار رزونانس بوسیله خازنهای خروجی ماسفتها و سلف رزونانس (یا اندوکتانس نشتی ترانس)، ماسفتهای S1 تا S4 میتوانند تحت ZVS روشن شوند. مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل سه سطحی موازی معمولی dc/dc، با جریان ریپل خروجی کمتری  میباشد و نیز تعداد سوئیچها، تعداد دیودهای کلمپ و تعداد خازن شناور (Cf)، کمتر میباشد. لازم به ذکر است،    سوئیچهای قدرت S1 تا S4، خازن شناور Cf و دیودهای هرزگرد Da و Db در دو مدار مشترک میباشند.

شکل 1 – توپولوژی مبدل DC-DC پیشنهادی

3.	 اصول عملکردی

قبل از بحث مبدل پیشنهادی، فرضیات زیر برای سادهسازی تحلیل مدار در گرفته میشود:

- ماسفتها S1 تاS4  و دیودهای D1 تا D4 و دیودهای مهاری  Db  و Da  ایدهآل میباشند.

- Cin1 و Cin2 به اندازه کافی بزرگ و همانند دو منبع ولتاژ میباشند  Vin1=Vin2=Vin2 .

- Lo1= Lo2= Lo ،  Lr1a= Lr2a= Lra و  Lr1b= Lr2b= Lrb

- نسبت دور ترانسهای T1a و T2a برابر با n میباشد و نسبت دور ترانسهای T1b و T2b برابر با  n2  میباشد.

- Cr1=Cr2= Cr3= Cr4=Cr،  C1a=C2a= Ca،  C1b=C2b= Cbو   Ca, Cb≫Cr

- C1a تا C2b و Cf به اندازه کافی بزرگ هستند تا ولتاژ خازنها ثابت فرض شود:  VC1a= VC2a=VCf=Vin2 و  VC1b= VC2b=Vin4.

- Co به اندازه کافی بزرگ است تا ولتاژ خروجی ثابت در نظر گرفته شود.

- انرژی ذخیره شده در سلفهای رزونانس بزرگتر از انرژی ذخیره شده در خازنهای رزونانس میباشد. بنابراین تمام سوئیچهای با ZVS روشن میشوند.

بر اساس حالتهای ON/OFF، S1 تا S4، Da، Db و D1 تا D4، مبدل پیشنهادی، دارای ده مد عملکردی در طول یک پریود سوئیچینگ میباشد. شکل 2، مدارهای معادل این ده مد عملکردی را نشان میدهد. قبل از t0، ماسفتهای S3 و S4 و دیودهای D1 و D4 هدایت میکنند. جریانهای سلف ilr1a>0 ، ilr1b>0 ، ilr2a<0  و ilr2b<0      میباشند.

مد 1 (t0≤t<t1): در زمان t0، سوئیچ S4 خاموش میشود. از آنجائیکه ilr1a>0، ilr1b>0، ilr2a<0 و ilr2b<0، Cr1 و Cr4 در این مد از طریق خازن شناور Cf به ترتیب دیشارژ و شارژ میشوند. شیب بالا رونده ولتاژ درین- سورس سوئیچ S4 توسط خازنهای Cr1 و Cr4 محدود میشود. بنابراین سوئیچ S4 تحت ZVS، خاموش میشود. از آنجائیکه Lo1 و Lo2 به اندازه کافی بزرگ هستند، iLr1a تا iLr2b در این مد تقریباً ثابت میباشند. شرایط روشنشدن سوئیچ S1 با ZVS از رابطه زیر بدست میآید.

| (Lra+n2Lo2)iLr1a2t0+iLr2a2t0≥CrVin22 | (1) |
| --- | --- |

که در آن، Lra، اندوکتانس رزونانس ترانس Ta1 یا Ta2، n، نسبت دور ترانسهای T1a و یا T2a، Lo، اندوکتانس خروجی، iLr1a(t0) و iLr2a(t0) به ترتیب جریانهای اندوکتانس رزونانس ترانس T1a و T2a در زمان t0 ، Cr خازن پارازیتی سوئیچهای S1 تا S4 و Vin ولتاژ ورودی مبدل میباشد. در انتهای این مد یعنی در زمان t1، VCr4=Vin/2 و VCr1=0     میباشد. مدت زمان در این مد، از رابطه زیر بدست میآید.

| ∆t01=t1-t0=CrViniLr1at0-iLr2at0≈nCrViniLo1,max+iLo2,max | (2) |
| --- | --- |

که iLo1,max و iLo2,max، به ترتیب مقادیر ماکزیمم جریانهای سلف Lo1 و Lo2 میباشند. زمان تاخیر بین S1 و S4 باید بزرگتر از ∆to1 باشد. به این منظور سوئیچ S1 تحت ZVS روشن میشود.

شکل2- مدهای عملکردی مبدل پیشنهادی در طول یک پریود سوئیچینگ، (a) مد 1، (b) مد 2، (c) مد 3، (d) مد 4، (e) مد 5، (f) مد 6، (g) مد 7، (h) مد 8، (i) مد 9 و (j) مد 10

مد 2 (t1≤t<t2): در زمانt1 ، vCr4=Vin/2 میباشد. بنابراین دیود کلمپ Db هدایت میکند و vCr1=0 میشود. در این مد ولتاژهای ترمینال ac، vab=vbc=Vin/2، va1b=Vin/2 و vbc1=0 میباشد. از آنجائیکه ولتاژ متوسط خازنها VC1a=VC2a=Vin/2 و VC1b=VC2b=Vin/4، میباشد، ولتاژهای ثانویه T1a و T2a برابر با صفر ولت میباشد. به روش مشابه، ولتاژهای ثانویه T1b و T2b به ترتیب برابر با Vin/2n و –Vin/2n میباشد. بنابراین ولتاژهای یکسوشده برابر Vrec1=Vrec2=Vin/2n میباشد و ولتاژهای سلف خروجی برابر  VLo1=VLo2=Vin2n-vo<0میباشد. در این مد جریانهای سلف iLo1 و iLo2 هر دو کاهش مییابد. در زمان t2، S3 خاموش میشود.

مد 3 (t2≤t<t3) : در زمان t2، سوئیچ S3 خاموش میشود. از آنجائیکه ilr1a>0، ilr1b>0، ilr2a<0 و ilr2b<0، Cr2 و Cr3 به ترتیب دیشارژ و شارژ میشوند. بنابراین شیب بالا رونده ولتاژ درین- سورس سوئیچ S3 توسط خازنهای Cr2 و Cr3 محدود میشود. بنابراین سوئیچ S4 تحت ZVS، خاموش میشود. شرایط روشنشدن سوئیچ S2 با ZVS از رابطه زیر بدست میآید.

| Lra+n2Lo2iLr1a2t2+iLr2a2t2+Lrb+n2Lo8iLr1b2t2+iLr2b2t2≥CrVin22 | (3) |
| --- | --- |

که در آن، Lra، اندوکتانس رزونانس ترانس T1a یا T2a، n، نسبت دور ترانسهای T1a یا T2a، Lo، اندوکتانس خروجی، iLr1a(t2) و iLr2a(t2) به ترتیب جریانهای سلف رزونانس ترانس T1a و T2a میباشد. در زمان t2، Lrb، اندوکتانس رزونانس ترانس T1b یا T2b، iLr1b(t2) و iLr2b(t2)  به ترتیب جریانهای سلف رزونانس ترانس T1b و T2b در زمان t2، Cr خازن پارازیتی سوئیچ S1 تا S4 و Vin ولتاژ ورودی مبدل میباشد. در زمان t3،  vCr2=0 و vCr3=Vin/2. مدت زمان در این مد، توسط رابطه زیر بیان میشود.

| ∆t23=t3-t2=CrViniLr1at2+iLr1bt2-iLr2at2-iLr2bt2=nCrVin3iLo1t2+iLo2t2≈nCrVin3iLo1,min+iLo2,min | (4) |
| --- | --- |

که iLo1,min و iLo2,min، به ترتیب مقادیر مینیمم جریانهای سلف Lo1 و Lo2 و iLo1(t2) و iLo2(t2) به ترتیب      جریانهای سلف Lo1 و Lo2 در زمان t2 میباشند. تاخیر زمانی td بین S2 و S3 باید بزرگتر از ∆t23 باشد. برای این منظور سوئیچ S2 تحت ZVS روشن میشود.

مد 4 (t3≤t<t4): در زمان t3،  vCr2=، از آنجائیکه iLr1at3+iLr1bt3-iLr2at3-iLr2bt3>0، دیود موازی معکوس با سوئیچ S2 هدایت میکند. بنابراین سوئیچ S2 در این لحظه تحت ZVS میتواند روشن شود. ولتاژهای ترمینال ac، vab=0، vbc=Vin، va1b=0 و vbc1=Vin/2 میباشد. در این مد، ولتاژهای سیمپیچ ثانویه vT1a,s+vT1b,s=vT2a,s+vT2b,s=0 و همه دیودهای D1 تا D4 هدایت میکنند. بنابراین جریانهای سلف iLo1 و iLo2 با شیب –Vo/Lo، کاهش مییابد. ولتاژهای سلف اولیه vLr1a=-vC1a≈Vin2، vLr1b=-vC1b≈Vin4، vLr2a=Vin-vC2a≈Vin2 و  vLr2b=Vin/2-vC2b≈Vin4  میباشد. جریانهای طرف اولیه iLr1a-iLr2b توسط روابط (5) بیان میشوند.

| iLr1at=iLr1at3-Vin2Lrat-t3 iLr1bt=iLr1bt3-Vin4Lrbt-t3 iLr2at=iLr2at3+Vin2Lrat-t3 iLr2bt=iLr2bt3+Vin4Lrbt-t3 | (5) |
| --- | --- |

که در آن Lra، اندوکتانس رزونانس ترانس T1a یا ترانس T2a میباشد و Lrb، اندوکتانس رزونانس ترانس T1b یا ترانس T2b میباشد. شیبهای جریانهای دیود  iD1 تا iD4 از روابط زیر بدست میآید.

| diD1tdt=diD4tdt=-nVin4Lra=-nVin16Lrb diD2tdt=diD3tdt=-nVin4Lra=-nVin16Lrb | (6) |
| --- | --- |

از رابطه (6)، رابطه بین Lra و Lrb، برابر Lra=4Lrb میباشد. در انتهای این مد یعنی در زمان t4، جریانهای دیود iD1 و iD4 به صفر کاهش مییابد. در این مد، تغییرات جریان روی Lr1a و Lr2a برابر با  ∆iLr1a=∆iLr2a≈Ion و تغییرات جریان روی Lr1b و Lr2b برابر با ∆iLr1a=∆iLr2a≈2Ion میباشد. مدت زمان در این مدت از رابطه زیر بدست میآید.

| ∆t34=t4-t3≈2LraIonVin | (7) |
| --- | --- |

در این مد، S1 و S2 در حال روشن هستند و دیودهای D1 تا D4 هدایت میکنند. vrect1=vrect2=0 و ولتاژهای سلف vLo1=vLo2=-Vo میباشند. هیچ توانی از منبع ولتاژ ورودی Vin به بار خروجی Ro انتقال نمییابد. بنابراین تلفات زمان وظیفه، در مد 4، توسط رابطه زیر بیان میشود.

| dloss,4=∆t34Ts≈2LraIofsnVin | (8) |
| --- | --- |

که Ts و fs به ترتیب پریود سوئیچینگ و فرکانس سوئیچینگ میباشند.

مد 5 (t4≤t<t5) : در زمان t5 جریانهای دیود iD1=iD4=0 میباشد. سوئیچهای S1 و S2 در این مد هدایت         میکنند و ترانسهای T1a تا T2b همانند ترانسهای نوع فوروارد کار میکنند. در این مد، ولتاژهای طرف ac، vab=0، vbc=Vin/2، va1b=0 و vbc1=Vin/2 میباشد. از آنجائیکه ولتاژ متوسط خازنها VC1a=VC2a=Vin/2 و VC1b=VC2b=Vin/4، میباشد، ولتاژهای یکسوشده برابر Vrec1=Vrec2=Vin/n میباشد. در این مد، ولتاژهای سلف خروجی برابر  VLo1=VLo2=Vin2n-vo>0 و جریانهای سلف iLo1 و iLo2 هر دو افزایش مییابند. در این مد توان از منبع ولتاژ ورودی Vin به بار خروجی Ro انتقال مییابد. در این فاصله زمانی، جریانهای اولیه iLr1a و iLr1b کاهش مییابند و جریانهای iLr2a و iLr2b افزایش مییابند.

مد 6 (t5≤t<t6) : در زمان t5، سوئیچ S1 خاموش میشود. از آنجائیکه ilr1a<0، ilr1b<0، ilr2a>0 و ilr2b>0، در این مد، Cr1 از ولتاژ صفر شارژ میشود و Cr4، از طریق خازن Cf، از ولتاژ Vin/2 دیشارژ میشود. شیب بالا رونده ولتاژ درین- سورس سوئیچ S1 توسط خازنهای Cr1 و Cr4 محدود میشود. بنابراین سوئیچ S1 تحت ZVS، خاموش میشود. شرایط روشنشدن سوئیچ S4 با ZVS از رابطه زیر بدست میآید.

| (Lra+n2Lo2)iLr1a2t5+iLr2a2t5≥CrVin22 | (9) |
| --- | --- |

در انتهای این مد یعنی در زمان t6، vCr1=Vin/2 و vCr4=0 میباشد. مدت زمان در این مد، از رابطه زیر بدست میآید.

| ∆t56=t6-t5=CrViniLr2at5-iLr1at5≈nCrViniLo1,max+iLo2,max | (10) |
| --- | --- |

تاخیر زمانی بین S1 و S4 باید بزرگتر از ∆t56 باشد. برای این منظور، سوئیچ S4 تحت ZVS روشن میشود.

مد 7 (t6≤t<t7) : در زمانt6 ، vCr1=Vin/2 و دیود مهاری Da هدایت میکند. به دلیل اینکه vCf=Vin/2، ولتاژ خازن vCr4=0 میباشد. ولتاژهای ترمینال ac، vab=vbc=Vin/2 میباشد. از آنجائیکه ولتاژ متوسط خازنها VC1a=VC2a=Vin/2، ولتاژهای سیمپیچ اولیه و ثانویه ترانسهای T1a و T2a، همه صفر هستند. ولتاژهای طرف ثانویه   ترانسهای T1b و T2b برابر با Vin/2n میباشد. بنابراین ولتاژهای یکسوشده، برابر Vrec1=Vrec2=Vin/2n میباشد. در این مد، ولتاژهای سلف خروجی برابر  VLo1=VLo2=Vin2n-vo<0 و جریانهای iLo1 و iLo2 هر دو کاهش مییابند. در انتهای این مد یعنی در زمان t7، سوئیچ S2 خاموش میشود.

مد 8 (t7≤t<t8) : در زمان t7، سوئیچ S2 خاموش میشود. از آنجائیکه ilr1a<0، ilr1b<0، ilr2a>0 و ilr2b>0، Cr2 و Cr3، به ترتیب شارژ و دیشارژ میشوند. بنابراین شیب بالا رونده ولتاژ درین- سورس سوئیچ S2 توسط خازنهای Cr2 و Cr3 محدود میشود. بنابراین سوئیچ S2 تحت ZVS، خاموش میشود. شرایط روشنشدن سوئیچ S3 با ZVS از رابطه زیر بدست میآید.

| Lra+n2Lo2iLr1a2t7+iLr2a2t7+Lrb+n2Lo8iLr1b2t7+iLr2b2t7≥CrVin22 | (11) |
| --- | --- |

در انتهای این مد (t8)، vCr2=Vin/2 و vCr3=0 میباشد. در این مد، مدت زمان از رابطه زیر بدست میآید.

| ∆t78=t8-t7=CrViniLr2at7+iLr2bt7-iLr1at7-iLr1bt7=nCrVin3iLo1t7+iLo2t7≈nCrVin3iLo1,min+iLo2,min | (12) |
| --- | --- |

تاخیر زمانی td بین S2 و S3 باید بزرگتر از ∆t78 باشد. برای این منظور، سوئیچ S3 تحت ZVS روشن میشود.

مد 9 (t8≤t<t9): در زمان t8، vCr3=0، از آنجائیکه iLr1at3+iLr1bt3-iLr2at3-iLr2bt3<0، دیود موازی معکوس با سوئیچ S3 هدایت میکند. بنابراین سوئیچ S3 در این لحظه تحت ZVS میتواند روشن شود. ولتاژهای ترمینال ac، vbc=0، vab=Vin، vbc1=0 و va1b=Vin/2 میباشد. بنابراین در این مد، ولتاژهای سیمپیچ ثانویه ترانسهای T1a تا T2b، همگی صفر هستند و همه دیودهای D1 تا D4 هدایت میکنند. جریانهای سلف iLo1 و iLo2 با شیب –Vo/Lo، کاهش مییابند. ولتاژهای سلف اولیه vLr1a=Vin-vC1a≈Vin2، vLr1b=Vin/2-vC1b≈Vin4، vLr2a=-vC2a≈-Vin2 و .vLr2b=-vC2b≈-Vin4  جریانهای طرف اولیه، توسط روابط زیر بیان میشود.

| iLr1at=iLr1at8+Vin2Lrat-t8 iLr1bt=iLr1bt8+Vin4Lrbt-t8 iLr2at=iLr2at8-Vin2Lrat-t8 iLr2bt=iLr2bt8-Vin4Lrbt-t8 | (13) |
| --- | --- |

شیبهای جریانهای دیود  iD1 تا iD4 از روابط زیر بدست میآید.

| diD1tdt=diD4tdt=nVin4Lra=nVin16Lrb diD2tdt=diD3tdt=-nVin4Lra=-nVin16Lrb | (14) |
| --- | --- |

در انتهای این مد (t9)، جریانها دیود، iD2 و iD3 به صفر کاهش مییابد. مدت زمان در این مد از رابطه زیر بدست میآید.

| ∆t89=t9-t8≈2LraIonVin | (15) |
| --- | --- |

در این مد، S3 و S4 در حال روشن هستند و دیودهای D1 تا D4 هدایت میکنند. در این مد ولتاژهای یکسوشده، vrect1=vrect2=0 میباشد. هیچ توانی از منبع ولتاژ ورودی Vin به بار خروجی Ro انتقال نمییابد. بنابراین تلفات زمان وظیفه، در مد 9، توسط رابطه زیر بیان میشود.

| dloss,9=∆t89Ts≈2LraIofsnVin=dloss,4 | (16) |
| --- | --- |

مد 10 (t9≤t<t0+Ts) : در زمان t9، جریانهای دیود iD2 و iD3 به صفر کاهش مییابد. سوئیچهای S3 و S4 در این مد هدایت میکنند و ترانسهای T1a تا T2b همانند ترانسهای نوع فوروارد کار میکنند. ولتاژهای طرف ac، vbc=0، vab=Vin میباشد. از آنجائیکه ولتاژ متوسط خازنها VC1a=VC2a=Vin/2 و VC1b=VC2b=Vin/4، میباشد. ولتاژهای یکسوشده برابر Vrec1=Vrec2=Vin/n میباشد. در این مد، ولتاژهای سلف خروجی برابر                          VLo1=VLo2=Vin2n-vo>0 و جریانهای سلف iLo1 و iLo2 افزایش مییابند. در این مدت زمان، جریانهای اولیه iLr1a و iLr1b افزایش مییابند و نیز جریانهای iLr2a و iLr2b کاهش مییابند. در این مد توان از منبع ولتاژ ورودی Vin به بار خروجی Ro انتقال مییابد. در انتهای این مد (t0+Ts)، سوئیچ S4 خاموش میشود و سپس عملکرد مدار مبدل پیشنهادی در طول یک پریود سوئیچینگ، کامل میشود.

4.		مشخصات مدار

مدت زمان شارژ و دیشارژ خازنهای Cr1 تا Cr2 در مدهای 1، 3، 6 و 8 از مدت زمان مدهای 2، 4، 5، 7، 9 و 10  کمتر میباشد. بنابراین در این بخش تنها مدهای 2، 4، 5، 7، 9 و 10، بحث میشود. از آنجائیکه روابط               vCin1+vCin2=Vin و vCf=VCin1 در مد 2 و vCf=VCin2 در مد 7 برقرار میباشد، با این وجود ولتاژ خازنهای ورودی میتواند بصورت VCin1=VCin2=VCf=Vin2 باشد. بر اساس قانون ولت-ثانیه در (Lr1a و T1a)، (Lr1b و T1b)، (Lr2a و T2a) و (Lr2b و T2b)، ولتاژ متوسط خازنها (VC1a تا VC2b) از روابط (17) بدست میآیند.

| VC1a=VC2a=Vin2 VC1b=VC2b=Vin4 | (17) |
| --- | --- |

براساس قانون تعادل ولت-ثانیه در سلفهای خروجی Lo1 و Lo2، ولتاژ خروجی از روابط زیر بدست میآید.

| Vo=Vinn0.5+d-2dloss,4-Vf=Vinn0.5+d-4LraIofsnVin-Vf | (18) |
| --- | --- |

که Vf افت ولتاژ روی دیودهای D1 تا D4 و d، نسبت زمان وظیفه ولتاژهای طرف ac (vab و vbc)، وقتیکه      سوئیچهای S1  و S2 هر دو در حالت روشن یا خاموش باشند. ولتاژ خروجی تابعی از d، Vin، fs، Lra، n و Io میباشد. در حالت دائم، متوسط جریانهای سلف خروجی، تقریباً با هم برابر هستند  و رابطه ILo1=ILo2=Io/2 برقرار میباشد.

| ∆iLo1=∆iLo2=Vinn-Vo-VfLofsd-2LraIofsnVin | (19) |
| --- | --- |

ماکزیمم و مینیمم جریانهای سلف خروجی در حالت دائم، از روابط زیر بدست میآید.

| iLo1,max=iLo2,max=Io2+Vinn-Vo-Vf2Lofsd-2LraIofsnVin iLo1,min=iLo2,min=Io2-Vinn-Vo-Vf2Lofsd-2LraIofsnVin | (20) |
| --- | --- |

از آنجائیکه متوسط جریانهای خازن Cr1a تا Cr2b صفر هستند، متوسط جریانهای مغناطیسکنندگی T1a تا T2b برابر صفر میباشد. ریپل جریانهای مغناطیسکنندگی در مدهای 5 و 10 از روابط زیر بدست میآید.

| ∆iLma≈Vind-dloss,4Ts2Lma=dVinTs2Lma-LraIonLma ∆iLmb≈Vind-dloss,4Ts4Lmb=dVinTs4Lmb-LraIo2nLmb | (21) |
| --- | --- |

که Lma و Lmb به ترتیب اندوکتانسهای مغناطیسکنندگی T1a و T1b میباشند. جریانهای متوسط و موثر دیودهای یکسوساز (D1 تا D4) از روابط زیر بدست میآیند.

| iD1,av=iD2,av=iD3,av=iD4,av≈Io4 iD1,rms=iD2,rms=iD3,rms=iD4,rms≈Io22 | (22) |
| --- | --- |

استرس ولتاژهای D1 تا D4 در مد 5 و 10  از رابطه زیر محاسبه میشود.

| vD1,stress=vD2,stress=vD3,stress=vD4,stress≈2Vinn | (23) |
| --- | --- |

اگر از ریپل جریانهای S1 تا S4، صرفنظر شود. جریانهای موثر سوئیچهای  S1 تا S4 تقریباً از روابط زیر بدست میآیند.

| iS1,rms=iS4,rms≈Ion2 iS2,rms=iS3,rms≈3Ion2 | (24) |
| --- | --- |

استرس ولتاژ S1 تا S4، برابر با Vin/2 میباشد. در مد 10، جریانهای سلف iLr1a(t0) (یا iLr1a(Ts+t0)) و iLr2a(t0) (یا iLr2a(Ts+t0))  از روابط زیر بدست میآیند.

| iLr1a(t0)≈iLma,max+iLo1,maxn=dVinTs4Lma-LraIo2nLma+Io2n+Von-Vo-Vf2nLofsd-2LraIofsnVin iLr2at0≈-iLr1a(t0) | (25) |
| --- | --- |

از روابطه (1) و (25)، اندوکتانس رزونانس لازم Lra برای روشن شدن S1 و S4 با ZVS بصورت زیر میباشد.

| Lra≥CrVin22iLr1a2t0+iLr2a2t0-n2Lo2 | (26) |
| --- | --- |

در مد 2، جریانهای سلف iLr1a تا iLr2b میتوانند از روابط زیر بدست آیند.

| iLr1at2≈dVinTs4Lma-LraIo2nLma+Io2n+Von-Vo-Vf2nLofsd-2LraIofsnVin-Vo+Vf-Vin2n∆t12nLo iLr2at2≈-iLr1a(t2) iLr1bt2≈dVinTs8Lmb-LraIo4nLmb+Ion+Von-Vo-VfnLofsd-2LraIofsnVin-2Vo+Vf-Vin2n∆t12nLo iLr2bt2≈-iLr1b(t2) | (27) |
| --- | --- |

از ربطه (3) و (27)، اندوکتانس رزونانس لازم Lrb برای روشن شدن S2 و S3 با ZVS بصورت زیر میباشد.

| Lrb≥CrVin22-Lra+n2Lo2iLr1a2t2+iLr2a2t2×iLrb12t2+iL2rb2t2-n2Lo8 | (26) |
| --- | --- |

4.		مشخصات و پارامترهای فنی مدار

# مشخصات فنی مبدل پیشنهادی در جدول 1 ارائه شده است و مقادیر المانهای مدار در جدول 2 نشان داده شده است. ظرفیت خازنهای ورودی (Cin1، Cin2)، بزرگ انتخاب شده است و به گونهای میباشد که ولتاژ دو سر آنها ثابت باشد و سوئیچهای قدرت S1 تا S4 از نوع ماسفت میباشد.

جدول 1- مشخصات فنی مبدل پیشنهادی

| ردیف | پارامترها | مقادیر |
| --- | --- | --- |
| 1 | محدوده ولتاژ ورودی | 750 VDC~800VDC |
| 2 | توان خروجی | kW 5/1 |
| 3 | ولتاژ خروجی | VDC48 |
| 4 | فرکانس سوئیچینگ | kHz100 |
| 5 | ماکزیمم نسبت سیکل کاری | 4/0 |

جدول 2- مشخصات فنی قطعات

| ردیف | المانها | مقادیر | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | خازنهای مسدودکننده ولتاژ DC (C1a تا C2b) و خازن ورودی Cf | 47/0µF | C1a=C2a=C1b=C2b=Cf |
| 2 | تعداد دور ترانسهای T1a و T2a | N1=42 N2=3 N3=3 | نسبت دور ترانسها تقریباً انتخاب شده است. (14n=) |
| 3 | تعداد دور ترانسهای T1b و T2b | N1=21 N2=3 N3=3 | نسبت دور ترانسها تقریباً انتخاب شده است. (7=2n/) |
| 4 | سلفهای مغناطیسکنندگی Lm1a و Lm2a | 2mH | Lm1a=Lm2a=2mH |
| 5 | سلفهای مغناطیسکنندگی Lm1b و Lm2b | 5/0mH | Lm1b=Lm2b=5/0mH |
| 6 | سلفهای رزونانس Lr1a و Lr2a | 32µH | Lr1a= Lr2a |
| 7 | سلفهای رزونانسLr1b و Lr2b | 8µH | Lr1b= Lr2b |
| 8 | خازنهای خروجی ماسفتها (رزونانس) Cr1 تا Cr4 | 480pF | Cr1=Cr2 =Cr3=Cr4=Coss |
| 9 | خازن خروجی (Co) | 4000µF | - |
| 10 | سلفهای خروجی Lo1 و Lo2 | 15µH | - |
| 11 | بار خروجی (Ro) | 5/1Ω | Po=5/1kW |

5. 	شبیهسازی مبدل پیشنهادی

  - شکل 3، شبیهسازی مبدل dc/dc پیشنهادی را در محیط متلب، نشان میدهد. توپولوژی مبدل، ترکیب دو مدار    میباشد که هر مدار شامل دو مبدل (مبدل سه سطحی ZVS و نیمپل) میباشد. بنابراین در این توپولوژی چهار مبدل استفاده شده است و المانهای مدار دوم شبیه المانهای مدار اول میباشد. در نهایت در طرف ثانویه، خروجیهای دو مدار باهم موازی میشود. برای پیادهسازی مدار قدرت در محیط متلب، از چهار سوئیچ ماسفت (S1 تا S4)، دیودهای کلمپ (Da و Db)، خازنهای ورودی (Cin1، Cin2 و Cf)، چهار دیود یکسوساز خروجی (D1 تا D4)، چهار ترانس تکفاز  سه سیمپیچه (دارای یک اولیه و دو سیمپیچ ثانویه)، چهار سلف رزونانس (L1a تا L2b)، چهار خازن مسدود کننده DC (C1a تا C2b)، دو سلف خروجی (Lo1 وLo2 ) و خازن خروجی (Co) و بار خروجی (Ro) استفاده شده است. سیمپیچهای اولیه و ثانویه ترانسهای T1a و T1b، بصورت سری متصل شدهاند و همچنین سیمپیچهای اولیه و ثانویه ترانسهای T2a و T2b بصورت سری متصل شدهاند و نیز اندوکتانس مغناطیسکنندگی ترانسهای T1a تا T2b، بصورت سلفهای موازی (Lm1a تا Lm2b) پیادهسازی شده است و نیز برای ماسفتها، خازنهای خروجی (Cr1 تا Cr4) بصورت موازی با آنها در نظر گرفته شده است.

شکل 3- شبیهسازی مبدل پیشنهادی DC-DC در محیط متلب

### کنترل مبدل dc/dc پیشنهادی، با پارامتر نسبت زمان وظیفه (D) پالس PWM در ترمینال ac (Vab و Vbc)     میباشد و کنترل این مبدل بر خلاف مبدلهای سهسطحی معمولی رزونانسی که با تغییر فرکانس میباشد، با کنترل پارامتر D و فرکانس ثابت میباشد. با کنترل عرض پالس، سوئیچها با ZVS از 25% بار نامی تا بار کامل، روشن میشوند. جهت کنترل عرض پالس در ترمینال ac، از شیفت فاز پالسهای گیت-سورس سوئیچها استفاده میشود. پالسهای  گیت- سورس سوئیچهای S1 و S4 مکمل یکدیگر هستند و یک زمان مرده بین دو پالس گیت S1 و S4 وجود دارد و   پالسهای گیت- سورس سوئیچهای S2 و S3 (پسفاز) به ترتیب شیفت فاز پالسهای گیت- سورس سوئیچهای S1 و S4 (پیشفاز) میباشند. جهت ساخت این پالسها و شیفتفاز آنها از بلوکهای مقایسهکننده، موج دندان ارهای، XOR، NOT، D-Flip Flop  و تاخیر استفاده شده است. شکلهای (4) و (5)، پیادهسازی مدار کنترل مبدل را در محیط متلب نشان میدهد.

شکل 4- پیادهسازی مدار کنترل مبدل در محیط متلب

شکل 5- تولید پالسهای شیفتفاز سوئیچهای S1 تا S4 در محیط متلب

6.	 نتایج شبیهسازی

شبیهسازی مبدل در ولتاژ ورودی حداقل برابر VDC750 در بار کامل kW 5/1 انجام شده است و با کنترل پارامتر D، ولتاژ خروجی در VDC48 تنظیم میشود و نتایج شبیهسازی با تستهای آزمایشگاهی مرجع [1] منطبق میباشد. لازم به ذکر است فرکانس سوئیچینگ، ثابت برابر kHz100 میباشد. شکل موج ولتاژهای گیت- سورس ماسفتهای قدرت S1 تا S4 در بار کامل و ولتاژ ورودی VDC750، در شکل 6 نمایش داده شده است.

شیفتفاز S2 ازS1

شیفتفاز S3 از S4

شکل6- ولتاژهای گیت- سورس ماسفتهای قدرت S1 تا S4 در بار کامل و ولتاژ ورودی VDC750

بر اساس حالت ON/OFF سوئیچهای قدرت S1 تا S4، سه سطح ولتاژ VDC750Vin=، VDC375= 2Vin/Vin2 و 0 در ترمینال ولتاژهای ac (Vab، Vbc) تولید میشود. شکل 7، شکل موج ولتاژهای ترمینال ac (Vab، Vbc) را در بار کامل و ولتاژ ورودی VDC750Vin= نمایش میدهد. بر اساس حالت ON/OFF سوئیچهای قدرت S1 تا S4، دو سطح ولتاژ VDC375=Vin22Vin/ و 0 در ترمینال ولتاژهای ac (Va1b، Vb1c) تولید میشود. شکل موج ولتاژهای ترمینال ac (Va1b، Vb1c) در بار کامل و ولتاژ ورودی VDC750Vin= در شکل 8 نمایش داده شده است. شکل 9، شکل موج ولتاژ یکسوساز خروجی مدار اول (Vrect1) را نمایش میدهد و شکل موج ولتاژ یکسوساز خروجی مدار دوم (Vrect2)، همانند شکل 9 میباشد. شکل موج جریانهای سلف رزونانس Lr1a و Lr1b از مدار اول در شکل 10 نمایش داده شده است. شکل موج جریانهای دیود D1 و D2 از یکسوساز خروجی مدار اول، در شکل 11 نمایش داده شده است و شکل موج جریانهای دیود D3 و D4 از یکسوساز خروجی مدار دوم مبدل، همانند شکل 11  میباشد. شکل موج جریان سلف خروجی (Lo1) از مدار اول در شکل 12، نمایش داده شده است و شکل موج جریان سلف خروجی از مدار دوم، همانند شکل 12، میباشد. شکل 13، شکل موج ولتاژ گیت- سورس، ولتاژ درین- سورس و جریان سوئیچ S2 را نشان میدهد. واضح است که سوئیچ S2 در بار کامل تحت ZVS روشن    میشود. بطور مشابه بقیه سوئیچها در بار کامل، تحت ZVS روشن میشوند. شکل 14، ولتاژ خروجی مبدل را در بار کامل و ولتاژ ورودی حداقل VDC750 و حداکثر سیکل کاری 40%، نشان میدهد.

شکل7- شکل موج ولتاژهای ترمینال ac (Vab و Vbc) در بار کامل و ولتاژ ورودی VDC750Vin=

شکل 8- شکل موج ولتاژهای ترمینال ac (Va1b و Vb1c) در بار کامل و ولتاژ ورودی VDC750Vin=

شکل 9- شکل موج ولتاژ یکسوساز خروجی از مدار اول (Vrect1) در بار کامل و ولتاژ ورودی VDC750Vin=

شکل 10- شکل موج جریانهای سلف رزونانس Lr1a  و  Lr1b در بار کامل

شکل 11- شکل موج جریانهای دیود D1 و D2 یکسوساز خروجی از مدار اول در بارکامل

شکل 12- شکل موج جریان سلف خروجی Lo1 از مدار اول در بار کامل

ZVS

شکل 13- شکل موج ولتاژ گیت- سورس، ولتاژ درین- سورس و جریان سوئیچ S2 و تحقق ZVS برای سوئیچ S2 در بار کامل

شکل 14- شکل موج ولتاژ خروجی (Vout) مبدل در شرایط بار کامل (kW5/1) و ولتاژ ورودی حداقل VDC750Vin=

8. نتیجهگیری

یک مبدل dc/dc سوئیچینگ نرم جدید، برای کاربردهای ولتاژ ورودی بالا و جریان بار بالا ارائه شد. از مشخصات این مبدل که شامل: روشن شدن همه سوئیچهای قدرت تحت ZVS از 25% بار نامی تا بار کامل، استرس ولتاژ پایین برای سوئیچهای قدرت و استرس جریان پایین دیودهای یکسوساز و قطعات مغناطیسی میباشد. از مدار کلمپ دیود سه سطحی برای محدود کردن استرس ولتاژ ماسفتهای قدرت در نصف ولتاژ ورودی، استفاده شده است و خازن شناور برای متعادل کردن دو ولتاژ خازن ورودی میباشد. در ساختار این مبدل از دو مدار با سوئیچهای قدرت مشترک استفاده شده است و برای کاربردهای جریان بالا، خروجی دو مدار در طرف ولتاژ پایین، بصورت موازی متصل شدهاند و این موازیسازی به دلیل تقسیم جریان بار و کاهش استرس جریان در سیمپیچهای ترانسها، دیودهای یکسوساز و سلفهای خروجی میباشد. در مبدل پیشنهادی تنها چهار سوئیچ استفاده میشود در حالیکه در مبدل PWM سه سطحی موازی معمولی، هشت سوئیچ استفاده شده است. هر یک از دو مدار استفاده شده در مبدل پیشنهادی، شامل یک مبدل نیمپل و یک مبدل سه سطحی میباشد. سیمپیچهای ثانویه ترانسها از دو مبدل، به منظور کاهش ولتاژ در سلف خروجی، بصورت سری با هم، متصل شدهاند. بنابراین ریپل جریان سلف خروجی در مدار پیشنهاد شده در مقایسه با ریپل جریان مبدل PWM سه سطحی معمولی، میتواند کاهش یابد. بر اساس رفتار رزونانس در زمانهای گذرا، همه ماسفتها میتوانند از 25% بارنامی تا بارکامل تحت ZVS روشن شوند. بنابراین تلفات سوئیچینگ ماسفتهای قدرت کاهش مییابد. از آنجائیکه ماسفتها با استرس ولتاژ پایین در مبدل پیشنهادی، استفاده میشوند، در نتیجه تلفات هدایتی ماسفتها، کاهش مییابد. دو یکسوساز استفاده شده در خروجی تنها دارای تلفات هدایتی یک دیود میباشند. مزایای مهم مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل dc/dc سه سطحی موازی معمولی، ریپل جریان سلف خروجی پایین، تعداد سوئیچهای کمتر و تلفات سوئیچینگ پایین میباشد. عیب مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل ZVS سه سطحی معمولی در کاربردهای توان متوسط، هزینه بالا  میباشد. با این وجود هزینه مبدل پیشنهادی کمتر از مبدل ZVS سه سطحی موازی برای کاربردهای توان بالا میباشد. سرانجام شبیهسازی مبدل با توان نامی kW5/1 و خروجی VDC48 جهت تایید کارایی مدار، تهیه شده است.

12.	 مراجع

- B. Lin, S. Chung, “New Parallel ZVS Converter with Less Active Switches and Smaller Output Inductance,” IEEE Trans. Power Electron. vol. 29, no. 7, pp. 3297–3307, Jul.2014.

- A. K. Jain and V. T. Ranganathan, “Sensing for IGBT protection in NPC three level converters—Causes for spurious trippings and their elimination,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, no. 1, pp. 298–307, Jan.2011.

- X. Ruan, D. Xu, L. Zhou, B. Li, and Q. Chen, “Zero-voltage-switching PWM three-level converter with two clamping diodes,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 49, no. 4, pp. 790–799, Aug. 2002.

- K. Jin and X. Ruan, “Zero-voltage-switching multi resonant three-level converters,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 54, no. 3, pp.1705–1715,Mar.2007.

- F. Liu, J. Yan, and X. Ruan, “Zero-voltage and zero-current-switching PWM combined three-level DC/DC converter,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 57, no. 5, pp. 1644–1654, 2010.

- X. Xie, J. Zhang, Z. Chen, Z. Zhao, and Z. Qian, “Analysis and optimization of LLC resonant converter with a novel over-current protection circuit,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 22, no. 2, pp. 435–443,Apr.2007.

- Y. Gu, Z. Lu, L. Hang, Z. Qian, and G. Huang, “Three-level LLC series resonant DC/DC converter,” IEEE Trans. Power Electron.,vol.20,no.4, pp. 781–789, Jul. 2005.

- B. Lin, P. Cheng, “New ZVS DC–DC Converter With Series-Connected Transformers to Balance the Output Currents,” IEEE Trans. Power Electron. vol. 29, no. 1, pp. 245–255, Jan.2014.

Corresponding author: Assistant Professor, Faculty of Electrical and Computer, Malek-ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

Email: a_dehestani@mut.ac.ir

Pulse Width Modulation

Power Factor Correction

Dead time

Duty Cycle Ratio