خودبرنامهریزی امکانی-احتمالاتی مشارکت نهاد گردآورنده خودروهای برقی در بازار انرژی و برنامه پاسخگویی بار

مهران محمد نژاد,1، سینا شاکری2، سعید اسماعیلی3.

1- دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، m.mohammadnejad@eng.uk.ac.ir

2- دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، s.shakeri@eng.uk.ac.ir

3- دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، s_esmaeili@uk.ac.ir

چکیده — با افزایش استفاده از خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه، لزوم استفاده بهینه از این منابع ذخیرهساز انرژی بیش از پیش آشکار شده است. سوءمدیریت در شارژ این خودروها میتواند مشکلات حادتری را برای شبکه به وجود آورد. نهاد گردآورنده خودروهای برقی وظیفه جمع‌آوری و کنترل شارژ این خودروها را بر عهده دارد. در مقاله حاضر، خودبرنامه‌ریزی نهاد گردآورنده خودروهای برقی جهت مشارکت در بازار انرژی با درنظرگیری عدم قطعیت‌های خودوهای برقی و بازار انرژی و همچنین تاثیر مشارکت نهاد گردآورنده در برنامه پاسخگویی بار بر این خود برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل کمبود اطلاعات تاریخی ناگزیر در مدل‌سازی برنامه پاسخگویی بار، روش فازی به کار برده شده و برای حل این مساله از الگوریتم جستجوگر هوشمند گرانشی استفاده شده است.

کلمات کليدي: برنامه پاسخگویی بار؛ خودبرنامهریزی؛ روش امکانی فازی؛ نهاد گردآورنده خودروهای برقی

- مقدمه

سیاست کاهش انتشار گازهای گلخانهای موجب شده است تا دولتها و طرفداران محیط زیست به دنبال راهکارهای جایگزینی وسیله‌های انتشار دهنده این گازها باشند. یکی از این روشها استفاده از خودروهای برقی به جای خودروهای درونسوز است ]1[. طبق ]2[ تا سال 2030 یک سوم از انرژی مصرفی دنیا صرف شارژ این خودروها خواهد شد. در این مقاله منظور از خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه خودروهایی هستند که قابلیت مبادله دوطرفه توان با شبکه را دارا هستند. این خودروها در هنگام شارژ به منزله یک بار برای شبکه عمل کرده و از شبکه انرژی دریافت میکنند. همچنین در حین دشارژ، این خودروها میتوانند به صورت یک منبع انرژی عمل کرده و به شبکه قدرت برق تزریق کنند. حال اگر تعداد زیادی از این خودروها در اختیار یک نهاد واحد قرار گیرند، میتوانند در هنگام دشارژ مانند یک نیروگاه مجازی کوچک با سرعت راهاندازی بالا و بدون هزینه راه اندازی عمل کنند و در ساعات پیک باری شبکه، با تزریق توان به  شبکه به بهبود وضعیت آن کمک کنند. در ]3[ نهاد گردآورنده خودروهای برقی از ظرفیت باتری خودروها برای شرکت در بازار رزرو و انرژی روز آینده استفاده کرده است. در ]4[ روشهای برنامهریزی برای اجتماع خودروهای برقی با شبکه قدرت مورد بررسی قرار گرفتهاند. اگر زمان شارژ خودروها به درستی مدریت نشود، میتواند با کاهش سطح ولتاژ درساعتهای پر باری کیفیت توان شبکه را کاهش دهد. مرجع ]5[ تاثیر اتصال تعداد زیاد خودروهای برقی را بر سطح ولتاژ، بارگذاری، حفاظت و کنترل یک شبکه توزیع در نیومکزیکو بررسی میکند. در ]6[ نهاد گردآورنده به منظور کسب درآمد از باتری خودروها به عنوان ذخیرهساز انرژی استفاده کرده و به خرید و فروش ساعتی انرژی پرداخته است. در ]7[ نیز از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات برای بهینه‌سازی مسأله مشارکت واحدها استفاده شده است. در ]8[ به پیاده‌سازی طرح حضور خودروهای برقی در شبکه توزیع با در نظرگیری هزینه فرسودگی تخلیه باتری‌های خودروهای برقی پرداخته شده است. ایراداتی که به این مقالات وارد این است که در این مقالات به قیدهایی هم‌چون مینیمم میزان شارژ باتریها در هنگام انفصال و مدت زمان متصل بودن خودروها به شبکه توجهی نشده است. برای هرچه واقعی شدن مسأله، در این مقاله هزینه سالخوردگی باتری خودروها در صورت شارژ و دشارژ مکرر خودروها مورد بررسی قرار گرفته است.

- مدلسازی مساله

1.2. خودروهای برقی

در این مقاله رفتار احتمالاتی مجموعه صاحبان خودروهای برقی توسط سه پارامتر غیرقطعی مدل شده است که عبارتند از:

- مدت زمان اتصال هر خودرو به شبکه تحت کنترل نهاد

- تعداد خودروهای جدید اتصالی به شبکه در هر ساعت

- میزان شارژ موجود در باتری هر خودرو در هنگام اتصال به شبکه

در پوشش عدم قطعیتهای بالا از روش امکانی-احتمالاتی Z-number استفاده شده است. برای جلوگیری از تکرار، فرمول‌بندی مسأله فقط برای تعداد خودروی جدید متصله توضیح داده می‌شود. این مدل زمانی به کار گرفته می شود که در کشوری مثل ایران که تجربه پارکینگ خودروهای برقی را نداشته است، بخواهیم پیش از احداث یک پارکینگ بررسی نماییم. برای این امر نیاز به در اختیار داشتن دادههای تاریخی میباشد. دادههای تاریخی تابعی از الگو استفاده شهروندان از خودرو برقی است. این الگو وابسته به قیمت بازار برق، زمان کار و مدرسه، فرهنگ و ... است. در نتیجه الگو استفاده از خودرو برقی میتواند شباهتها و تفاوتهایی در دو جامعه متفاوت داشته باشد. در روش Z-number برای هر متغیر دو مجموعه فازی تعریف میگردد. یکی از مجموعهها مربوط به مقدار متغیر و دیگری در رابطه با احتمال آن است. در نهایت متغیر Z-number بصورت مجموعه Z=(A,R) نشان داده میشود که  Aمجموعه فازی مربوط به  مقدار و R مجموعه فازی مربوط به احتمال است. برای مدلسازی خودروهای برقی به روش Z-number ابتدا میبایست مجموعههای فازی مربوط به احتمال رخداد و تعداد خودروی در حال دشارژ در پارکینگ را با توجه به تجربه و تعریفی که نسبت به عنوان هر مجموعه وجود دارد تعیین گردند ]9[. از این رو سه مجموعه برای تعداد خودروهای متصل به شبکه تحت کنترل نهاد گردآورنده خودروهای برقی تعریف شده است. شکل 1 تابع عضویت آنها را نشان میدهد.

شکل1: تعریف مجموعههای فازی مربوط به تعداد خودروهای جدید متصلی

مجموعههای فازی مربوط به احتمال رخداد نیز بصورت سه مجموعه؛ مطمئن، امکانپذیر و غیر مطمئن طبق شکل 2 تعریف میگردند.

شکل 2: تعریف مجموعههای فازی مربوط به احتمالات تعداد خودروهای جدید متصلی

مجموعههای فازی مربوط به تعداد خودرو و احتمال رخداد، مجموعههای Z-number با توجه به الگوی پیشنهادی ]10 [تعیین میگردند. در این الگو به ازای هر مجموعه مربوط به تعداد و احتمال رخداد یک مجموعه Z-number به صورت (1) تعریف میگردد. در نهایت 9  مجموعه خواهیم داشت. برش آلفا برای متغیر فازی xj با تابع عضویت μxj که روی مجموعه Cj تعریف شده است، به صورت زیر است.

| (1) |  |
| --- | --- |

حال با داشتن برش آلفای متغیرهای ورودی میتوان با استفاده از (2) برش آلفای متغیرهای خروجی را محاسبه نمود. در نهایت با استفاده از (3)، با اجتماع گرفتن از متغیرهای خروجی، تابع عضویت متغیر خروجی به‌دست آورده می‌شود. در این مقاله α برابر 5/0 فرض شده که معادل به دست آوردن 9 متغیر است.

| (2) |  |
| --- | --- |
| (3) |  |

آخرین مرحله مدلسازی، فازی زدایی آنچه که تا الان انجام شده، است. با اعمال مرحله فازی زدایی به مقدار عددی متناظر مجموعه فازی موجود میرسیم. در این مقاله از روش فازی زدایی مرکز ثقل استفاده شده است که فرمول‌بندی آن مطابق (4) است.

| (4) |  |
| --- | --- |

2.2. بازار انرژی

عدم قطعیت‌های بازار انرژی و ذخیره چرخان که مربوط به قیمت انرژی و ظرفیت ذخیره است، در این مقاله به صورت مدل مبتنی بر احتمال و به صورت سناریوبندی مدل شده است.

3.2. برنامه پاسخگوییی بار

بر اساس ]11[ برنامههای پاسخگویی بار به دو دسته برنامههای تعرفه زمانی و تشویق محور تقسیم میشوند. در این مقاله تاثیر برنامه تشویق محور پاسخگویی بار اضطراری بر خود برنامهریزی نهاد گردآورنده به منظور شرکت در بازار ذخیره چرخان بررسی‌ می‌شود. نهاد گردآورنده به عنوان یک مصرفکننده عمده میتواند قسمتی از بار خود را کاهش داده و در قبال این کاهش بار، مبلغ قابل توجهی را دریافت کند. در این حالت اگر A(t)  میزان پاداش کاهش بار در ساعت t باشد و نهاد گردآورنده به اندازه  ∆D(t) که مقدار آن از (5) قابل محاسبه است، بار خود را کاهش داده باشد، در اینصورت میزان پاداش دریافتی این نهاد از (6) محاسبه خواهد شد.

| (5) |  |
| --- | --- |
| (6) |  |

مقدار A برگرفته از ]9[ در بیشترین حالت خود برابر 150 دلار بر مگاوات ساعت کاهش بار است. مقدار A(t) در هر ساعت از (7) محاسبه میشود ]12[. در مدل‌سازی برنامه پاسخگویی بار به دلیل کمبود اطلاعات تاریخی از روش امکانی فازی استفاده شده است.

| (7) |  |
| --- | --- |

همانطور که در زیر مشخص است، در این مقاله از تابع عضویت ذوزنقهای استفاده شده است شکل 3 و رابطه (8).

| (8) |  |
| --- | --- |

شکل3: مجموعه فازی کاهش بار نهاد گردآورنده خودورهای برقی

رابطه (8) چهار راس ذوزنقه هستند. از این معادله و شکل 3 مشخص می‌شود که کمترین میزانی که یک نهاد گردآورنده می‌تواند در برنامه پاسخگویی بار شرکت کند، برابر صفر مگاوات و بیشترین میزان آن برابر کل بار این نهاد است. حال در منطق فازی بر اساس دانسته‌ها سعی می‌شود، طوری بازه‌های ذوزنقه انتخاب شود تا میزان مشارکتی منطقی برای این نهاد به دست بیاید. در این حالت میزان مشارکت نهاد گردآورنده در برنامه پاسخگویی بار به صورت (9) خواهد بود.

| (9) |  |
| --- | --- |

می‌توان با داشتن تابع عضویت متغیرهای ورودی با استفاده از روش برش α تابع عضویت متغیرهای ورودی را به‌دست آورد ]13[. در انتها با استفاده از روش α-cut مرکز ثقل، با فازی زدایی از این مجموعهها، عدد منتاظر مشارکت نهاد گردآورنده در برنامه پاسخگویی بار در دسترس خواهد بود. لازم به ذکر است که ساعات 18 تا 23 به عنوان ساعات پیک بار مسأله فرض شده است.

- تابع هدف

در این مقاله بازار انرژی به عنوان بازار هدف برای نهاد گردآورنده انتخاب شده است و این نهاد قصد دارد با اعمال شارژ هوشمندانه و شرکت در این بازار، سود خود را حداکثر کند. تصمیم به شرکت و یا عدم شرکت این نهاد در بازار رزرو چرخان، مسأله خود برنامهریزی را به یک مسأله برنامهریزی آمیخته با اعداد صحیح تبدیل میکند. از طرفی نیز رفتار غیرخطی دارندگان خودروهای برقی برای زمانهای اتصال به شبکه تحت کنترل نهاد گردآورنده و انفصال از آن و همچنین ماهیت غیر خطی میزان شارژ باتری خودروها، مسأله خود برنامهریزی را تبدیل به یک مسأله غیر خطی میکند. فرمول‌بندی ریاضی این مسأله با هدف بیشینه کردن سود نهاد گردآورنده خودروهای برقی به شکل زیر است.

| (10) |  |
| --- | --- |
| (11) |  |
| (12) |  |
| (13) |  |
| (14) |  |
| (15) |  |
| (16) |  |

در این فرمول‌ها S سناریو مربوطه و π احتمال سناریو مورد بحث را نشان می‌دهد. رابطه (10) نشاندهنده تابع هدف مساله و رابطه (11) مشخص کننده تعداد ترمهای هزینه و درآمد نهاد در این مساله است. رابطه (12) نشاندهنده اولین ترم مربوط به هزینه این نهاد است که همان هزینه خرید انرژی الکتریکی تز بازار انرژی جهت شارژ باتری خودروهای تحت کنترل خود است. DAgg در این رابطه برابر بار نهاد گرداورنده و λE ترم مربوط به قیمت بازار انرژی است. رابطه (13) نیز برای هزینه سالخوردگی باتریهای خودروهای برقی در نظز گرفته شده است که نهاد گردآورنده باید به صاحبان خودروهای برقی بپردازد. IR در این رابطه مربوط به نرخ تورم باتریها، IBP نشان دهنده قیمت اولیه باتری و LP مربوط به فرض حداقل عمر یک باتری است.

رابطه (14) اولین رابطه درآمدی نهاد است که معادل دریافت هزینه شارژ بارتری خودروها از صاحبان آن‌ها است. لازم به ذکر است نهاد گردآورنده برای ترغیب هرچه بیشتر صاحبان خودروها جهت پیوستن به ناوگان تحت کنترل خود، هزینه شارژ خودروهایی که بیش از 5 ساعت به شبکه متصل باشند را صفر دلار در نظر گرفته است و برای تحقق این مورد در فرمولبندی مساله عدد باینری Ui تعریف شده است که در صورت تحقق شرط بالا این مقدار برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر فرض میشود. EG2V نیز مربوط به انرژی لازم برای شارژ هریک یک از خودروهای برقی است. رابطه (15) مربوط به درآمد حاصل از فروش انرژی الکتریکی در بازار لحظهای است که قیمت مربوط به این بازار از یک قرایند تصادفی به صورت (17)  حاصل شده است که در آن مقادیر Ψ و Φ به صورت تصادفی تولید شدهاند.

| (17) |  |
| --- | --- |

در این رابطه Spotλ نشان دهنده قیمت بازار لحظهای و PE مربوط میزان فروش پیشنهادی نهاد گردآورنده در این بازار است.

رابطه (16) و آخر تابع هدف مساله نیز مربوط به درآمد ناشی از مشارکت این نهاد در برنامه پاسخگویی بار است. این نهاد بنا بر پیش‌بینی‌های انجام شده خود، در ساعات پیک باری شبکه مصرف خود را کاهش داده و به ازای آن مبلغی را دریافت می‌کند. DΔ مربوط به میزان کاهش بار نهاد گردآورنده در اثر شرکت در برنامه پاسخگویی بار است.

- نتایج عددی

در این مقاله تعداد کل خودروهای تحت کنترل نهاد گردآورنده برابر با 50000 خودرو، ظرفیت باتری هریک از خودروها معادل 50 کیلو وات ساعت، نرخ شارژ/دشارژ باتریها 2/0 پریونیت، کمینه زمان اتصال به شبکه جهت شارژ رایگان برابر با 5 ساعت، کمینه شارژ هنگام انفصال از شبکه برابر با 8/0 پریونیت، LP معادل با 5 سال، IR برابر با 10 درصد و IBP 20000 دلار در نظر گرفته شده است. پارامترهای مدل شده مربوط به خودروی برقی و همچنین میزان کاهش بار نهاد گردآورنده در اثر مشارکت در برنامه پاسخگویی بار نیز در شکلهای 4 تا 7 نمایش داده شده است. همچنین سناریوهای مربوط به مقادیر پیشبینی شده در شکل 8 آورده شده است ]14[. در این مقاله برای مشاهده تاثیر مشارکت نهاد گردآورنده در برنامه پاسخگویی بار اضطراری بر میزان مشارکت این نهاد در بازار انرژی، مسأله در دو حالت حل شده است.

شکل 4: تعداد خودروهای اتصالی (N)

شکل 5: وضعیت شارژ (p.u)

شکل 6: طول زمان (H)

شکل 7: برنامه پاسخگویی بار (MW/H)

شکل 8: سناریوهای قیمت بازار انرژی

در حالت اول نهاد گردآورنده صرفا فقط در بازار انرژی مشارکت کرده و از این راه به کسب درآمد میپردازد. در حالت دوم با توجه به قیمت بالای مشارکت در برنامه پاسخگویی بار، نهاد گردآورنده جهت افزایش سود خود تصمیم بر مشارکت در این برنامه میگیرد. همانطور که از شکلهای 9 و 10 مشخص است، در حالت اول در ساعات یک تا شش که تعداد زیادی از ناوگان به  شبکه متصل هستند، نهاد گردآورنده میتواند با آزادی بیشتر و به میزان بیشتر در بازار انرژی به ارائه پیشنهاد خود بپردازد. اما با انفصال تعدادی خودرو در ساعات هفت و هشت صبح که به عنوان اوج ساعات انفصال خودروها جهت عزیمت صاحبان آنها به محل کار خود در نظر گرفته شده است، میزان این پیشنهادات و همچنین بار نهاد گردآورنده به صورت چشمگیری کاهش مییابد. از ساعات نه به بعد نیز با افزایش تعداد خودروهای متصل به شبکه، به مرور زمان شاهد افزایش پیشنهادات و بار نهاد هستیم. این روند تا ساعات چهار و پنج بعد از ظهر که ساعات مفروض جهت عزیمت صاحبان خودروهای برقی از سر کار به خانههای خود هستند، ادامه دارد. در این ساعات به دلیل کاهش دوباره تعداد خودروهای متصله باز هم شاهد کاهش بار و پیشنهادات نهاد گردآورنده هستیم و بعد از اتصال مجدد خودروها میزان پیشنهادات نیز تا ساعات اولیه صبح افزایش مییابد.

در حالت دوم نهاد گردآورنده ضمن حفظ تقریبی برنامه خود طی ساعات غیر پیک شبکه در مقایسه با حالت اول، در ساعات پیک مصرف شبکه بار خود را کاهش داده و مبلغ قابل توجهی را از نهاد مستقل شبکه در ازای این کاهش بار دریافت میکند. اما این مشارکت در برنامه پاسخگویی بار همانطور که در شکلهای 9 و 10 مشخص است، تاثیراتی بر روی میزان بار و مشارکت نهاد در بازار انرژی دارد. از مقایسه نتایج و همچنین شکل 11 مشخص است که سود حاصل در این حالت بسیار بیشتر از حالت اول بوده و نهاد گردآورنده ترجیح داده است که در ساعات پیک شبکه بر روی برنامه پاسخگویی بار تمرکز کند. میزان پیشنهادات و همچنین میزان بار کلی این نهاد در حالت دوم نسبت به حالت قبل کاهش داشته و این کاهش تقریبا در تمام ساعات شبانهروز مشهود است. نتایج نشان میدهد که نهاد گردآورنده در اولین ساعات بعد از پیک بار شبکه، با افزایش میزان بار خود قصد شارژ هرچه سریعتر خودروهای تحت کنترل خود را کرده است.

شکل 9: میزان ساعتی بار نهاد گردآورنده در حالت اول و دوم

شکل10: میزان ساعتی پیشنهادات نهاد گردآورنده در بازار انرژی در حالت اول و دوم

شکل 11: درصد کل سود سالیانه، بار و پیشنهادات نهاد گردآورنده در حالت اول و دوم

- نتیجهگیری

نهاد گردآورنده خودروهای برقی جهت مشارکت در بازار انرژی با یک مساله غیر خطی آمیخته با اعداد صحیح روبرو است که جهت حل آن از الگوریتم جستجوگر گرانشی استفاده شد. در نتیجه حل این مساله، مقادیر ساعتی بار، پیشنهادات نهاد گردآورنده به بازار انرژی، میزان کاهش بار نهاد در اثر مشارکت در برنامه پاسخگویی بار و میزان سود نهاد گردآورنده از این مشارکتها به عنوان نتایج خروجی برای نهاد گردآورنده حاصل شد. همچنین مشاهده شد که نهاد گردآورنده جهت انجام خود برنامهریزی با عدم قطعیتهای گوناگونی همچون عدم قطعیتهای مربوط به بازار انرژی و لحظهای، خودروهای برقی، برنامه پاسخگویی بار و ... روبرو است که با توجه به ماهیت و اطلاعات تاریخی در دسترس هریک از این عدمقطعیتها به ترتیب از روش مبتنی بر احتمالات سناریوبندی، روش امکانی_احتمالاتی زدنامبر و روش امکانی فازی استفاده شد. برای اولین بار جهت تحقیق در اثر مشارکت نهاد گردآورنده در برنامه پاسخگویی بار بر مشارکت این نهاد در بازار انرژی، مساله در دو حالت با و بدون مشارکت نهاد در برنامه پاسخگویی بار حل و با یک دیگر مقایسه شد. نتایج حاصل شده نشان میدهد که به شرط بالاتر بودن قیمت برنامه پاسخگویی بار، نهاد گردآورنده در حالت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار سود بیشتر و بار کمتری داشته است.

منابع

- D. Ryan and A. Carr, “Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available.,” Fam. Process, vol. 40, no. 1, pp. 67–77, 2001

- S. Inage, "Modelling Load Shifting Using Electric Vehicles in a Smart Grid Environment," IEA Energy Papers, 2010.

- M. Alipour, B. Mohammadi-Ivatloo, M. Moradi-Dalvand, and K. Zare, “Stochastic scheduling of aggregators of plug-in electric vehicles for participation in energy and ancillary service markets,” Energy, vol. 118, pp. 1168–1179, 2018.

- Z. Yang, K. Li, and A. Foley, “Computational scheduling methods for integrating plug-in electric vehicles with power systems: A review,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 51, pp. 396–416, 2015.

- B. Arellano, S. Sena, S. Abdollahy, O. Lavrova, S. Stratton, and J. Hawkins, “Analysis of electric vehicle impacts in New Mexico urban utility distribution infrastructure,” 2013 IEEE Transp. Electrif. Conf. Expo Components, Syst. Power Electron. - From Technol. to Bus. Public Policy, ITEC 2013, pp. 1–6, 2013.

- C. Hutson, G. K. Venayagamoorthy, and K. A. Corzine, “Intelligent scheduling of hybrid and electric vehicle storage capacity in a parking lot for profit maximization in grid power transactions,” 2008 IEEE Energy 2030 Conf. ENERGY 2008, 2008.

- A. Y. Saber and G. K. Venayagamoorthy, “Intelligent unit commitment with vehicle-to-grid -A cost-emission optimization,” J. Power Sources, vol. 195, no. 3, pp. 898–911, 2010.

- A. Ahmadian et al., “Cost-Benefit Analysis of V2G Implementation in Distribution Networks Considering PEVs Battery Degradation,” vol. 3029, no. c, 2017.

- B. Kang, D. Wei, Y. Li, and Y. Deng, “A Method of Converting Z-number to Classical Fuzzy Number,” Inf. Comput. Sci., vol. 0, no. 3, pp.  93 – 90, 2012.

- R. Coppi, P. D’Urso, P. Giordani, and A. Santoro, “Least squares estimation of a linear regression model with LR fuzzy response,” Comput. Stat. Data Anal., vol. 59, no. 9, pp. 26 –2 6, Nov. 2006.

- J. Aghaei and M. I. Alizadeh, “Demand response in smart electricity grids equipped with renewable energy sources: A review,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 18, pp. 64–72, 2013.

- A. Abdollahi, M. Parsa Moghaddam, M. Rashidinejad, and M. K. Sheikh-El-Eslami, “Investigation of economic and environmental-driven demand response measures incorporating UC,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 3, no. 1, pp. 12–25, 2012

- H. Zhang and D. Liu, Fuzzy modeling and fuzzy control. 2006.

- New York independent system operator. [Online]. Available: http://www.nyiso.com, 2019.

Sina Shakeri: Department of Electrical Engineering

Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

Email: s.shakeri@eng.uk.ac.ir