طراحی و شبیه‌سازی حسگر گاز در ابعاد نانو با تاثیر شارژ پلاسما و تکنیک الکترواستاتیک

علی صداقت ،علیرضا رحمانی 2، علیرضا شکری3، مینا امیرمزلقانی4.

1 ,2-دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3-دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

4-استادیار، گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

خلاصه

سنسور‌های تشخیصی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از انواع این سنسور‌ها حسگر‌های گازی است که کاربرد فراوانی در صنایع شیمیایی، پزشکی و ... دارند. در این مقاله حسگرهای گازی بر مبنای آشکارسازی گاز آمونیاک با تغییر در تابع‌کار فلز کاتالیزوری گیت بر پایه ساختار نانو سیم و نانو لوله با ساختار FET  طراحی و شبیه‌سازی شده است. طرح اول ترانزیستور نانوسیم عمودی، طرح دوم ترانزیستور نانوسیم استوانه‌ای و طرح سوم ترانزیستور نانولوله هستند که جریان روشن، جریان خاموش، نسبت جریان‌های روشن به خاموش، حساسیت خاموش و زمان پاسخ هر یک به عنوان یک حسگرگاز مورد دقت قرار گرفته‌است. کاهش 60 درصدی جریان‌‌ روشن و 84 درصدی جریان خاموش و 2.5 برابر شدن نسبت جریان روشن به خاموش و همچنین افزایش حساسیت خاموش در ساختار لوله‌ای نسبت به طرح نانوسیم عمودی مشاهده می‌گردد.

کلمات کلیدی: نانوسیم، نانوحسگر، حسگرگاز، آمونیاک

۱.مقدمه

سنسورهای تشخیصی در بسیاری از موارد مورداستفاده قرار میگیرند. یکی از انواع این سنسورها حسگرهای گازی هستند که کاربرد فراوانی در صنایع شیمیایی، پزشکی، محیط‌زیست، صنایع خودروسازی و ... دارند. با استفاده از نانوسیم به‌عنوان حسگرگاز می‌توان به تشخیص گاز در غلظت‌‌های پایین با دقت بالایی رسید. ساختار‌های نانو دارای ویژگی‌‌های شگفت‌آوری هستند که افزایش نسبت سطح به حجم یکی از دلایل این خواص است [1]. با انتشار گاز بر روی حسگر و با تغییر تابع‌کار فلز گیت جریان‌‌های روشن و خاموش و ولتاژ آستانه تغییر کرده که می‌توان از این موارد به عنوان پارامتر‌‌های تشخیص استفاده کرد.

در این مقاله در بخش ساختار، ساختار نانوسیم عمودی بیان شده و دو طرح پیشنهادی ترانزیستور نانوسیم استوانه‌ای و ترانزیستور نانولوله، در ادامه آن آورده می‌شوند. در بخش روابط، روابط و تأثیر گاز بر تابع‌کار فلز گیت مورد بررسی قرار می‌گیرند و در بخش چهارم به مقایسه سه ساختار از نظر جریان‌های روشن و خاموش و نسبت آن‌ها و همچنین حساسیت خاموش پرداخته می‌شود.

در این مطالعه از نرم‌افزار سیلواکو برای شبیه‌سازی استفاده شده است و برای سه ساختار مختلف پارامتر‌ها بررسی و نتیجه‌گیری بر مبنای آن‌‌ها انجام گرفته است.

# ۲.ساختار

در این بخش با بیان سه ساختار پارامتر‌‌های جریان، حساسیت و زمان پاسخ بررسی می‌شوند.

در مورد پارامترهای قطعه، طول سورس و درین هرکدام ۲۰ نانومتر و طول کانال نیز ۲۰ نانومتر است. فلز کاتالیزوری گیت، فلز کبالت انتخاب شده است که دارای ضخامت یک نانومتر است. از ایندیم گالیم روی اکسید IGZO به‌عنوان ماده اصلی نانولوله با دوپینگ ذاتی 1015 بر سانتی‌متر و با ضخامت ۱۰ نانومتر استفاده شده است و از هافنیم اکسید به‌عنوان دی‌الکتریک با ضخامت ۱٫۱ نانومتر استفاده شده است. ولتاژ درین سورس در حالت روشن برابر با ۱ ولت و ولتاژ گیت سورس ۱٫۵ ولت است.

در شکل ۱ ساختار ترانزیستور عمودی نشان‌داده‌شده است که سمت درین با تکنیک الکترواستاتیک و در سمت سورس با تکنیک پلاسما شارژ با انتخاب تابع‌کار مناسب برای سمت سورس دوپینگ انجام می‌گیرد. شکل ۱- الف نمای سه‌بعدی قطعه و شکل ۱- ب نمای دوبعدی را نشان می‌دهد. [2]

الف

ب

از مدل‌های srh ,conmob ,fldmob در این شبیه‌سازی استفاده شده است.

شکل 1 نانوسیم عمودی

  - 1.2.تغییرات ایجاد شده بر ساختار نانوسیم عمودی:

برای افزایش بازده و کاهش مصرف و کاهش توان، طرح‌‌های زیر بیان می‌گردد، در ابتدا پارامترها بیان شده و در ادامه ساختارها آورده می‌شوند.

    - 1.1.2.پارامتر

در جدول ۱ ابعاد برای دو طرح ارائه شده آمده است: طول کانال، طول سورس و طول درین برابر ۲۰ نانومتر و فاصله فلز گیت با الکترود سورس و درین ۱۰ نانومتر و شعاع ۵ نانومتر است. ضخامت عایق گیت ۱٫۱ نانومتر و از جنس هافنیم اکسید است.

جدول 1 پارامتر‌‌های ساختارها

| طول کانال | 20nm |
| --- | --- |
| شعاع کانال | 5nm |
| ضخامت فاصله دهنده | 10nm |
| ضخامت اکسید گیت | 1.1nm |
| دوپینگ | 1e15 /cm3 |
| ولتاژ درین | 1v |
| تابع‌کار فلز گیت | 5meV |
| تابع‌کار فلز سورس | 3. 9meV |

    - 2.1.2.ساختار استوانه‌ای

در شکل ۲ سطح مقطع شکل ۱ تغییر کرده و برای کاهش تلفات از مقطع دایره‌ای برای قطعه استفاده شده است.

در شکل ۲- الف نمای سه‌بعدی و شکل ۲- ب نمای دوبعدی ساختار استوانه‌ای نمایش‌داده‌شده است. ماده اصلی نانوسیم از ایندیم گالیم روی اکسید است که ساختاری مصنوعی و دارای موبیلیتی بالایی است. [2]

ب

الف

شکل 2 نانوسیم استوانه‌ای

    - 3.1.2ساختار لوله ای

در شکل ۳ علاوه بر تغییر مقطع، استوانه‌ای به شعاع ۴ نانومتر برای افزایش حساسیت و کاهش جریان‌های روشن و خاموش از قطعه خارج شده است.

شکل ۳- الف نمای سه‌بعدی و شکل ۳- ب نمای دوبعدی ساختار لوله‌ای را نشان می‌دهد که دارای شعاع داخلی ۴ نانومتر شعاع بیرونی ۵ نانومتر است.

ب

الف

شکل 3 نمای دو بعدی ساختارهای عمودی و استوانه‌ای

# ۳.روابط

کبالت که واکنش‌پذیری خوبی با گاز آمونیاک دارد به‌عنوان فلز کاتالیزوری گیت انتخاب شده است؛ با واکنش گاز آمونیاک با فلز کاتالیزوری گیت تابع‌کار فلز باتوجه‌به معادله (۱) تغییر می‌کند: [3]

| (۱) | Δϕm=cont-RT4FlnP |
| --- | --- |

که R ثابت گاز، P فشار جزئی، F ثابت فرادی و  تغییرات تابع‌کار براثر واکنش مولکول‌‌های گاز با فلز کاتالیزوری گیت است.

تغییرات در تابع‌کار باعث تغییر در ولتاژ باندتخت با رابطه (۲) می‌گردد: [4]

| (۲) | Vfb=ϕm-ϕs±Δϕm |
| --- | --- |

که m تابع‌کار فلز، s تابع‌کار نیمه‌هادی و Vfb ولتاژ باندتخت می‌باشد.

با تغییر ولتاژ باندتخت ولتاژ آستانه و جریان زیر آستانه تغییر می‌کند: [4] [3] ,

| (۳) | Vth=Vfb+ φsmin-th-qNa4εsi1- tsi2-2AB1-tsi2 |
| --- | --- |

که Vfb ولتاژ باندتخت و φsmin-th تابع‌کار و εsi ضریب گذردهی سیلیکون و tsi ضخامت فیلم سیلیکونی است.

A و B با معادلات (۴) و (۵) محاسبه می‌شوند:

| (۴) | A=Vbi+ϕ1-e-kL+Vds2sinh⁡(Kl) |
| --- | --- |

| (۵) | B=Vbi+ϕe-kL-1-Vds2sinh⁡(Kl) |
| --- | --- |

که Vbi ولتاژ سطح داخلی و ∅ پتانسیل دوبعدی و vds ولتاژ درین سورس می‌باشد.

| (۶) | Isubthreshold=I0eVgs-VthnVT1-e-VdsVT |
| --- | --- |

که Vgs ولتاژ گیت سورس و Vth ولتاژ آستانه و Vds ولتاژ درین سورس VT ولتاژ گرمایی است.

| (۷) | I0=WμnCoxVT2e1. 8L |
| --- | --- |
| (۸) | VT=kTq |

که w پهنای ترانزیستور، n تحرک‌پذیری الکترون، Cox ظرفیت خازنی عایق، VT ولتاژ گرمایی و L طول ترانزیستور است.

با بررسی جریان‌‌های روشن و خاموش با معادله (9) حساسیت خاموش محاسبه می‌شود: [3]

| (۹) | SIOFF=IOFF(Before gas adsorptionIOFF(After gas adsorption |
| --- | --- |

که در صورت جریان خاموش قبل از انتشار گاز و در مخرج جریان خاموش بعد از انتشار گاز، موردنظر است.

# ۴.تحلیل داده‌‌ها

براثر واکنش گاز آمونیاک با فلز کاتالیزوری گیت بر اساس فرمول‌های بیان شده در بخش روابط، تابع‌کار تغییر کرده و باعث تغییرات در جریان‌‌های روشن و خاموش و ولتاژ آستانه می شود و از این پارامتر ها می توان برای تعیین حساست و تشخیص گاز استفاده کرد.

در شکل ۴ تغییرات جریان بر اساس تغییر ولتاژ گیت سورس برای ساختار ترانزیستور عمودی با غلظت‌هایی معادل تغییر meV ۵۰، meV ۱۰۰، meV ۱۵۰، meV ۲۰۰، meV ۲۵۰ در تابع‌کار فلز گیت و حالت بدون حضور گاز نشان‌داده‌شده است.

در جدول 2 جریان‌‌های روشن و خاموش برای هر سه ساختار بیان شده محاسبه شده‌ و این تغییرات برای تغییر تابع‌کار 50meV در ردیف دوم برای هر ساختار محاسبه شده‌است و نمودار‌‌های تغییرات جریان روشن و خاموش و نسبت آن‌‌ها در ادامه آمده است.

شکل 4 تغییرات نمودار جریان ولتاژ در نانوسیم عمودی برای حالت بدون تزریق گاز و تزریقی با غلظت معادل تغییر 50meV در تابع‌کار فلز گیت

جدول 2 تغییرات جریان روشن و خاموش در سه ساختار مطرح شده برای حالت بدون تزریق گاز و تزریقی با غلظت معادل تغییر 50meV در تابع‌کار فلز گیت

| device | change | Ioff(A/m) | Ion(A/m) | Ion/Ioff | sIoff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cylindrical fet | Without gas | 1/5430E-21 | 5/482E-07 | 3/553E+14 | - |
|  | wf=50 | 2/270e-22 | 3/628E-07 | 1/598E+15 | 6/796 |
| VNWFET | Without gas | 2/153E-21 | 1/087E-06 | 5/048E+14 | - |
|  | wf=50 | 3/183E-22 | 6/564E-07 | 2/061E+15 | 6/763 |
| TUBE | Without gas | 3/318E-22 | 4/309E-07 | 1/298E+15 | - |
|  | wf=50 | 4/818E-23 | 2/670E-07 | 5/541E+15 | 6/886 |

در شکل ۵ تغییر جریان خاموش در سه ساختار مطرح‌شده نشان‌داده‌شده است. جریان خاموش در ساختار عمودی بیشترین میزان را دارد و بعد از آن ساختار استوانه‌ای با ۲۸ درصد کاهش و ساختار لوله‌ای با ۸۴ درصد کاهش کمترین جریان خاموش و درنتیجه کمترین توان تلف‌شده را در ساختار لوله‌ای مشاهده می‌شود.

در شکل ۶ تغییر جریان روشن در سه ساختار بیان شده نشان‌داده‌شده است. جریان روشن در ساختار ترانزیستور عمودی از دو ساختار دیگر بیشتر بوده و بعد از آن ساختار ترانزیستور استوانه‌ای با ۴۹ درصد کاهش و ساختار لوله‌ای با ۶۰ درصد کاهش مشاهده می‌شود. در این سه مدل، ساختار لوله‌ای به علت جریان روشن کمتر، مصرف پایین‌تری را ارائه خواهد داد.

شکل 5 تغییر جریان روشن در سه ساختار طرح شده

شکل 6 تغییرات جریان روشن

در شکل ۷ نسبت تغییر جریان روشن به خاموش نمایش‌داده‌شده است. در ساختار استوانه‌ای نسبت جریان روشن به خاموش کمترین مقدار بوده و در ساختار لوله‌ای نسبت جریان روشن به خاموش نسبت به دو ساختار دیگر بیشتر بوده و افزایش بازده را نشان می‌دهد.

در شکل ۸ تغییر حساسیت خاموش در سه ساختار بررسی شده است. در ساختار ترانزیستور عمودی حساسیت کمترین مقدار را در بین ساختار‌‌ها دارا است. اما ساختار لوله‌ای دارای بالا‌ترین حساسیت است. لازم به یادآوری است این نسبت با تغییرات meV 50 بررسی شده است.

شکل 7 نسبت جریان روشن به خاموش در سه ساختار مطرح شده

شکل 8 تغییر حساسیت خاموش در ساختار‌های تعریف شده

در شکل ۹ تغییرات جریان درین نسبت به زمان در غلظت متناسب با تغییر تابع‌کار برابر با meV ۵۰ مشاهده می‌شود. از شکل ۶ کاهش در جریان روشن نمایش‌داده‌شده بود که در این شکل نیز این تغییر مشاهده می‌شود. علاوه بر تغییر جریان روشن و کاهش آن در ساختار لوله‌ای، کاهش زمان روشن و افزایش حساسیت نمایش داده می‌شود.

شکل 9 تغییرات جریان در زمان

نتیجه‌گیری

در این مقاله سه طرح بررسی شد. طرح اول ترانزیستور نانوسیم عمودی، طرح دوم ترانزیستور نانوسیم استوانه‌ای و طرح سوم ترانزیستور نانولوله بودند که جریان روشن، جریان خاموش، نسبت جریان‌های روشن به خاموش، حساسیت خاموش و زمان پاسخ هر یک به‌عنوان یک حسگرگاز مورد دقت قرار گرفت.

از فلز گیت کاتالیزوری کبالت برای تشخیص گاز آمونیاک در این بررسی استفاده شد. بعد از واکنش مولکول‌‌های گاز با فلز گیت تابع کار فلز تغییر کرده و با تغییر بر ولتاژ باند تخت باعث تغییر ولتاژ آستانه و جریان زیرآستانه می‌شود.

با تحلیل‌‌های انجام گرفته نتایج زیر حاصل گردید:

حساسیت خاموش در ساختار لوله‌ای بیشترین مقدار و بعد از آن در ساختار استوانه‌ای و در ساختار عمودی کمترین مقدار را دارد. جریان روشن در ساختار استوانه‌ای و ساختار لوله‌ای به ترتیب ۴۹ و ۶۰ درصد و جریان خاموش در ساختار استوانه‌ای و ساختار لوله‌ای به ترتیب ۲۸ و ۸۴ درصد کاهش‌یافته است. نسبت جریان روشن به خاموش در ساختار استوانه‌ای ۲۹ درصد کاهش اما و در ساختار لوله‌ای ۲٫۵ برابر شده است. کاهش جریان‌‌های روشن و خاموش باعث کاهش مصرف و کاهش تلفات شده و افزایش نسبت جریان‌‌های روشن به خاموش در ساختار لوله‌ای باعث افزایش بازده می‌گردد.

# مراجع

| [1] | NSTC (U.S. National Science and Technology Council)، 2000، "National Nanotechnology Initiative: The Initiative and Its Implementation Plan"، Washington. |
| --- | --- |
| [2] | Jayaswal, N., Raman, A., Kumar, N., & Singh, S. (2019). Design and analysis of electrostatic-charge plasma based dopingless IGZO vertical nanowire FET for ammonia gas sensing. Superlattices and Microstructures, 125, 256-270‏. |
| [3] | Gautam, R., Saxena, M., Gupta, R. S., & Gupta, M. (2013). Gate-all-around nanowire MOSFET with catalytic metal gate for gas sensing applications. IEEE transactions on nanotechnology, 12(6), 939-944‏. |
| [4] | Butzen, P. F., & Ribas, R. P. (2006). Leakage current in sub-micrometer cmos gates. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1-28‏. |

Corresponding author: دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

Email: alisedaghatkh@gmail.com