# ارائه یک الگوریتم جدید مبتنیبر گره نگهبان، انرژی محیط و الگوریتم بهینهسازی حرکت ذرات برای بالا بردن امنیت شبکههای حسگر بیسیم در مقابل حملات گودال و کرمچاله

محمد امین شکری، کارشناسیارشد؛ مصطفی طاهری2 استادیار؛ و محمد مصطفوی3، استادیار؛

1- دانشکده مهندسی - دانشگاه زنجان - زنجان – ایران⸲ shokrimohammadamin@Gmail.com

2- دانشکده مهندسی - دانشگاه زنجان - زنجان – ایران⸲  mtaheri@znu.ac.ir

3- دانشکده مهندسی - دانشگاه زنجان - زنجان – ایران⸲ mmostafavi@znu.ac.ir

شبکههای حسگر بیسیم به علت کاربردهای فراوان در زمینههای مختلف مانند مطالعات برروی طیبعت⸲ کار در صنعت و کاربردهای نظامی و پزشکی امروزه مورد توجه قرار گرفتهاند. بحث امنیت در این شبکهها از چالشهای پر اهمیت است. در این مقاله یک روش جدید در زمینه امنیت شبکههای حسگر بیسیم معرفی میگردد که علاوه بر بالا بردن امنیت در شبکه پروتکلی سازگارتر با شبکههای حسگر دارد. این روش با کمک گرفتن از الگوریتم بهینهسازی حرکت ذرات و انرژی محیط الگوریتمی را معرفی میکند که در آن سربار ارسالی در گرههای حسگر کاهش یافته و باعث افزایش طول عمر شبکه میشود. همچنین تعداد ارسال و دریافتها را در بین گرههای حسگر و نگهبان به صفر میرساند. میتوان گفت پسیو عمل میکند. همچنین سرعت کار شبکه را با پیامهای اضافی مختل نمیکند.

کلمات کليدي: WSN⸲ امنیت شبکه⸲ بهینهسازی ازدحام ذرات⸲ حمله منعسرویس⸲ شبکههای حسگر بیسیم⸲ PSO⸲ DOS.

# 1. مقدمه

شبکههای حسگر بیسیم شبکههایی پرکاربرد و گسترده هستند. امروزه شبکههای WSN با کاربردهای فراوانی که دارند جایگاه قابل توجهی برای خود ایجاد کردهاند. شبکه حسگر عمدتا از چند دسته گرههای حسگر و یک گره مرکزی تشکیل شدهاست. شرایط شبکه همیشه یکسان نیست. تحرک گرهها و مکان  sink را میتوان از متغیرهای شبکه دانست. گاهی اوقات شبکههای حسگر مورد هجوم انواع حمله توسط گره و یا گرههای بدخواه قرار میگیرند.

یکی از چالشهای مهم که در این زمینه امنیت در این شبکهها است. شبکههای حسگر بیسیم باتوجه به نوع ارتباط گرهها باهم و محدودیتهای متعدد آن که مشکلاتی همچون انرژی و حافظه را بوجود میآورد⸲ عمدتا از امنیت کمی برخوردارند. پروتکلهای مسیریابی نیز به این موضوع دامن میزنند. در این میان هوش محاسباتی و زیستی کمک بسزایی در تامین امنیت شبکه کرده است. در این مقاله بهکمک الگوریتمهای تکاملی روش جدیدی را برای مقابله با حملات شبکه معرفی می‌کنیم تا بتواند درمقابل گرههای بدخواه با راندمان بالاتری عمل کرده و امنیت شبکه را تامین نماید. این الگوریتم سازگاری بیشتری با شبکه WSN نسبت به الگوریتمهای دیگر داشته و تلاش دارد که با ایجاد کمترین اختلال در کار شبکه بیشترین امنیت را در مقابل مهاجمان تامین نماید [1].

در بخش دو و سه به بیان مسئله و توضیح روشهای پیشین پرداخته و در بخش چهار روش پیشنهادی و در قسمت پنجم نتایج شبیهسازی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش ششم نتایج با روشهای پیشین مقایسه⸲ و به جمعبندی مسائل پرداخته خواهد شد.

# 2. بیان مسئله حملات منعسرویس

حملات منعسرویس شامل انواع مختلفی است که هرکدام رفتار خاص خود را دارند. در واقع هر حمله‌ای علیه دسترسپذیری بهعنوان حمله منع سرویس تلقی می‌شود. کندی در شبکه و افزایش چشمگیر تعداد پیامها از نشانههای حملات منعسرویس هستند [2].

اگر یک گره اقدام به حمله به شبکه کند⸲ حمله DOS است. اما زمانیکه چند گره اقدام به حمله میکنند حمله منع سرویس توزیع شده یا DDOS است. معروفترین حملات در شبکههای WSN حملات کرمچاله⸲ گودال و برگشتپراکنده هستند [3]⸲ [4].

# 3. مروری بر پژوهشهای پیشین

در سالهای اخیر پژوهش‌های  زیادی برای مقابله با حملات انجام شدهاست. از جمله کارهای انجام شده در این زمینه میتوان به یک الگوریتم اشاره کرد که از طریق ایجاد یک گرافجریانکار اقدام به کشف گرههای مهاجم میکند [5]. در  [6] از گرهنگهبان برای تشخیص مهاجمین استفاده شده است که براساس فاصله تصمیمگیری میشود⸲ و یا از طریق ارسال بستههای ازپیشتعیین شده اقدام به شناسایی میشود.

در [7] بستههای دریافتی را با توجه به نسبت سیگنال به نویز با بستههای سالم مقایسه کرده و گره مهاجم را تشخیص میدهد. در [8] از پروتکلهای رمزنگاری و فاکتور ریسک استفاده شده است. در [9] بسته کنترلی از پیش تعیین شده برای تشخیص پیامهای سالم ارسال میشود با این کار گرههای مهاجم را که از محتوای آن بیخبرند تشخیص میدهد. در [10] از هوشجمعی برای تشخیص مهاجم استفاده میشود.

گاهی گرههای همسایه اقدام به ارسال مستقیم بستهها به یکدیگر میکنند. اگر گره مهاجم در بین آنها باشد مانع انجام اینکار شده و آن را تشخیص میدهند [11]. در روشی دیگر برای تشخیص گرههای مهاجم ابتدا میزان فاصله از سینک را اندازه گیری کرده⸲ سپس با تشخیص تعداد گام از روی شعاعحسگری مهاجم را تشخیص میدهند.

# 4. الگوریتم بهینهسازی توده ذرات

هوش جمعی یکی از زیر مجموعههای الگوریتمهای تکاملی است که خود شامل یک مجموعه از الگوریتمها میشود. هوش جمعی خاصیتی است سیستماتیک که در این سیستم، عامل‌ها بطور محلی با هم همکاری می‌نمایند و رفتار جمعی تمام عامل‌ها باعث یک همگرایی در نقطههای نزدیک به جواب بهینه سراسری می‌شود. نقطه قوت این الگوریتم‌ها عدم نیاز آن‌ها به یک کنترل سراسری می‌باشد. هر ذره در این الگوریتم‌ها خود مختاری نسبی دارد که می‌تواند در سراسر فضای جواب‌ها حرکت کند و باید با سایر ذرات همکاری داشته باشد. دو الگوریتم مشهور هوش جمعی، بهینه‌سازی لانه مورچگان و بهینه‌سازی توده ذرات می‌باشند.

الگوریتم بهینهسازی توده ذرات یا به اختصار PSO یکی از پرکاربرد ترین الگوریتمها است. PSO سرعت بالایی در همگرایی به هدف دارد. این موضوع دلیل انتخاب این الگوریتم است [12]. الگوریتم PSO به این شکل است که گروهی از ذرات در آغاز کار بهصورت تصادفی مقدار دهی میشوند و در فضای جستجو پخش میشوند. سپس با به روز کردن مقادیر سعی در یافتن بهینهترین جواب مینمایند. در هر دور هر ذره با استفاده از دو کمیت به روزرسانی می‌شود. اولین مورد، بهترین موقعیتی است که تاکنون ذره موفق به رسیدن به آن شده ‌است و دومین مورد بهترین موقعیتی است که تا کنون توسط جمعیت ذرات بدست آمده‌است. موقعیت ذره در دور بعدی توسط رابطه (1) محاسبه میشود [13]:

| (1) | vt+1=wvt+(c1)ranpbest-positiont+(c2)ran(gbest-positiont) |
| --- | --- |

که به ترتیب v سرعت اولیه ذره⸲ ran یک عدد تصادفی بین صفر و یک⸲ c ضریبهای یادگیری⸲ pbest و gbest بهترین موقعیت فردی و گروهی ذره و position موقعیت کنونی ذره هستند. و w وزن سرعت است. نهایتا:

| (2) | positiont+1=positiont+v(t+1) |
| --- | --- |

بدین ترتیب با رابطه (2) موقعیت جدید هر ذره بهروزرسانی شده و الگوریتم تکرار میشود [13]. پارامترهای c1 و c2 که مقدار آن حدود ۲ است⸲ اهمیت هوشجمعی و فردی را مشخص میکنند. با صفر قرار دادن یا ندادن پارامترها  حالتهای زیر به وجود می‌آید:

حالت اول: وزن فردی را صفر نموده و فقط براساس هوشجمعی و لختی عمل کنیم⸲ سرعت همگرایی بالا میرود و جستجو کوچک میشود.

حالت دوم: وزن هوشجمعی را صفر نموده و فقط براساس وزن فردی و لختی عمل کنیم⸲ ذرات حول محل اولیه خود جستجوی محلی انجام میدهند.

در این پژوهش برای تنظیم ضرایب از منبع [14] استفاده شده است. این مقاله بهترین ضرایب را برای الگوریتم PSO این گونه تعریف کرده است که: اگر ضریب ɸ1=ɸ2 را برابر عدد 2/05 و ضریب ɸ را برابر 4/1 بگیریم⸲ آنگاه داریم:

| (3) | chi=2(ɸ-2+ɸ2-4×ɸ) |
| --- | --- |

و در نتیجه:

| (4) | w=chi |
| --- | --- |
| (5) | c1=chi×ɸ1 |
| (6) | c2=chi×ɸ2 |

اینگونه میتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

# 5. ایده اصلی

ایده اصلی در این طرح برای تشخیص حمله⸲ مجموع انرژی سیگنالهای دریافتی در اطراف گره مهاجم در واحد زمان است.

گرههای حسگر در برخی کاربردها موردی و در برخی کاربردها دورهایی اقدام به فرستادن پیام برای گره مرکزی میکنند⸲ و چون شعاع حسگری گرههای حسگر کم است از گرههای نزدیکتر به گره مرکزی برای ارسال پیام کمک میگیرند. این امر موجب میشود تا باتوجه به مقادیر شعاع حسگری و فاصله از گره مرکزی⸲ هر پیام تعداد گامهایی را برای رسیدن به گره مرکزی طی کند. بنابراین طبیعتا گرههای نزدیک به گره مرکزی همواره تعداد پیامهای بیشتری را در واحد زمان ارسال میکنند. پس مجموع انرژی سیگنالهای دریافتی در واحد زمان در آن نقاط بیشتر است. به نوعی میتوان با توجه به فاصله از گره مرکزی یک سری  لایههای مصرف انرژی در واحد زمان برای شبکه در نظر گرفت. گرههای نگهبان میتوانند در ابتدای راهاندازی شبکه با ایستادن در یک نقطه بهمدت زمان مشخص (بسته به کاربرد شبکه و رفتار گره ها) و جمع کردن انرژی سیگنالهای دریافتی میزان انرژی در واحد زمان را اندازهگیری کنند⸲ و مجددا این کار را در نقاط دیگر تکرار کنند. این کار رفتار طبیعی مصرف انرژی در شبکه را  میتواند همانند یک گراف به مشخص کند. زمانی که شبکه مورد تهاجم قرار میگیرد⸲ سطح مصرف انرژی در آن نقطه با رفتار شبکه همخوانی ندارد. بنابراین میتوان گره مهاجم و مکان آن را تشخیص داد. علاوه بر آن گلوگاههای شبکه نیز با این جستجو پیدا میشود. الگوریتم حرکت گرههای نگهبان در فضای شبکه را الگوریتم تکاملی PSO میگیریم. نزدیک بودن گره بدخواه به گره مرکزی باعث میشود که حجم انرژی مصرفی کمتر دیده شود. زیرا انرژی در اطراف گره مرکزی بالا است. تهیه نقشه مصرف انرژی در شبکه⸲ در هر دور راه اندازی شبکه به کمک گرههای نگهبان و یا گراف جریان داده⸲ و مقایسه آن با نقشه مصرف انرژی بعد از حمله این مشکل را حل میکند.

# 6. شبیهسازی

برای شبیهسازی حمله به شبکه ابتدا باید یک شبکه ساده موجود باشد. لذا ابتدا با نرمافزار متلب اقدام به پخش گرهها بهصورت تصادفی کرده⸲ سپس شبکه با اتصالات کامل تشکیل شود.

مسیر یابی در شبکههای WSN را میتوان بین هفت تا نه دسته تقسیم بندی کرد. این دستهها شامل مسیریابیهای داده محور⸲ مبتنی بر موقعیت⸲ سلسله مراتبی و سایر دستهها میشوند. هر دسته متشکل از روشهای مختلف است که براساس چالشهای شبکههای حسگر طراحی شده است [15]. در این پژوهش از اطلاعات همسایگی و شعاع حسگری برای مسیریابی کمک گرفته میشود. در این شبیهسازی sink ابتدا بهصورت سیلآسا در شبکه اعلام وجود میکند. تمام راههای منتهی به سینک برای هر گره تشکیل میشود. از بین تمام راهها⸲ کوتاهترین راه توسط گره حسگر انتخاب میشود. این کار را از روی شمارش تعداد گامهای منتهی به sink انجام میدهد. سپس گره حسگر انرژی هر راه را بررسی میکند. اگر انرژی راه منتخب کمتر از کوتاهترین راه دوم در لیست گره باشد⸲ اقدام به تغییر راه انتخابی میکند. به این ترتیب داده از کوتاهترین مسیر ممکن که بیشترین انرژی را دارد منتقل میشود. ترتیب کاهش انرژی گرهها به اینگونه است که در هر بار مراجعه به گره یک واحد از انرژی اولیه گره کاهش مییابد. باتوجه به شعاع حسگری در گرهها و مسیریابی بهصورت گام به گام⸲ و همچنین با توجه به فاصلههای گرهها از sink و موقعیت گرههای واسط⸲ هر گره یک تعداد گام اجباری را باید طی کند تا به sink برسد. در شکل 1 حداکثر شعاع متناظر با حداقل گام رسم شده و با این کار شبکه بهصورت دایرههای هممرکز گروه بندی میگردد. این گروه بندی برابر با لایههای مصرف انرژی در شبکه گرفته میشود. که نتایج شبیهسازی این موضوع را تایید مینماید.

شکل 1: ایجاد مسیر در شبکه

شکل 2: تحلیل لایههای انرژی

برای بررسی حمله⸲ حمله گودال یا سیاه چاله در نظر گرفته شدهاست. علت این انتخاب این است که تعداد ارسال و دریافتها در این حمله از سایرین کمتر است. بنابراین کمترین انرژی در مکان حمله مصرف میشود. اگر الگوریتم با این سطح انرژی کار کند با سایر سطوح انرژی نیز میتواند به کار خود ادامه دهد. با دقت در تصویر متوجه میشوید که فضاهایی خالی در اطراف حمله به وجود میآید. سرعت ذرات در گامهای PSO نباید کمتر از طول این فضاها باشد.

شکل 3: فضاهای خالی در اطراف مهاجم

# 7. نتایج شبیه سازی

در این بخش نتایج و نمودارهای حاصل از شبیهسازی بررسی میگردد. تعداد گرهها از 50 تا 300 عدد و شعاع حسگری را 80 واحد و ابعاد زمین را 350 در 350 و انرژی هر گره را 1000 واحد و شعاع حسگری برای گره مهاجم 150 واحد منظور میگردد و همچنین تعداد تکرار مراحل انجام الگوریتم PSO از 5 تا 100 مرحله و تعداد گرههای نگهبان از 5 تا 20 درصد تعداد گرههای حسگر گرفته میشود. هر آزمایش را 100 بار بهصورت تصادفی تکرار و نتایج ثبت میشود. که در بخشهای بعد نتایج آن کامل توضیح داده خواهدشد.

تغییر تعداد گرههای نگهبان: نتایج آزمایش افزایش تعداد گرههای نگهبان از 5 تا 20 درصد تعداد گرههای حسگر⸲ و انجام 100 آزمایش تصادفی در هر مرحله و میانگین گیری از نتایج آزمایش نشان میدهد که بهترین عملکرد در تعداد گرههای نگهبان در زمانی است که به تعداد 10 درصد کل گرهها⸲ گره نگهبان وجود دارد و در این حالت نرخ تشخیص صحیح حمله برابر 99 درصد است. نرخ تشخیص خطا 1 درصد بوده و نرخ عدم تشخیص 0 میباشد⸲ و بدترین عملکرد مربوط به تعداد 5 درصد است که نرخ تشخیص صحیح آن 96 درصد میباشد. نرخ تشخیص خطا 1 درصد و نرخ عدم تشخیص حمله 3 درصد است. در تعداد گرههای نگهبان بیش از 10 درصد نرخ عدم تشخیص صفر شده اما خطای تشخیص بالا میرود. و این بخاطر وجود لختی در ذرات PSO است. در این آزمایش تعداد تکرار مراحل انجام الگوریتم PSO⸲ 100 مرتبه و تعداد گرههای حسگر 300 عدد است.

شکل 4: نرخ تشخیص صحیح و تعداد گرههای نگهبان

همچنین نتیجه دیگر این آزمایش مربوط به فاصله مکان تشخیص حمله توسط گرههای نگهبان تا مکان حقیقی حمله میباشد. در این نمودار میزان خطای تشخیص فاصله را در مقابل میزان افزایش تعداد گرههای نگهبان آورده شدهاست. از طرفی این الگوریتم بدون داشتن پروفایلی از رفتار عادی شبکه و لایههای انرژی آن⸲ اجرا و خطای فاصله آن در کنار خطای الگوریتم مذکور قرارگرفته و همچنین فاصله خود گره مهاجم از گره مرکزی نیز در این نمودار گنجانده شده است. میزان خطا به درصد و دور ترین نقاط در صفحه برابر 100 درصد خطای فاصله منظور میشود. نتایج در شکل 5 نشان میدهد الگوریتم فوق در بدترین حالت⸲ یعنی تعداد گرههای نگهبان 5 درصد با 4/9 درصد خطا و در بهترین حالت⸲ یعنی وجود 20 درصد گره نگهبان با 2/656 درصد خطا مکان مهاجم را نشان میدهد.

تغییر تعداد تکرارها برای الگوریتم PSO: نتایج در این آزمایش نشان میدهد که هر چه تعداد تکرارها در الگوریتم PSO بالا میرود⸲ نرخ تشخیص صحیح حمله نیز افزایش مییابد. اما برای تحلیل نتایج نمودار به سه بخش تقسیم میشود. بخش اول از 5 تا 30 تکرار است. این تعداد تکرار کمتر از92 تا حدود 97 درصد تشخیص صحیح دارد. اما بطور میانگین 4 درصد عدم تشخیص⸲ و 4 درصد خطا در تشخیص دارد. بخش دوم از 30 تکرار تا 70 تکرار است که حداقل 98 درصد تشخیص صحیح دارد. اما همچنان نرخ خطا و عدم تشخیص وجود دارد. بخش سوم بالای 70 تکرار است که 99 درصد تشخیص صحیح دارد. اگر زمان⸲ مدنظر ما باشد 30 تکرار میتواند عدد مناسبی باشد. اما اگر مشکل زمان وجود نداشته باشد⸲ بهترین میزان 80 تا 85 تکرار است. در این آزمایش تعداد گرهها 300 عدد و گرههای نگهبان 10 درصد است.

شکل 5: خطای فاصله و تعداد گرههای نگهبان

جدول 1: افزایش گرههای نگهبان

| درصد گره نگهبان | درصد خطا در تشخیص مکان حمله با پروفایل | درصد خطا در تشخیص مکان بدون پروفایل | فاصله حمله از گره مرکزی (به درصد) | نرخ تشخیص صحیح حمله | نرخ تشخیص اشتباه حمله | نرخ عدم تشخیص حمله |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4/9 | 26/932 | 27/5 | 96 | 1 | 3 |
| 10 | 2/68 | 26/72 | 27/48 | 99 | 1 | 0 |
| 15 | 2/66 | 26/55 | 27/84 | 96/5 | 3/5 | 0 |
| 20 | 2/656 | 25/616 | 26/784 | 98 | 2 | 0 |

شکل 6: نرخ تشخیص صحیح و تعداد تکرار الگوریتم PSO

نتایج آزمایش خطا در تشخیص مکان حمله نیز اعداد 30 و 70 تکرار را مجددا تایید میکند. همچنین این آزمایش برای تعداد 5 و 10 بار تکرار⸲ خطاهای 7/51 و 4/85 درصدی را ثبت میکند که غیر قابل قبول است.

شکل 7: خطای فاصله و تعداد تکرار الگوریتم PSO

جدول 2: تعداد تکرار الگوریتم PSO

| تعداد تکرارها در الگوریتم | درصد خطا در تشخیص مکان حمله با پروفایل | درصد خطا در تشخیص مکان بدون پروفایل | فاصله حمله از گره مرکزی (به درصد) | نرخ تشخیص صحیح حمله | نرخ تشخیص اشتباه حمله | نرخ عدم تشخیص حمله |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7/51 | 25/06 | 25/728 | 92 | 2 | 6 |
| 10 | 4/85 | 25/14 | 25/6 | 94 | 3 | 3 |
| 20 | 2/82 | 24/8 | 26/08 | 95/25 | 4/75 | 0 |
| 30 | 2/68 | 23/9 | 25/85 | 98/5 | 1/5 | 0 |
| 50 | 3/996 | 25/02 | 26/76 | 98 | 0 | 2 |
| 75 | 3/56 | 26/1 | 26/86 | 99 | 0 | 1 |
| 100 | 2/66 | 26/72 | 27/48 | 99 | 1 | 0 |

تغییر تعداد گرههای حسگر: آزمایش اخر تغییر تعداد گرههای حسگر است. در این آزمایش تعداد تکرار 85 و تعداد گرههای نگهبان 10 درصد قرار داده میشود. نتایج این آزمایش نشان میدهد زمانی که تعداد گرهها کم است⸲ بطوری که قادر به پوشاندن تمام صفحه نیستند⸲ تشخیص نقاط پرانرژی برای الگوریتم راحتتر بوده و الگوریتم حملات را ردیابی میکند. اما زمانی که گرههای کم به حدی برسند که بتوانند صفحه را بپوشانند الگوریتم را به چالش کشیده و تا 97 درصد نرخ تشخیص صحیح را کاهش میدهند. این در حالی است که 3 درصد باقی مانده نرخ تشخیص خطا نیست⸲ بلکه نرخ عدم تشخیص حمله است. پس میتوان نتیجه گرفت که فواصل بین گرهها باعث به دام افتادن ذرات PSO یا همان گرههای نگهبان در محوطههایی با انرژی کم میشوند. خوشبختانه چون یک شبکه باید بطور کامل متصل باشد این اتفاق کمتر رخ میدهد. با بالا رفتن تعداد گرهها نرخ تشخیص صحیح نیز بالا میرود و از نرخ عدم تشخیص حمله کم میشود⸲ اما از طرفی نرخ تشخیص خطا نیز افزایش یافته که به علت افزایش میزان انرژیها و گلوگاهها در شبکه است. اما سرعت افزایش نرخ تشخیص خطا به حدی نیست که مانع رشد نرخ تشخیص صحیح شود و این عدد تا 98 و بعد از آن تا 99 درصد نیز بالا میرود.

شکل 8: نرخ تشخیص صحیح حمله و تعداد گرههای حسگر

نتایج آزمایش خطا در تشخیص مکان نیز این روند را تایید میکند و از خطای 5/2 درصد شروع کرده و تا 2/66 نیز بهبود مییابد.

شکل 9: خطای فاصله و تعداد گره

جدول 3: افزایش تعداد گره حسگر

| تعداد تکرارها در الگوریتم | درصد خطا در تشخیص مکان حمله با پروفایل | درصد خطا در تشخیص مکان بدون پروفایل | فاصله حمله از گره مرکزی (به درصد) | نرخ تشخیص صحیح حمله | نرخ تشخیص اشتباه حمله | نرخ عدم تشخیص حمله |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2/5 | 29/89 | 26/64 | 100 | 0 | 0 |
| 100 | 5/2 | 29/5 | 28/7 | 97 | 0 | 3 |
| 150 | 3/94 | 24/11 | 25/278 | 97/5 | 0/5 | 2 |
| 200 | 3/16 | 25/2 | 26/8 | 98 | 1 | 1 |
| 250 | 3/27 | 25/6 | 27/4 | 98 | 1 | 1 |
| 300 | 2/664 | 26/72 | 27/48 | 99 | 1 | 0 |

# 8. نتیجهگیری

الگوریتم پیشنهادی بطور میانگین با نرخ تشخیص صحیح 97/338 درصد و نرخ تشخیص خطای 1/367 درصد عمل میکند. و در مقایسه با الگوریتمهای دیگر عملکرد مطلوبی دارد. در این راستا نتایج الگوریتمهای مختلف در جدول 4 مقایسه شدهاست.

این روش با احتمال  خطای 4/029 درصد میتواند حملات را تشخیص داده و مکان آن را با خطای 2/68 درصد گزارش دهد. این روش در شبکههایی که مبتنی بر خوشه بندی نیستند میتواند مفید واقعشده و درصورت امکان استفاده از آن توصیه میشود.

جدول 4: مقایسه الگوریتمهای امنیتی

| الگوریتم | نرخ تشخیص صحیح | نرخ تشخیص اشتباه |
| --- | --- | --- |
| کلونی مورچگان [16] | 87/062 | 10/648 |
| الگوریتم بهینهسازی حرکت ذرات و هوش جمعی [10] | 88/622 | 9/656 |
| الگوریتم بهینهسازی حرکت ذرات پیشرفته و هوش جمعی [10] | 90/076 | 8/472 |
| مکالمه مستقیم [10] | 90/0 | 8/00 |
| الگوریتم کرم شبتاب و شبکه عصبی هاپفیلد [17] | 93/92 | 6/00 |
| الگوریم هدف | 97/338 | 1/367 |

# 12. مراجع

| [1] | M. T. MA. Shokri, Increasing the security of wireless sensor networks by using combined methods and multilayer defense in the physical layer of the network, zanjan: university of zanjan, 2020. |
| --- | --- |
| [2] | S. Patil, "DoS attack prevention technique in Wireless Sensor Networks," ScienceDirect, pp. 715-721, 2016. |
| [3] | S. P. Dongare, "Optimal Cluster Head Selection Based Energy Efficient Technique for Defending against Gray Hole and Black Hole Attacks in Wireless Sensor Networks," Procedia Computer Science, pp. 423-430, 2016. |
| [4] | P. Amish, "Detection and Prevention of Wormhole Attack in Wireless Sensor Network using AOMDV protocol," ScienceDirect, pp. 700-707, 2016. |
| [5] | J. L. a. M. L. E. C. H. Ngai, "On the intruder detection for sinkhole attack in wireless sensor networks," IEEE International Conference on Communications , 2006. |
| [6] | R. H. a. e. al, "Detecting and Locating Wormhole Attacks in Wireless Sensor Networks Using Beacon Nodes," World Academy of Science Engineering and Technology, vol. 55, 2009. |
| [7] | E. C. J. K. C. H. a. J. K. C.B. Goo, "A sinkhole attack detection mechanism for LQI based mesh routing in WSN," pp. 1-5, 2009. |
| [8] | F. L. F. A. C. V. a. C. S. A. Papadimitriou, "Cryptographic protocols to fight sinkhole attacks on tree-based routing in wireless sensor networks," pp. 43-48, 2009. |
| [9] | M. Y. A. Y. a. S. S. M. Bahekmat, "A novel algorithm for detecting sinkhole attacks in WSNs," International Journal of Computer Theory and Engineering, 2012. |
| [10] | G. P. G. Keerthana, "Detecting Sinkhole Attack in Wireless Sensor Network using Enhanced Particle Swarm Optimization Technique," International Journal of Security and Its Applications, pp. 41-54, 2016. |
| [11] | A. A. M. K. K. Sookhak Mehdi, "Geographic Wormhole Detection in Wireless Sensor Networks," 2015. |
| [12] | S. Prasad, "PAPR reduction in OFDM using scaled particle swarm optimisation based partial transmit sequence technique," 2019. |
| [13] | H. Daoping, "Node Task Allocation based on PSO in WSN Multi-target Tracking," 2010. |
| [14] | C. J. Kennedy Maurice, "The Particle Swarm Explosion, Stability, and Convergence in a Multidimensional Complex Space," 2002. |
| [15] | H. M. Salman, Survey of routing protocols in wireless sensor networks, online January (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijssn), 2014. |
| [16] | K. E. Nwankwo, "Sinkhole Attack Detection in A Wireless Sensor Networks using Enhanced Ant Colony Optimization to Improve Detection Rate," 2020. |
| [17] | R. F. e. al, "A Novel Countermeasure Technique to Protect WSN against Denial-of-Sleep Attacks Using Firefly and Hopfield Neural Networks (HNN) Algorithms," in IEEE, 2020. |

Wireless Sensor Network(WSN)

Node

Sink

Protocol

Evolutionary algorithm

DOS

Worm hole

Black hole

Backscatter

Data follow Graph

Guardian node

SNR

IS

Fullyconnection

detection rate

محمدامین شکری: کارشناسی ارشد

shokrimohammadamin@gmail.com