مدلسازی دینامیکی مجموعه دیزل ژنراتور سنکرون سه فاز

حسن چشم پاک1 ، علیرضا معاوی2 ،آرش خشوعی3

1- دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی جندی شاپور Email: (senged78@gmail.com)

2- دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی جندی شاپور Email: (rezam03309@gmail.com)

3- استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور Email: (Khoshooei@jsu.ac.ir)

چکیده

بهره برداری و تحلیل دقیق عملکرد تجهیزات مستلزم مدلسازی دقیق آن ها در قالب مجموعه ای از توابع ریاضی است. مجموعه دیزل ژنراتور سنکرون سه فاز به عنوان یکی از اجزای بسیار مهم سیستم های قدرت است که با گسترش تولید انرژی پراکنده و توسعه گفتمان ریز شبکه ها هرروز نقش پررنگ تری نسبت به گذشته پیدا می کند. در این مقاله مدل دینامیکی دقیق تری برای این تجهیز الکترومکانیکی استخراج می شود. روش مدلسازی سیستم تحریک جریان متناوب AC1A مطابق با استاندارد IEEE و همچنین مدلسازی گاورنر دیزل به تفصیل بیان شده است. مدل استخراج شده در نرم افزار متلب (MATLAB/Simulink) پیاده سازی می گردد. طی سناریوهای مختلفی همچون تثبیت ولتاژ و فرکانس در اثر تغییر بار ژنراتور، رفتار دینامیکی دیزل ژنراتور مورد ارزیابی قرار می گردد. کارکرد موازی دو ژنراتور و نحوه تقسیم بار بین آن ها از دیگر ویژگی های این تحقیق است.

کلمات کليدي: دیزل ژنراتور ، گاورنر، سیستم تحریک AC1A ، AVR ، ژنراتور سنکرون سه فاز

1- مقدمه

وابستگی جهان امروز به انرژی الکتریکی به صورت پیوسته در حال افزایش است. تأمین پایدار و بی وقفه انرژی الکتریکی برای همه تاسیسات صنعتی، تجاری و خانگی امری حیاتی بوده و تلاشها جهت دسترسی به یک منبع الکتریکی قابل اعتماد برای اماکن و تاسیسات، همیشه در جریان بوده است. مجموعه دیزل ژنراتور به عنوان یک منبع تأمین انرژی همیشه مورد استفاده بوده است. در تاسیساتی همچون تاسیسات چاههای حفاری در خشکی/ دریا، پروژه های عمرانی یا مصارفی در مناطق دور افتاده که دسترسی به شبکه سراسری ندارند و همچنین در تاسیسات متحرکی چون کشتی ها یا قطارها، منبع اصلی تأمین انرژی الکتریکی دیزل ژنراتور ها می باشند.  به صورت سنتی، در تمامی تاسیسات حساس همچون بیمارستانها، صنایع پتروشیمی، پالایشگاهها، ایستگاههای برق، مخابرات و بعضاً مجتمع های مسکونی، حضور دیزل ژنراتور به عنوان سیستم تأمین انرژی اضطراری به شکل وسیعی مشاهده می شود. حتی در مواردی از دیزل ژنراتور با توان های بالا در نیروگاه برق دیزلی استفاده می گردد. از سوی دیگر با گسترش بحث تولید پراکنده انرژی الکتریکی و گفتمان                   ریز شبکه ها، استفاده از مجموعه دیزل ژنراتورها بیش از پیش مطرح می شود. این مجموعه الکترومکانیکی که در آن یک موتور احتراق داخلی (دیزل) محرک اولیه یک ژنراتور تکفاز یا سه فاز است مجهز به یک واحد کنترل سرعت گردش به نام گاورنر و یک واحد کنترل اتوماتیک ولتاژ خروجی ژنراتور به نام AVR می باشد. جهت مطالعه و پیش بینی رفتار دینامیکی و حالت ماندگار مجموعه دیزل ژنراتور و تأثیر گذاری آن بر ولتاژ یا فرکانس شبکه ای که به آن وصل می باشند، تلاشهای متعددی جهت استخراج مدلهای از آن انجام شده است ]1-4[. مدلسازی رفتار الکترومکانیکی دیزل ژنراتور تغذیه کننده یک ایستگاه فرستنده- گیرنده مخابراتی در ]2[ انجام شده است. در ]3[ مدلی از دیزل ژنراتور برای بررسی مسئله کنترل فرکانس در یک شبکه مستقل مبتنی بر ذخیره سازهای انرژی، توربین باد و مجموعه ای از دیزل ژنراتورهای موازی، استخراج شده است. در مقالات ]4[ و ]5[ مدلسازی دیزل ژنراتور به عنوان جزئی از ریز شبکه مورد تحقیق قرار گرفته است. پیاده سازی دیجیتال سیستم تنظیم خودکار ولتاژ پایانه ژنراتور در ]6[ ارائه شده است. در کارهای پیشین به حساسیت پاسخ مجموعه، به تغییر پارامترهای مختلف در مدل گاورنر پرداخته نشده است. در تحقیق حاضر، مدل ریاضی تک تک اجزا، به دست آمده و در سناریوهای مختلف بارگذاری، صحت عملکرد مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. از مدل استاندارد AC1A برای سیستم تحریک استفاده شده است. تأثیر بهره کنترل کننده و پارامترهای مدل گاورنر بر پاسخ دیزل ژنراتور در سناریوهای تغییر بار و همچنین در کارکرد موازی دیزل ژنراتورها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

2- مدلسازی دینامیکی

اجزای اصلی دیزل ژنراتور شامل گاورنر، موتور دیزل، سیستم تحریک و ژنراتور سنکرون است. از گاورنر برای کنترل دریچه سوخت موتور دیزل و محرکی برای چرخش ژنراتور و ایجاد توان مکانیکی و از سیستم تحریک AC1A برای کنترل ولتاژ پایانه ژنراتور استفاده شده است.

1-2- مدلسازی سیستم گاورنر

تثبیت سرعت دیزل ژنراتور، توسط گاورنر که شامل دو بخش اکچویتور و تنظیم کننده سرعت می باشد، صورت می گیرد. اکچویتور کنترل دریچه سوخت را به کمک سرو موتور بر عهده دارد تا سوخت تزریق شده به موتور باعث تثبیت سرعت و در نهایت به تثبیت فرکانس منجر شود. اجزا گاورنر، یعنی اکچویتور و تنظیم کننده سرعت در شکل (1) نشان داده شده است.

شکل 1- طرح کنترل سیستم دیزل ژنراتور

روابط ریاضی موتور دیزل در رابطه (1) و (2)، نشان داده شده است.

رابطه (1) تابع تبدیل تنظیم کننده سرعت می باشد، که پارامتر Kr بهره تنظیم کننده و پارامتر های Tr1 تا Tr3 ثابت زمانی آن می باشند.

| (1) | Hr=Kr1+Tr3s1+Tr1+Tr1Tr2s2 |
| --- | --- |

رابطه ی (2) تابع تبدیل اکچویتور تزریق کننده سوخت می باشد. که پارامتر های  Ta4 تا  Ta6 ثابت زمانی اکچویتور می باشند.

| (2) | Ha=1+Ta1s1+Ta2s1+Ta3s |
| --- | --- |

Wref سرعت مرجع می باشد.

در شکل (2) سیستم کنترل حلقه بسته سرعت دیزل نشان داده شده است. که شامل کنترل کننده، اکچویتور، محدود کننده و تاخیر زمانی می باشد. عملکرد این سیستم به این صورت است که با مقایسه سرعت واقعی و سرعت مرجع، خطایی به وجود می آید که این خطای ایجاد شده، توسط کنترل کننده طراحی شده به حداقل مقدار خود می رسد و اکچویتور سوخت تزریق شده به سیلندر را تنظیم کرده که طبعا با تاخیری همراه خواهد بود و در نهایت توان مکانیکی از ضرب گشتاور در سرعت به دست خواهدآمد.

شکل 2- طرح کنترل حلقه بسته گاورنر

2-2- مدلسازی سیستم تحریک

سیستم تحریک نیازمند جریان سیم پیچ میدان ژنراتور سنکرون برای ایجاد ولتاژ پایانه ژنراتور می باشد که در شکل (3) نمایش داده شده است.

شکل 3- طرح کنترل حلقه بسته سیستم تحریک

شکل (4) شمای داخلی طرح کنترل حلقه بسته سیستم تحریک را نشان می دهد که شامل فیلتر پایین گذر، جبران کننده Lead,Lag ، تنظیم کننده، پایدار ساز سیستم تحریک و اکسایتر می باشد.

شکل 4- شمای داخلی طرح کنترل حلقه بسته سیستم تحریک AC1A

روابط ریاضی سیستم تحریک در رابطه (3) تا (7) نشان داده شده است.

رابطه (3) تابع تبدیل فیلتر پایین گذر جهت کاهش نویز است که در TR ثابت زمانی آن می باشد.

| (3) | 1TRs+1 |
| --- | --- |

رابطه (4) تابع تبدیل جبران کننده Lead,Lag که TB  و TC ثابت زمان آن می باشند.

| (4) | (TCs+1)TB s+1 |
| --- | --- |

رابطه (5) تابع تبدیل تنظیم که KA  بهره و TA ثابت زمانی آن می باشند.

| (5) | KATAs+1 |
| --- | --- |

رابطه (6) تابع تبدیل پایدار ساز سیستم تحریک که KF  بهره و TF ثابت زمانی آن می باشند.

| (6) | KFsTFs+1 |
| --- | --- |

رابطه (7) تابع تبدیل اکسایتر که که KE  بهره و TE ثابت زمانی آن می باشند.

| (7) | KETEs+1 |
| --- | --- |

3- شبیه سازی سیستم

در شکل (5) ارتباط اجزای اصلی مجموعه دیزل ژنراتور شبیه سازی شده را مشاهده می کنید. همچنین در جدول (1) پارامترهای ژنراتور سنکرون سه فاز، جدول (2) پارامترهای گاورنر و در جدول (3) پارامترهای سیستم تحریک AC1A استفاده شده در شبیه سازی قید شده است.

شکل 5- شبیه سازی ساختار دیزل ژنراتور بر اساس سیستم تحریک AC1A

جدول1-پارامترهای ژنراتور سنکرون سه فاز استفاده شده در شبیه سازی

|  | پارامتر | نماد | مقدار |
| --- | --- | --- | --- |
|  | توان نامی | Sn | [KVA] 60 |
|  | ولتاژ نامی | Vn | [V] 400 |
|  | فرکانس نامی | fn | [Hz] 50 |
|  | تعداد جفت قطب | p | 2 |
|  | مقاومت سیم پیچ استاتور و میدان | Rs , Rf | [p.u.] 0.02124 و 0.03788 |
|  | اندوکتانس هر فاز استاتور و میدان | Lmd , Lfd | [p.u.] 0.1719 و 2.18 |

جدول2-پارامترهای گاورنر استفاده شده در شبیه سازی

|  | پارامتر | نماد | مقدار |
| --- | --- | --- | --- |
|  | بهره گاورنر | Kr | 40 |
|  | ثابت زمانی تثبیت کننده سرعت | Tr1 | 0.02 |
|  | ثابت زمانی تثبیت کننده سرعت | Tr2 | 0.02 |
|  | ثابت زمانی تثبیت کننده سرعت | Tr3 | 0.2 |
|  | ثابت زمانی کنترل اکچویتور | Ta1 | 0.25 |
|  | ثابت زمانی کنترل اکچویتور | Ta2 | 0.009 |
|  | ثابت زمانی کنترل اکچویتور | Ta3 | 0.0384 |
|  | ثابت اینرسی | H | 1 |
|  | ضریب میرایی بار | D | 0.1 |
|  | تاخیر زمانی | Td | 0.024 |

جدول3-پارامترهای سیستم تحریک AC1A استفاده شده در شبیه سازی

|  | پارامتر | نماد | مقدار |
| --- | --- | --- | --- |
|  | بهره تنظیم کننده ولتاژ | KA | 400 |
|  | ثابت زمانی تنظیم کننده ولتاژ | TA | 0.02 |
|  | بهره پایدار ساز سیستم تحریک | KF | 0.05 |
|  | ثابت زمانی پایدار ساز سیستم تحریک | TF | 0.5 |
|  | ثابت زمانی جبران کننده پیش فاز-پس فاز | TB | 0 |
|  | ثابت زمانی جبران کننده پیش فاز-پس فاز | TC | 0 |
|  | بهره اکسایتر | KE | 1 |
|  | ثابت زمانی اکسایتر | TE | 0.8 |

1-3- بررسی رفتار دینامیکی در دوره تغییر بار ژنراتور

در این بخش قصد داریم که تاثیر تغییربار (افزایش یا کاهش بار) را بر روی ژنراتور بررسی کنیم.

1-1-3- بررسی حالت افزایش بار

در شکل (6) نحوه راه اندازی بدون بار دیزل ژنراتور نشان داده شده است. پارامترهای مختلف از قبیل سرعت مکانیکی ، توان خروجی ، ولتاژ میدان ، ولتاژ ترمینال و جریان میدان ماشین سنکرون نمایش داده شده است .

در شکل (7) افزایش بار در ثانیه های پنجم و هفتم اتفاق می افتد که در ثانیه پنجم ، بار به کمک بریکر اول kw 30 افزایش یافته و در ثانیه هفتم شبیه سازی توسط بریکر دوم  kw30 دیگر افزایش می یابد که در مجموع  kw60 در ثانیه هفتم خواهیم داشت. همان طور که مشاهده می شود با افزایش بار ، توان خروجی ، جریان تحری و ولتاژ پایانه افزایش یافته و توسط سیستم های کنترلی ، تثبیت فرکانس ، جریان و ولتاژ انجام می گیرد.

شکل 6- نمودار های راه اندازی بی بار ماشین سنکرون

شکل 7- نمودار رفتار ماشین سنکرون در حالت افزایش بار

2-1-3- بررسی حالت کاهش بار

در این حالت ، بعد از تثبیت سرعت و فرکانس ژنراتور، مقدار بار kw60 بوده و در ثانیه پنجم به  kw30 کاهش یافته و فراجهشی به این علت قابل مشاهده است که گاورنر ، بلافاصله تثبیت سرعت و تثبیت فرکانس را برای ایجاد پایداری در ماشین سنکرون اعمال می کند و در ثانیه هفتم بار به طور کامل از ژنراتور برداشته شده و ژنراتور بی بار خواهد شد که فراجهشی رخ می دهد و گاورنر مجدداً تثبیت سرعت و فرکانس را برای ایجاد پایداری در ماشین سنکرون اعمال می کند . رفتار سرعت مکانیکی ، توان مکانیکی دیزل ، ولتاژ میدان ، ولتاژ ترمینال و جریان تحریک ژنراتور در شکل (8) قابل مشاهده است. با کاهش بار ، توان خروجی دیزل ، جریان تحریک کاهش و ولتاژ پایانه افزایش یافته که توسط سیستم های کنترلی ماشین سنکرون (گاورنر) و حلقه کنترل ولتاژ ترمینال تثبیت صورت می گیرد.

شکل 8- نمودار پارامترهای مختلف مجموعه دیزل ژنراتور در حالت کاهش بار

2-3- بررسی اثر پارامترهای گاورنر بر رفتار مجموعه دیزل ژنراتور

در این حالت، مایل به مشاهده تاثیر پارامترهای مختلف سیستم گاورنر، بر روی سرعت مکانیکی و توان خروجی ژنراتور با بار کامل هستیم و سایر پارامترهای ماشین سنکرون و سیستم تحریک ثابت بوده و در ثانیه پنجم بار به دیزل ژنراتور متصل می گردد.

1-2-3- مشاهده اثر تاخیر زمانی

در شکل (9) با تغییر در تابع زمانی (Td) به ازای چهار مقدار مختلف ، چهار حالت مختلف را بر روی سرعت مکانیکی ماشین سنکرون شاهد هستیم . مشاهده می شود که هر چه مقدار تاخیر زمانی بزرگتر باشد ، سیستم  دیرتر به حالت مانا خواهد رسید.

در شکل (10) با تغییر در تابع زمانی(Td)  به ازای چهار مقدار مختلف ، چهار حالت مختلف را بر روی توان خروجی ماشین سنکرون شاهد هستیم. مشاهده می شود که هر چه مقدار تاخیر زمانی بزرگتر باشد تناوب بیشتر شده و سیستم دیرتر به حالت ماندگار خواهد رسید.

شکل 9- نمودار اثر مقادیر مختلف تاخیر زمانی بر روی سرعت مکانیکی

شکل 10- نمودار اثر مقادیر مختلف تاخیر زمانی بر روی توان خروجی ژنراتور

2-2-3- مشاهده اثر بهره گاورنر

در شکل (11) تاثیر تغییر در بهره گاورنر (Kr)در دوره بارگذاری ژنراتور نشان داده شده است. به ازای چهار مقدار مختلف ،چهار حالت مختلف را بر روی سرعت مکانیکی ماشین سنکرون شاهد هستیم. مشاهده می شود که افزایش بهره گاورنر ، باعث نوسانی تر شدن پاسخ خروجی (سرعت مجموعه) و کاهش خطای ماندگار خواهد شد.

تاثیر تغییر در بهره گاورنر (Kr)در دوره بارگذاری ژنراتور در شکل (12) نشان داده شده است. به ازای چهار مقدار مختلف ، چهار حالت مختلف را بر روی توان خروجی ماشین سنکرون شاهد هستیم. مشاهده می شود که که افزایش بهره گاورنر ، باعث نوسانی تر شدن توان خروجی دیزل و کاهش خطای ماندگار خواهد شد.

شکل 11- نمودار اثر مقادیر مختلف بهره گاورنر بر روی سرعت مکانیکی

شکل 12- نمودار اثر مقادیر مختلف بهره گاورنر بر روی توان خروجی

3-3- بررسی عملکرد موازی دیزل ژنراتورها

شکل (13) نحوه اتصال موازی دیزل ژنراتورها جهت تغذیه یک بار مشترک نشان داده شده است. بریکر بر روی زمان 5 ثانیه تنظیم شده است و افزایش بار در ثانیه پنجم ، اتفاق می افتد. در این حالت ، موتور های دیزل ، با یکدیگر به واسطه یکسان نبودن پارامترهای گاورنر، متفاوت می باشند اما سیستم تحریک و ژنراتورها همسان و ژنراتور ها 60 کیلو ولت آمپر با ولتاژ نامی400 ولت در نظر گرفته شده اند.

شکل 13- شماتیک نحوه پارالل دیزل ژنراتورهای سنکرون

1-3-3- مشاهده اثر بهره گاورنر بر روی ماشین های سنکرون موازی

تاثیر تغییر در بهره گاورنر (Kr)بر روی دو ژنراتور موازی، در دوره بارگذاری ژنراتور در شکل (14) نشان داده شده است. به همین منظور، از دو گاورنر با بهره های 40=Kr  و50=Kr   ، تاثیر تغییر در بهره را بر روی سرعت مکانیکی ماشین های سنکرون موازی ، مورد بررسی قرار می دهیم. مشاهده می شود که ژنراتور با بهره بزرگتر، پاسخ خروجی (سرعت مجموعه) نوسانی تری دارد و همچنین خطای حالت ماندگار آن نیز کمتر می باشد.

در شکل (15) تاثیر تغییر در بهره گاورنر (Kr)بر روی دو ژنراتور موازی، در دوره بارگذاری ژنراتور نشان داده شده است. به همین منظور، از دو گاورنر با بهره های 40=Kr  و50=Kr   ، تاثیر تغییر در بهره را بر روی توان مکانیکی ماشین های سنکرون موازی ، مورد بررسی قرار می دهیم. دیزلی که بهره گاورنر بزرگتری داشته باشد مشارکت اش در تامین توان بیشتر خواهد شد . سهم تامین توان ژنراتور با بهره 40=Kr  تقریبا 0.45 پریونیت (یعنی KVA 27) و سهم تامین توان ژنراتور با بهره 50=Kr   تقریبا 0.55 پریونیت (یعنی KVA 33) می باشد.

شکل 14- نمودار اثر مقادیر مختلف بهره گاورنر بر روی سرعت مکانیکی ماشین های سنکرون

شکل 15- نمودار مشارکت توان ژنراتورهای سنکرون موازی با بهره های متفاوت

2-3-3- مشاهده اثر بهره و تاخیر زمانی سیستم بر روی ماشین های سنکرون موازی

تاثیر تغییر در بهره گاورنر (Kr)و همچنین تاخیر زمانی (Td) بر روی دو ژنراتور موازی، در دوره بارگذاری ژنراتور در شکل (16) نشان داده شده است. برای این منظور از دو گاورنر با بهره و تاخیر زمانی های (40= Kr  و 0.05=Td ) و   (50= Kr  و 0.024=Td ) جهت بررسی تاثیر آن ها بر روی سرعت مکانیکی ماشین های سنکرون موازی در شکل (16) قابل مشاهده و ارزیابی است. همانطور که مشاهده می کنید، گاورنر ها در دوره ای گذرا به خوبی توانسته اند فرکانس را بازیابی کنند. همچنین مشاهده می شود که ژنراتور با بهره بزرگتر، پاسخ خروجی (سرعت مجموعه) نوسانی تری دارد، بنابراین خطای حالت ماندگار آن نیز کمتر می باشد.

در شکل (17) تاثیر تغییر در بهره گاورنر (Kr)و همچنین تاخیر زمانی (Td) بر روی دو ژنراتور موازی، در دوره بارگذاری ژنراتور نشان داده شده است. برای این منظور از دو گاورنر با بهره و تاخیر زمانی های (40= Kr  و 0.05=Td ) و (50= Kr  و 0.024=Td ) جهت بررسی تاثیر آن ها بر روی توان مکانیکی ماشین های سنکرون موازی درنظر گرفته شده است. دیزلی که بهره گاورنر بزرگتری داشته باشد مشارکت اش در تامین توان بیشتر خواهد بود. سهم تامین توان ژنراتور با بهره 40=Kr   تقریبا 0.45 پریونیت (KVA 27) و سهم تامین توان ژنراتور با بهره 50= Kr تقریبا 0.55 پریونیت           (KVA 33) می باشد که مشابه شکل (15) می باشد و تاخیر زمانی بزرگتر نیز باعث نوسانی تر شدن سیستم شده است.

شکل 16- نمودار تاثیر بهره گاورنر و تاخیر زمانی دیزل بر روی سرعت مکانیکی ماشین های سنکرون

شکل 17- نمودار تاثیر بهره گاورنروتاخیر زمانی دیزل برروی توان مکانیکی ماشین های سنکرون

4- نتیجه گیری

در این مقاله، مدل گاورنر و سیستم کنترل جریان تحریک ژنراتور مبتنی بر مدل AC1A معرفی شد. پاسخ خیلی خوب مجموعه دیزل ژنراتور در کنترل فرکانس و ولتاژ در مقدار نامی، در بارگذاری های مختلف و همچنین در حالت کارکرد موازی دو مجموعه دیزل ژنراتور، مؤید درستی مدل و تنظیم صحیح ضرایب کنترلکننده ها می باشد. بررسی شیوه تأثیر گذاری پارامترهای مدل گاورنر بر پاسخ مجموعه از دیگر دستاوردهای این تحقیق بوده است. نحوه تنظیم پارامترهای گاورنرهای دو ژنراتور موازی شده و تأثیر گذاری آنها بر تقسیم بار بین ژنراتورها، در بخش پایانی ارائه گردید.

5- مراجع

[1] S. Ben Hamed et al., "Dynamic modeling of diesel generator based on electrical and mechanical aspects," 2016 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC), Ottawa, ON, 2016, pp. 1-6, Doi: 10.1109/EPEC.2016.7771756.

[2] m. Khursheed, M. A Mallick, Atif Iqbal., " Performance Analysis of Closed loop Control of Diesel generator power supply for Base Transceiver (BTS) Load " International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-9, July 2019.

[3] M. Torres and L. A. C. Lopes, "Frequency control improvement in an autonomous power system: An application of virtual synchronous machines," 8th International Conference on Power Electronics - ECCE Asia, JEJO, 2011, pp. 2188- 2195, Doi: 10.1109/ICPE.2011.5944413.

[4] D. Wang, C. Nays , and C. Wang, "Modeling of stand-alone variable speed diesel generator using doubly-fed induction generator," in Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG), 2010 2en IEEE International Symposium on, 2010, pp. 1-6.

[5] B. Singh, J. Solanki and A. Chandra, "Adaline based control of battery energy storage system for diesel generator set," 2006 IEEE Power India Conference, New Delhi, 2006, pp. 5 pp.-, DOI: 10.1109/POWERI.2006.1632546.

[6] Dong-Hoe Lee, Tae-Hyeong Kim and Jinn-Woo Hahn, "Control of digital AVR in stand-alone generator for improved dynamic characteristics," 2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference, Rhodes, 2008, pp. 1978-1982, Doi: 10.1109/PESC.2008.4592233